1.设备名称、组成和数量

激光干涉仪一套。

2.基本要求：

2.1主要应用于对多自由度数控设备的位置精度，几何精度的检测与校准。

2.2仪器要求适用于国际最先进的检测方法，世界知名品牌，国内用户至少100家以上。国内要有完善的售前售后服务机构。

2.3激光器拍频精度达到±0.05ppm, 系统测长精度达到±0.5ppm(0-40ºC)。

2.4仪器要求使用环境为常温自然条件(0-40ºC)。

3主要功能：

3.1完成定位精度、重复定位精度、反向间隙的测量与分析；（XL-80基本配置及线性测量镜组功能所具备）

3.2可自动监测环境空气温度、湿度、气压等参数；从而对测量数据进行自动修正,(XC80环境补偿单元组件可以完成)。

4主要技术指标

4.1 激光干涉仪线性测长：

4.1.1 线性测长精度：±0.5ppm(0-40ºC)

4.1.2 线性测量范围：0-40米

4.1.3 最高测长分辨率： 0.001微米

4.1.4 工作温度范围： 0-40ºC(摄氏度)

4.1.5 最高测量速度： 240米/分钟

4.1.6 激光头外部供电范围：90V-264V

4.1.7 ★ 热机稳定时间：少于6分钟

4.1.8 ★ 具有五个信号指示灯

4.1.9 ★ 传感器与线缆分体连接便于拆卸更换