常 州 市 武 进 区 政 府 采 购

公 开 招 标

采 购 文 件

采购人：常州市公安局武进分局

项目名称：情报指挥中心提升改造项目

采购编号：武采公标【2021】030号

日期：二〇二一年九月

- 第一章   招标公告

项目概况：常州市公安局武进分局情报指挥中心提升改造项目的潜在投标人应在常州市政府采购交易管理平台获取招标文件，并于2021年10月9日9:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、采购编号：武采公标【2021】030号

2、项目名称：情报指挥中心提升改造项目

3、预算金额：1100万

4、最高限价：1099.9万

5、采购需求：大屏显示系统、扩声系统及电脑终端、UPS供电及综合布线系统、门厅展示系统等的采购及安装调试。

6、合同履行期限: 总工期90日历天。

7、本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,且必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3、本项目的特定资格要求：须具有电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质或建筑智能化工程设计与施工贰级及以上资质。

三、获取招标文件

1、时间：本公告发布之日起至2021年9月22日17:00（北京时间）

2、获取方式：供应商完成注册并办理CA证书后登录“常州市政府采购交易管理系统”，下载本项目招标文件。

3、售价：免费。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、投标文件提交截止时间：2021年10月9日9:00止（北京时间）

2、投标文件提交方式：本项目采用不见面交易方式，登录常州市政府采购交易管理平台，在线通过系统提交投标文件。

3、开标时间：2021年10月9日9:00（北京时间）

4、开标地点：常州市公共资源交易中心武进分中心302室（不见面交易,投标人无需现场参与）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他提醒补充事宜

1、投标保证金：本项目无需缴纳投标保证金。

2、本项目采用电子系统进行招投标，请有意参加本项目投标的供应商登录常州市政府采购网“交易执行系统”，通过“供应商”端口登入进行项目相关操作（具体操作详见常州市政府采购网“下载中心”——常州市政府采购交易管理系统供应商操作手册）。因供应商完成注册并办理CA证书需要一定时间,请提前办理好相关手续,逾期未成功下载采购文件的责任由供应商自行承担。

3、已按采购公告要求获取采购文件的供应商方可参与本项目的投标，因不可抗力等原因不能参与政府采购活动的，应在开标前通过交易管理系统的“网上登记”中选择所投项目，点击“撤销登记”；对于不参与政府采购活动投标，又未进行相关“撤销登记”操作的，按《江苏省政府采购信用管理暂行办法》等相关规定处理，给予信用评价分扣分并进行失信行为公示。

4、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常州市政府采购网发布的更正公告。

5、本项目采用不见面交易的方式，各投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常（电脑需配备摄像头、麦克风和音响，用于保障不见面交易能够完成相关视频对话），并且在开评标过程中不可随意更换电脑，必须使用验证成功的电脑进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。

6、如投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息：

名称：常州市公安局武进分局

地址：常州市武进区长安路18号

联系人：王先生

联系方式： 0519-81992127

2、采购代理机构信息：

名称：常州市武进区政府采购中心

地址：常州市武进区武宜中路1号天豪大厦3号楼

联系人：杨先生

联系方式：0519-88068619

3、电子化招投标技术支持：

电话：0519-85588210、0519-85588163

- 第二章   投标人须知前附表

投标人应仔细阅读本招标文件的所有内容（包括答疑、补充、澄清以及修改等），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则其一切后果自负。

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 标前答疑：已登记参加本项目的供应商对招标文件如有疑问，可于2021年9月23日17 :00前将相关疑问（格式详见招标文件中“关于招标文件的询问内容”）发送至邮箱（WJZFCG@163.com）进行咨询，如口头可解释的问题亦可电话咨询采购人。未提出疑问将被视为完全认同招标文件，逾期将不接受其对于采购文件的相关异议。如有变更，更正公告将会在常州市政府采购网公布。 |
| 2 | 现场勘察：□组织 不组织 |
| 3 | 投标文件递交及开标： 1、本项目采用电子系统进行不见面交易，投标人必须在投标截止时间前自行通过“常州政府采购交易管理系统”制作并上传电子投标文件。请投标人在开标时间截止前提前登录“常州政府采购交易管理系统”（操作手册在常州市政府采购网首页“下载中心”栏目下载）等待开标，投标人自行选择互联网连接畅通的场地，在规定的时间内进行解密开标（系统语音提示解密后，投标人6分钟内完成解密，否则视为该投标人自动放弃该项目的投标，其投标文件采购人不予受理）。 2、如因“政府采购业务管理平台”系统自身原因而导致开评标无法正常进行的，项目作废标处理。 3、中标单位在签订合同前需递交与电子投标文件内容一致的纸质投标文件两份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达，联系人：陈梅，联系方式：0519-88068620） |
| 4 | 投标有效期：开标后45天。 |
| 5 | 资格审查要求：详见“投标文件的格式”。 |
| 6 | 评标方法：□最低评标价法 综合评分法 |
| 7 | 履约保证金：□需要提供（金额为合同金额的百分之五） 不需提供 |
| 8 | - 本项目属于货物类，采购标的对应的中小企业划分标准属于工业（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号），在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小企业采购）或报价不作相应扣除。 - £本项目专门面向中小企业采购 本项目非专门面向中小企业采购，对于符合规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |

- 第三章   投标人须知

一、总则

（一）当事人

1、采购人：本项目具体采购单位详见第一章。

2、供应商：是指响应招标且符合采购文件规定的资格条件和参加投标的竞争的法人、其他组织或者自然人。

3、集中采购机构：系指常州市武进区政府采购中心。

4、评标委员会：系指根据《中华人民共和国政府采购法》以及相关法律法规以及规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标单位或者推荐中标候选人的临时组织。

5、中标单位：系指通过公开招标，经评标委员会评审确定的符合采购需求、质量和服务要求，并对招标文件做出实质性响应，取得与采购人签订合同资格的供应商。

（二）遵循依据及原则

1、《政府采购法》；

2、《民法典》；

3、《政府采购法实施条例》；

4、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》；

5、《政府采购供应商质疑和投诉办法》；

6、《江苏省政府采购信用管理暂行办法》；

7、其他有关法律、行政法规以及省、市、区规范性文件规定。

二、招标文件

（三）招标文件

1、招标文件包括本文件目录所列全部内容及相关补充、澄清和修正文件，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分反映招标文件的所有要求。

2、投标人应领取招标文件及有关资料，按招标文件要求提交资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，投标人应自行承担责任，并可能导致其投标被拒绝。

3、投标人一旦参加本项目，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

4、招标文件仅作为本次采购使用。

（四）招标文件的澄清和修正

1、在投标截止时间前无论出于何种原因采购人可对招标文件进行澄清或修正，根据具体情况，可酌情延长投标截止时间。

2、如需对招标文件进行澄清或修正，将用书面形式通知所有获得招标文件的供应商（可通过“常州市政府采购网”——“更正公告”栏目定期自行查看），其作为招标文件的一部分，与招标文件具有同等约束力。

三、投标文件的编制与递交

（五）投标文件的构成

1、投标文件按第七章要求组成。

2、所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

3、投标文件由投标单位按给定格式如实填写（编写），须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表签字（盖章），方为有效，未尽事宜可自行补充。

4、投标单位投标一律以人民币为投标结算货币,结算单位为“元”。

5、投标文件格式部分，应由投标单位按给定格式提供，不得更改。

6、投标文件字迹应清晰易于辨认。

7、投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或授权代表的签字（盖章）。

8、投标人在投标文件中应加盖与投标人全称相一致的标准公章，不得使用其他形式如带有“专用章”等字样的印章，否则视为无效投标；投标人法定代表人或授权代表的签字或盖章须为全名，否则视为无效投标。

9、投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。

（六）投标保证金

1、相关要求：本项目无需缴纳。

（七）无效投标文件的确认

投标人有下列情况之一者，其投标文件无效：

1、投标文件未加盖投标单位公章或无法定代表人（法定代表人授权代表）签名或盖章的；

2、联合体投标未附联合体各方共同投标协议的；

3、投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求填写的；

4、投标文件关键内容字迹模糊不清、无法辨认的；

5、投标文件中有多个报价且未声明以哪一个为准的；

6、投标报价超过最高限价（总价最高限价及单价最高限价）或预算价的；

7、投标文件载明的采购项目的完成期限超过招标文件规定的期限；

8、投标文件背离招标文件中规定的必要技术功能要求；

9、投标文件附有采购人不能接受的商务条件；

10、各投标文件之间出现不应有的相似、相同、错误；

11、提供虚假材料（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

12、不符合国家法律法规及招标文件中规定的其他实质性要求；

四、投标、开标与评标

（八）投标

投标人必须在投标截止时间前自行通过“常州政府采购交易管理系统”制作并上传电子投标文件。

（九）开标

1、本项目采用不见面交易的方式，投标人无需现场参与开标会。

2、请投标人在投标文件提交截止时间前选择互联网连接畅通的场地提前登录“常州政府采购交易管理系统”（操作手册在常州市政府采购网首页“下载中心”栏目下载）等待开标，并使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常（电脑需配备摄像头、麦克风和音响，用于保障不见面交易能够完成相关视频对话）。开标开始后，投标人在规定的时间内进行解密（系统语音提示解密后，供应商6分钟内完成解密，否则视为该投标人自动放弃该项目，其投标文件采购人不予受理）。在开评标过程中不可随意更换电脑，必须使用验证成功的电脑进行操作，且必须保证操作电脑前有相关责任人，否则造成相应后果由投标人自行承担。

（十）资格审查

由采购人对投标单位递交的投标文件中的资格审查材料进行资格审查，以确定投标供应商是否具备投标资格，资格审查不通过的单位不进入评审，格式及要求详见第八章。

（十一）评标

1、评标委员会：

（1）招标人将根据招标采购项目的特点组建评标委员会，其成员由采购人代表和评审专家组成。成员人数为5人或5人以上的单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购预算金额在1000万元及以上的、技术复杂的或社会影响较大的，评标委员会成员人数为7人或7人以上的单数。

（2）评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合本办法规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

（3）无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

（4）采购人或者采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

2、评标委员会负责对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

3、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4、投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本办法第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

5、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6、评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

7、实质上没有响应招标文件的投标将被拒绝。投标人不能通过修正或撤消不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

8、对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对顺序。

9、评标委员会对每份投标文件的报价单进行比较。

10、评标委员会对投标文件格式中认为必要的其他内容进行比较。

11、综合以上分析比较，评标委员会最后作出评标结论，确定中标候选人。

12、在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行影响评标结果的活动。

13、为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评委人员之外。

14、评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

15、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

五、确定中标

（十二）确定中标候选人及中标单位

中标候选人及中标单位的确定原则及标准，详见第五章。

（十三）中标公告

采购人或者采购代理机构应当自中标单位确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标通知书将同时发出，中标公告期限为1个工作日。

（十四）采购项目的废标

在评标采购中，出现下列情况之一的，应予废标；

1、符合专业条件的投标人或者对招标文件做出实质性响应的投标人不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标单位的报价均超过采购预算，采购单位不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

5、因“政府采购业务管理平台”系统自身原因而导致开评标无法正常进行的。

注意：在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家，采购人时间紧急，经评标委员会审查招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定且有效标具有竞争性的，经审批后，可变更为其他采购方式采购。

中标单位有下列情形之一的，将不予退还其交纳的投标保证金或履约保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

1、中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

2、违反政府采购法相关法律法规的；

3、转包或未经招标人同意违法分包的；

4、拒绝履行合同义务的。

（十五）中标无效的确认

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构、评标委员会组成人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（十六）中标通知书

在公告中标结果的同时发出中标通知书。

（十七）签订合同

1、采购人与中标单位应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标单位投标文件的约定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标单位投标文件作实质性修改。采购人不得向中标单位提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标单位私下订立背离合同实质性内容的协议。甲乙双方合同签署完毕后必须提交一份纸质合同至常州市武进区政府采购中心留档。

2、中标单位按招标文件要求向采购人交纳履约保证金（如有），履约保证金在项目验收合格后退还，不计息。

（十八）保密

参与招标投标活动的当事人应对招标文件和投标文件中的商业秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

（十九）其他条款

1、投标人中标后直至验收止，未经采购人同意，中标单位不得以任何形式和理由转包或者分包；如出现上述情形，招标人向常州市武进区政府采购中心提出申请并经批准后，可取消其中标资格，并与其立即解除合同，由此引起的经济损失全部由中标单位承担。

2、不论招标过程和结果如何，投标人的投标文件均不退还；采购活动结束后，对于未中标单位提供的样品，予以退还或者经未中标单位同意后自行处理；对于中标单位提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

3、除非有特殊要求，招标文件不单独提供项目所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

六、质疑处理

（二十）质疑

1、供应商质疑应按照法律法规规定提出，具体详见《中华人民共和国政府采购法》第51-58条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第52-58条以及《政府采购质疑和投诉办法》等条款。
    2、采购人、采购代理机构接收质疑函的联系电话等详见采购公告，质疑函格式参见财政部《政府采购供应商质疑函范本》,未在质疑有效期提供并补正依法依规的质疑的，不予受理。供应商针对同一采购程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出，否则不予受理。
    3、招标文件中采购需求部分(项目要求、资格条件、评分办法)由采购人负责制定，对该部分内容有质疑的，由采购人接收并负责答复。其他内容的质疑，由采购中心接收并负责答复。

七、监督管理

（二十一）监督管理

供应商违反《江苏省政府采购信用管理暂行办法》规定的失信行为、不良行为等诚信信息予以记录，进行诚信分扣分、进行不良行为公示，并在政府采购活动中采用；对于违反《政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律、法规规定的，处以罚款，列入不良行为记录名单，并根据情况在一至三年内禁止参加政府采购活动。

- 第四章   项目要求和有关说明

（一）项目基本情况

1、项目概况：本项目主要包括：拆除指挥中心原有拼接屏显示系统、强电及弱电改造、新建显示大屏、会议系统、UPS升级系统和大厅展示系统。显示大屏系统由显示部分和控制部分组成。显示部分采用采用COB封装小间距LED产品，辅屏拟采用SMD封装小间距LED产品。控制部分需要支持多种视频信号接入，支持数字视频矩阵切换功能，支持解码、大屏控制、图像拼接、漫游功能等功能。

2、项目预算：1099.9万元

3、最高限价：1099.9万元

（二）报价说明

1、投标报价范围应包含设备所需的完整的软件及硬件采购、安装、研发、测试、调试、试运行、更新、维保等所有内容；各项报价包括但不限于安装调试费、材料设备费（含运输、装卸、保险、售后服务）、机械费、材料波形长度、损耗系数、5年维护保养费、企业管理费、利润、措施费、软硬件研发费用、软件升级更新费用、统一运维及点位校准软件APP录入、投标包含的备件、配件报价、货物保险费用、培训费、税金、其他政策性风险等费用及招标文件要求的一切费用。在项目实施和结算的全过程中成交单价不作任何调整。项目实施时发生的水电费由建设单位承担，不含在本次投标报价内。

2、投标报价时，必须列出主要制造材料的名称、品牌、规格及价格。

3、投标应以人民币报价，并只能使用招标方提供的报价单报价，有关说明可另纸列出。

（三）指挥中心提升改造项目技术方案

一、背景及需求

1.1项目背景

分局指挥系统经过7年长时间运转，各类设备、线路老化严重，存在较大安全隐患，且现有设备、系统性能落后。为保障指挥系统的正常运行，杜绝安全隐患，提升紧急指挥调度能力，急需对现有指挥系统进行升级改造。武进公安指挥系统自2014年建成投入使用以来，承担了全区智能指挥、巡防管理、安保指挥、警备报备、信息查询及情报信息采集分析等任务，是分局领导指挥调度、会议决策的重要依托和平台，在全区警情的指挥协调及快速处置等方面发挥了重要作用。武进公安指挥系统位于指挥中心大楼1楼大厅，大厅面积共计515m2，包括视频巡检席、通信保障席等共计36个席位。

1.2总体目标

指挥系统改造设计要考虑未来5-10年业务发展需要，逐步升级与其功能相适应的指挥调度管理硬件和软件系统，与分局开发的大数据“武进治安防控云平台”无缝对接，发挥大数据处理对指挥调度的支持作用，实现资源共享优势，使指挥调度水平实现跨越式提升；同时为分局的信息化建设打造一个现代化管理的样板。

1.3建设内容

本次升级改造内容主要包括：1、拆除指挥中心原有拼接屏显示系统；2、强电及弱电改造；3、大屏、会议系统和UPS升级。具体如下表：

|  | 升级大屏系统 | 升级会议系统 | 升级UPS系统 | 综合布线系统 | 强电系统 | 配套办公设备 | 展示系统 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110指挥中心 | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ |
| 室外 |  |  |  |  | √ |  |  |

二、系统总体设计

2.1建设原则

指挥系统的总体设计原则是：系统设计技术先进，成熟可靠，可管可用，性能优秀，灵活扩展，标准开放，并且综合考虑系统的中长期发展计划：在系统结构，系统扩展应用，系统管理，系统性能等各个方面适应未来指挥中心应用的发展。具体设计原则如下：

1．规范性与稳定性

系统设计符合有关国家通用标准、协议和规范，符合国家与部颁标准及行业规范的要求：保证系统运行稳定可靠、数据安全、系统接口规范统一。系统在设计时根据国家相关标准进行设计，采用标准化的的软、硬件系统，充分考虑高可靠性和稳定性，降低系统故障概率。

2．先进性与成熟型

系统设计时主要考虑采用国内外一流设备，充分考虑技术的发展趋势，适度超前。采用经过工程运行验证的成熟的先进技术和系统，确保性能稳定、可靠。釆用成熟和先进的技术以满足用户不断发展的网络和各种信号数字处理技术，为增加和发展更先进的管理手段提供可靠支持。

3．标准化与开放性

整个系统具有相联性和互操作性。系统全部采用国际通用的标准化系统，系统与其他相关联系统可以相互连通，并实现完全兼容。

4．人性化与易管理

系统具有良好的用户界面和管理接口，人机界面友好：采用模式化形式控制，具备快捷简易的操作界面，使得整个系统更具人性化。系统管理力求科学、便捷，易于维护，方便使用，达到维护管理简单，故障排査手段容易掌握，支持远距离的升级维护的要求。

5．实用性与经济性

系统设计符合实际需要，注重实用性、注意系统配置的经济效益，以求达到综合平衡：综合考虑系统的性能和价格，在同等条件下力求实现最优现价比，同时考虑系统长期运行的低维护成本。

2.2设计依据

在严格遵循《公安部指挥中心系统建设技术规范》要求的基础上，充分结合武进公安现有指挥调度的需求和基础条件，在前期充分调研的基础上，进行设计工作。在设计上更注重适应当前公安指挥调度工作发展的需要，同时满足指挥调度和感知网建设的发展规划及后台要求。

2.3系统架构

系统由前端部分、显示部分、控制部分和网络安全四部份组成。

前端部分支持模拟、数字、网络等多种信号源的接入显示及多种信号的混合接入显示。控制系统需要支持多种视频信号接入，支持模拟与数字视频矩阵切换功能，支持解码、大屏控制、图像拼接、漫游功能等功能。网络安全防止系统被未授权人员访问或攻击。

2.3.1 前端部分

系统支持前端模拟、数字、网络等多种信号源的接入显示及多种信号的混合显示。

2.3.1.1 PC电脑信号上墙

1、通过采集卡上墙

PC信号源等HDMI/DVI/VGA信号，通过分配器输出一路接本地显示器，一路远传到大屏控制器的DVI/HDMI输入端口，最后通过大屏控制器的DVI/HDMI端口输出到LED屏显示。

2、通过网络上墙

在PC上装上实时映像采集服务软件，通过网络传输给大屏拼接控制器/视频综合平台/解码器，实现上墙。该模式无需再布视频线，杜绝了传统的信号衰减、采集不到问题，可分布式部署，统一化管理。

2.3.1.2 高清数字信号上墙（HDMI\DVI\SDI）

高清信号源通过HDMI/DVI/SDI接口将信号传输到大屏控制器，最后通过大屏控制器的DVI/HDMI端口输出到LED屏显示。

2.3.1.3 网络信号上墙

大屏控制器与武进治安防控云平台进行无缝对接，接受武进治安防控云平台的统一开关机、拼接、解码、用户授权、组织资源管理，前端点位经大屏控制器网络高清解码板解码，最后通过大屏控制器的DVI/HDMI端口输出到LED屏显示。

2.3.2显示部分

2.3.2.1 COB封装小间距LED概述

一楼指挥中心大屏采用室内COB封装小间距LED大屏，采用新一代封装技术开发，新一代“发光晶元直接在板封装”，直接将发光晶原和PCB一体化。具有显示画面柔和、防水防磕碰、更宽的色域空间和更快的响应速度、任意大小尺寸无缝拼接、模块化维护等传统大屏幕显示产品及SMD封装小间距LED产品无法实现的优点。

2.3.2.2 SMD封装小间距LED概述

主楼二楼会议室大屏和情指中心二楼决策室都采用室内SMD封装小间距LED大屏，采用磁吸前维护设计，可正面拆卸、安装模组，维修方便快捷。采用一体化的压铸铝箱体，箱体无内置风扇。采用高效发光芯片和节能驱动IC结合的双效节能技术，解决产品的峰值用电能耗。采用实时动态的用电技术，节约大屏连续使用的用电能耗。

2.3.3 控制部分

大屏控制系统要支持多种视频信号接入，支持解码、大屏控制、图像拼接、漫游功能；需支持与常州市公安局武进分局“武进治安防控云平台”无缝对接，接受武进治安防控云平台的统一开关机、拼接、解码、用户授权、组织资源、网络高清解码上墙等管理。

  控制系统采用机架式模块化设计，可以根据客户实际需求灵活选择相应接口的输入输出板卡；系统所有关键部件（如电源、风扇等）均采用冗余设计且支持热插拔，方便进行维护；系统具备安全多样的运维功能，直观的展现系统当前的运行状态，便于及时解决系统运行中出现的各种故障问题。

2.3.4 网络安全

本系统建成后通过公安网从治安防控云平台抽取视频与数据。网络安全与信息安全依托于已建成的治安防控云平台的整体管理。治安防控云平台已经建成边界保护区，该区域参照规范和等级保护三级的指导要求，从技术层面上提供公网信息采集链路网络边界的安全防护，主要安全功能包括：访问控制、边界完整性检查、入侵防范、恶意代码防范等要求。安全边界系统做到监控并限制访问、控制协议和服务、保护网络内部、日志记录与审计。入侵防御系统具备强大的攻击检测能力、灵活的自定义规则能力、可视化的实时报表功能。通过建立的防毒墙系统，做到了透明扫描、双引擎病毒检测、主要网络协议防病毒保护。建立日志审计系统实现海量日志自动收集、原始日志高效存储、安全事件实时分析、日志高效查询、多样化统计分析报表、系统状态实时监控。依托我们已建成的相关安全系统对本次项目的信息安全和网络安全做相应的保护。同时在日后的网络安全加强年度的安全检查，在市局的统一规划下全力做好网络和数据的安全工作。

三、系统详细设计

3.1 LED大屏升级

一楼指挥大厅大屏采用高端COB封装小间距LED产品，其他屏采用SMD封装小间距LED产品。整屏无缝拼接，组成一个高分辨率的数字显示系统。将LED高清晰度数字显示技术、多屏图像处理技术、信号切换技术、网络技术等应用融合为一体，形成一个拥有高亮度、高清晰度、高智能化、易操作的大屏幕显示系统。可以实现对各种采集到的监控信号、网络信号及各种计算机图形信息进行多画面显示和分析，能够直观、完整、准确、清晰、灵活的显示任意有关来自各方面信息，便于及时做出判断和处理，实现实时监控、集中指挥和统一管控的目的。

3.1.1情况介绍

1.指挥中心基本情况

武进公安指挥中心位于指挥中心大楼1楼大厅，大厅面积共计515m2，现包括视频巡检席、通信保障席等共计36个席位。原有的大屏显示系统需拆除。以下设备需利旧接入新系统进行统一使用和维保：

- 武进分局治安防控云平台，要求新建成的指挥中心一楼LED大屏必须支持与常州市公安局武进分局“武进治安防控云平台”无缝对接，接受武进治安防控云平台的统一开关机、拼接、解码、用户授权、组织资源、网络高清解码上墙等管理。

- UPS线缆，新的UPS系统除了从强电间到UPS的进线电缆重新敷设外，从UPS到接处警室需对原有的电缆进行利旧改造。

- 接处警室原有的强电和弱电系统需进行利旧改造。

- 新采购的4台音箱安装在主楼二楼东会议室，为保证二楼东会议室的整体美观性，要与原有音响音质和外观相协调，原主楼二楼东会议室的音响利旧安装到指挥中心二楼决策室。

- 点调系统，需对原有视频点调系统进行利旧改造，待新的指挥中心一楼LED大屏系统建成后整合到新系统中。

2.指挥中心平面设计图

指挥中心一楼大厅总体分为四个区域：1、主席区，包括11个席位。2、指挥区，包括19个席位；3、操作区，包括18个席位；4、汇报区，包括1个席位。

3.1.2 大屏显示方案

大屏幕显示系统除了能对各种监控信号、网络信号及各种计算机图形信息进行多画面显示和分析，实现实时监控、集中指挥和统一管控的目的，具体要求如下：

1、一楼指挥中心大屏：

实现整屏双4K(32:9)*1、4K(32:9)*1+条屏、4K(16:9)*2、4K(16:9)*2+条屏、1080P*32、1080P*32+条屏、1080P*40、4K(16:9)*8及4K(16:9)*8+条屏等指定的方案显示画面内容。需要按照要求提供大屏效果图及大屏画面分割CAD尺寸图。

2、主楼二楼会议室大屏

实现整屏（16:9）*1、(16:9)*2+下部黑屏显示、(16:9)*1居中+两侧及下部黑屏显示等指定的方案显示画面内容。需要按照要求提供大屏画面分割CAD尺寸图。

3、情指中心二楼决策室大屏

实现整屏（16:9）*1等指定的方案显示画面内容。需要按照要求提供大屏效果图及大屏画面分割CAD尺寸图。

3.1.3大屏系统技术要求

大屏系统及附件的技术要求参数请参见清单。

3.2会议系统

随着当今科技的飞速发展，老式的会议形式已无法适应现代化会议系统的要求。现代化的数字会议系统会议程序简单化、功能多样化，能够对会议实施控制、管理，包括声音传送稳定纯正，讨论清晰有序，使整个会议形式具有高效性。

3.2.1系统拓扑

会议系统拓扑

3.2.2系统组成

本次会议室设计采用数字会议系统，一套较完整的数字会议系统大约包括以下几个主要方面：报到、发言、表决、会议扩声、资料显示、会议进程控制；会议摄像、会议多媒体资料展示。数字会议系统需具备会议报到、发言（表决选）和会议进程管理等三项主要功能，实现报到及时、无误、发言灵活、可控；表决迅速、准确；并为其他功能的扩充和升级提供标准化的接口，使整个接口具有较好的先进性和良好的兼容性。

3.2.3系统要求

音响扩声系统会议室的面积和使用功能，参考国家扩声厅级标准一级进行设计，会议室扩声系统的音响效果应能符合以上GYJ125厅堂扩声系统设计的声学特性指标中的语言扩声一级标准演讲时应能达到语言清晰、无失真、声压余量充分、声场分布均匀、无声反馈啸叫，声像定位正确。

1.会议系统

会议系统具有FIFO/NORMAL/VOICE(声控)/APPLY多种管理模式，数字会议系统单元多元化，具有桌面式、嵌入式、纯讨论、带表决、带电子桌牌、带IC签到等多种单元可选；发言麦采用进口咪头和配套的专业音频处理设备，有效的提高了话筒的拾音距离和啸叫处理能力，话筒的使用距离可以达到50-80CM的超远距离，两只话筒同时开启使用时不仅不会出现啸叫的现象，反而进一步增强话筒的拾音距离。

2.扩声系统

扩声是指在会议室等举行会议的重要场所，为放大讲话人声音而搭建的一套设备先进、性能可靠、功能齐全的扩声系统，是会议室建设的一个重要组成部分。扩声系统主要包含调音台、功放、话筒等设备。

通过对会议室的布局环境分析，对音响设备进行合理的布置与连接，并安装以上的音响设备，结合会议室对音响扩声系统的使用需求，整个音响扩声系统设计可实现以下使用功能

1)采用数字话筒前级处理器和数字周边处理器，设计多种工作模式，例如会议讨论模式，影音模式、节目模式、远程会议模式等，可根据不同的需要快速调节话筒前级处理器，满足不同模式的音响扩音；

2)采用多编组调音台，多路编组输出，解决会议室开展远程视频会议时远程音频与本地音频信号分组输出；

3)预置多组出厂会场效果和工作模式，现场调试可下载直接使用，无需进行复杂调试；

4)采用软件调试和设置，可根据现场的环境、位置摆放、音箱摆放、会议的类型等进行预先设置和实时调节，系统可以与集中控制系统对接，通过集中控制系统进行管理；

5)根据会议类型设置压限效果，防止信号输出过大，带来过大的音频电流，烧坏音箱；

6)根据会议类型设置噪音门效果，滤波多余的噪音输入音响设备，产生噪音，影响音响扩声效果；

7)音箱采用一对一定阻传输方式，音箱与功放阻抗匹配，采用全频宽频音箱，还原出最佳的音质效果。

3.话筒方案

本项目共采购话筒39只，根据会场情况接警大厅可与3台主机联机统一使用，也可分3个区独立单机使用，系统灵活方便。其中主席区使用1台连杆式主席单元话筒和10台连杆式代表单元话筒；指挥席使用1台连杆式主席单元话筒和18台连杆式代表单元话筒；工作席每3个席位使用1台鹅颈式代表单元话筒，共6台；报告席使用1台鹅颈式主席单元话筒；另2台连杆式主席单元话筒备用。

4.音响利旧

新采购的8台音响1需要内嵌式安装在指挥大厅；新采购的4台音箱2需要安装在主楼二楼东会议室，原主楼二楼东会议室的音响利旧安装到指挥中心二楼决策室。

3.2.4 设备技术要求

会议设备、音响、话筒、情指中心决策室升降屏和配套办公设备等设备技术要求可参见清单。

3.4 UPS改造

目前UPS主机和蓄电池由于使用年限问题，经常发生故障，为了保证UPS的稳定运行，需要对UPS同时进行升级。UPS系统改造内容包括:

1.拆除老UPS系统：将机房内的老UPS主机、电池的断电拆除。

2.新UPS系统安装：将新UPS主机和电池安装到LED大屏后的机房内,将原UPS输入输出线缆迁移至LED大屏的机房内；考虑UPS主机的承重,设计新UPS的设备底座；部署UPS输入输出电缆；UPS电源测试等。

3.4.1 UPS技术要求

UPS、模块及电气控制箱等技术要求可参见清单。

3.5综合布线

指挥大厅的建筑平面可划分成若5个工作区：操作区、接警区、指挥区、主席区和报告区。工位数为65个，其中操作区18个，接警区16个，指挥区19个，主席区11个和报告区1个。共采用信息插座面板68套及多媒体桌插28套。

操作区和接警区每个工位配备4个网络接口、3个电话接口（采用RJ45），2套信息插座，接口为1000M自适应网络接口，接口模块与连接线缆均为国标6类标准，可以接入电脑和电话；共68套信息插座面板。

指挥区每2个席位配备1套多媒体桌插，共10套多媒体桌插；主席区每个席位配备1套多媒体桌插，共11套多媒体桌插；报告区配备2套多媒体桌插；情指中心二楼决策室配备5套多媒体桌插。每个多媒体桌插包含1个HDMI口、1个网口、1个电话和1个电源，并为将来系统的扩展留有适当余量。

席位红外高清电动变焦半球布点：指挥中心接处警室16个席位每个席位安装1个，共计16个席位红外高清电动变焦半球。

广角摄像头布点：指挥中心接处警室对角再安装2个；指挥大厅安装4个；指挥中心展示大厅门廊对角安装2个；指挥中心一楼走廊安装1个；指挥中心二楼走廊安装1个；指挥中心决策室对角安装2个；指挥中心音控室安装1个；指挥中心决策室入口安装1个。共计14个广角摄像头。

技术要求

摄像头、录像机、门禁和机柜等技术要求可参见清单。

3.6 强电改造

随着指挥中心现代化改造，指挥中心原有供电线路已经无法满足目前需求，需要对输电线路进行扩容。本项目强电改造分为管路敷设、线缆铺设、配电柜安装三部分。

3.7.1管路敷设

经过现场勘察,指挥中心与主配电间原有管道都有电缆使用，无空管道，无法满足此次电缆穿管需求，因此采用顶管方式新穿管道。因两地由于绿化，道路，以及规避原有管道，相互之间无法直连，需采用新开挖2个弱电井方式作为中转施工。本次项目只使用其中1根管道，另一根作为备份管道，以满足后期扩容穿管需求。

现场示意图

技术要求

管路敷设技术要求可参见清单。

3.7.2 线缆铺设

线路铺设的主要内容包括：

1、主楼配电房至110指挥中心配电柜，按照200KW计算，距离约为285米。

2、110指挥中心LED大屏独立供电，按照130KW计算，距离指挥中心配电柜约为10米。

3.UPS为单路供电，模块化UPS，UPS进出线电缆需要满负荷配置。

4.UPS向指挥中心办公设备供电，距离约为10米。

5.情指中心决策室大屏独立供电，按照20KW计算，距离指挥中心配电柜约为50米。

6. 主楼配电房至主楼二楼强电间，按照50KW计算，距离约为30米，。

7. 主楼二楼强电间至主楼二楼会议室大屏配电柜，按照30KW计算，距离约为30米。

技术要求

线缆铺设技术要求可参见清单。

3.8一楼大厅展示系统

为进一步弘扬和传承公安文化，展示武进公安的发展成果，激发广大民警的职业自豪感和责任感，分局建设了此展示系统。

本项目使用物联网手段，一套系统即可帮助展厅实现内部的设备设施集中有效的管理，包含展厅内部的灯光控制、设备控制、内容管理和调用。通过pad即可管控所有设备，一键式开启电脑、屏幕及电视并对大屏的内容进行切换等。提供数据接口，支持图片、视频、PPT、平台、可交互动画等内容的播放、切换和交互，将武进公安的所有情况以更炫酷的方式展示出来。让展厅更具科技感。本展厅分为三大区域：东区，北区和实物展示区。

东区主要包括一块1*9拼接屏，带红外触控功能。该区域支持三种显示模式，整屏显示模式（即9屏合1显示一组内容）、三分屏模式（每3个屏1组分别显示3组内容）、九分屏（9个屏分别显示9组内容）显示模式，不同分屏模式下各分屏均可通过触控进行单独操控，分屏之间演示内容及操作互不干扰。

北区包括一块4*4拼接屏，可通过电脑或pad对播放内容进行灵活操控。

实物展示区包括三台电视，通电后自动轮播预设的内容。

3.7.1 LCD展示方案

对照上述要求，需提供效果图及CAD尺寸设计图

3.7.2设备技术要求

LCD大屏、中控系统、音响等设备技术要求请参见清单。

（四）采购清单与要求

1、清单详见常州市公安局武进分局情报指挥中心提升改造项目工程量清单表。本项目核心产品为一楼指挥大厅室内小间距LED显示屏。

| 公安情报指挥中心提升改造项目工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 要求 |
| 一、大屏显示系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一楼指挥大厅大屏室内小间距LED显示屏 | 1)★显示屏采用COB全倒装工艺技术，R/G/B晶片全部为倒装，所有晶片与PCB基板不使用任何材质线材链接（注R/G/B是色光的彩色模式)，像素间距：≤1.25mm；像素密度：≥640000dots/m²。（提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章) 2) ▲灰度等级≥16bit，刷新率≥6300Hz,亮度≥1200cd/m²；屏体色温支持2400-13000K可调。对比度≥12000：1（符合SJ/T 11281-2017《发光二极管（LED)显示屏测试方法》标准)。（提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章) 3)采用压铸铝箱体，完全后维护结构，要求显示屏后期维护工作完全在屏幕后面完成。 4)指挥中心LED显示屏显示长度不小于19.2米，显示高度不低于6.4125米，因环境限制，长度和高度不能超过限定尺寸的2%。 5)指挥中心LED显示屏全屏分辨率≥15360*5130。 6) ▲投标人所投LED显示屏符合CESI-PC-0D74中HDR3.0显示的要求（提供认证证书复印件并加盖原厂公章) 7) ▲随机选择LED灯珠，在灯珠四侧面以水平夹角45°的方向施加推力110N，灯珠未破碎或脱落。NTSC色域覆盖率≥110%。（提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章) 8)为了保证产品使用稳定性，投标产品需具备动态扫描方式LED显示屏驱动电路板保护电路，提供国家知识产权局提供的证明文件。 9)后维护安装支架所有方管均为镀锌方管，方管壁最小厚度不小于2mm，主体结构采用不小于80mm*40mm方管焊接，安装后维护楼梯人行走道共三层，钢结构整体厚度；高度每层应在1.7米到1.9米之间；后维护楼梯人行走道方管间距不大于50mm；LED屏整屏厚度≤80CM。上下层爬梯错位焊接，每个焊接处需要防锈漆处理。 10)LED显示屏输入功率(最大值) ≤450W/m²；使用寿命≥100000小时。 11)坏点率要求：小间距显示屏安装完毕后，整屏坏点率为0；两年内整屏坏点率不超过万分之五，出现坏点后需48小时内修复。 12）★提供节能产品认证证书, 节能产品认证书上传至第七章“投标文件的组成及提交须知” —“符合证明文件格式材料”—“投标文件有效性”。 | 123.35 | 平方 |  |
| 2 | 一楼指挥大厅大屏显示屏独立主控 | 1)支持≥1路HDMI/DVI视频输入，≥1路音频输入；≥4个网口输出。 2)采用RS232接口控制，支持多台级联进行统一控制。 3)单台最大带载分辨率不低于2560×960。 4)电源：AC 100~240V （50/60HZ) | 40 | 台 |  |
| 3 | 一楼指挥大厅大屏控制器 | 1) ★大屏拼接控制器需配置≥54路HDMI解码输出，≥48路HDMI 4K输入。 2)大屏拼接控制器采用标准 19"机架尺寸，嵌入式系统，双电源冗余，≥3 组（9 个)热插拔风扇。具备≤12U高度机箱；槽位≥11 个；内置≥8个千兆网络接口，≥8个SFP光纤接口，支持光电自适应。 3)支持刀片式音视频图像处理板，可根据需要配置不同数量的输入板和输出板，配置≥1块主控板，≥10块业务板；且输出板卡需支持热插拔功能。 4) ▲系统支持采集同步功能，对不同的采集通道或不同窗口进行同步控制，实现画面同步显示，误差小于10us。支持电脑桌面或窗口、自定义区域进行采集投屏，支持电脑桌面映像实时预览，并可反向控制桌面，实现远程控制。（提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章） 5)支持通过网络将计算机桌面映像采集上墙，支持4K及4K以下分辨率的实时映像采集，画面帧率≥30fps。 6) ▲支持PC软件客户端软件、WEB浏览器客户端、本地VGA/DVI外接显示器、鼠标、键盘操作管理设备。支持客户端和设备对讲功能；支持多个音视频输入源的音频信号从一个音频口输出，实现混音功能。（提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章) 7) ▲单张解码板卡支持≥18路HDMI视频输出接口，支持H.265/H.264/MPEG4/MJPEG解码协议，单块解码板最大可支持288路4CIF或162路720P或96路1080P或36路800W或30路1200W的视频实时解码输出。可以跨多台设备布局同一电视墙共同组成一个大的拼接屏来使用，拼接屏可采用4/9/16/25/36/49/64分割方式显示。（提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章) 8) ▲设备主控板支持320路（1080P分辨率、30帧/s，8Mbps码流)接收和320路（1080P分辨率、30帧/s，8Mbps码流)转发。系统支持智能拼缝补偿，能根据电视墙拼缝大小进行自动调节，精确到1个像素。（提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章) 9)支持在单屏或融合屏底图上开窗漫游、图像窗口具有任意定位、放大缩小，单通道支持≥8个1080P@30fps漫游窗口，单个输出板支持≥144路1080P@30fps漫游窗口。支持图层叠加功能，单通道支持≥36个图层叠加，单板支持≥648个图层叠加，图层支持置顶或置底设置。 10)主控板具备VGA及DVI显示输出，可外接显示屏幕实时显示机箱温度、风扇转速、子板信息、电源模块信息、网络使用率信息、CPU/内存使用率信息等，实时监测机箱运作情况。 11)拼接控制器主控板卡内嵌≥1路BNC音频输出接口，支持PCM音频编码。 12)电源：200~240VAC；满载功耗≤800W。工作温度：-10℃~＋50℃；工作湿度10%－90%。 13) ★需支持与常州市公安局武进分局“武进治安防控云平台”无缝对接，接受武进治安防控云平台的统一开关机、拼接、解码、用户授权、组织资源、网络高清解码上墙等管理。（提供对接承诺书并加盖公章，具体格式详见“第八章——十、其他格式材料2”，并将承诺书上传至第七章“投标文件的组成及提交须知” —“符合证明文件格式材料”—“投标文件有效性”） | 1 | 台 |  |
| 4 | 高清视频输入板卡 | 1)支持16路HDMI接口，4路VGA接口 2)HDMI接口最大支持4096x2160@243840x2160@30分辨率，并向下兼容 3)VGA接口最大支持1080P@60分辨率，并向下兼容 4)单板最大支持8路4K（4096x2160@24或3840x2160@30)，12路1080P60 | 3 | 张 |  |
| 5 | 高清视频输出板卡 | 1)视频输出：18路HDMI数字视频接口输出 2)支持4K输出显示； 3)音频输出：18路HDMI接口，音频内嵌，2个DB15可独立输出音频； | 3 | 张 |  |
| 6 | 一楼指挥大厅大屏可视化软件 | 1)支持屏幕、网页、窗口等多种类型采集后投屏，不需要外接物理线缆，即可实现画面投屏显示。 2)支持电脑桌面映像实时预览，并可反向控制桌面，实现远程控制，支持触摸屏控制。 3)支持自定义分辨率桌面采集编码，包含但不限于下列分辨率3840x2160@60Hz、1920x1080@60Hz/50Hz、1280x720@60Hz/50Hz、1024x768@60Hz、1280x1024@60Hz 。 4)支持无需显示接口即可将单台电脑扩展出16个不同画面同时显示。 5)桌面实时预览延时≤150ms，支持多画面投屏，多屏显示画面间隔延时≤20us，数据采集的视音频同步误差小于500ms。 6)支持采集多种桌面屏幕，包括单屏、扩展屏（≥2）等，支持用户截取画面任意区域显示输出。 7)支持音频采集，支持音视频分离功能，支持一键操作将信号投放到屏幕上显示。 8)可根据场景业务的不同，自定义用户操作页面的布局,包括：logo自定义、标题自定义、场景名称自定义、场景个数自定义、组件摆放自定义。 9)支持控制整体预案切换；支持控制电视墙模块操作：清空屏幕、预案轮巡、切换预案、开关屏幕。支持场景中电视墙及自定义预案的一键切换。 10)支持单窗口信号切换、电视墙预案切换；为监视多组实时画面，可设置电视墙预案轮巡来保障电视墙预案画面的切换；支持所有设备信号源通道的展示；支持信号源画面实时回显。根据场景中多部门以及多种业务系统电脑的接入，要求输出节点支持输入源收藏夹管理，重要的、常用的信号源可用收藏夹收藏打包管理。 11)支持信号源拖动上墙、开窗、移动、滑动删除、双击全屏、双击缩放等操作。操作端可预先所见所得的对屏幕进行布局和视频进行任意调整，不影响大屏显示，当有需要可以一键同步所有布局；支持根据任意需求编排并保存预案，并可以根据需求任意调用。 12)支持对各类型设备的可视化运维管理，设备在/离线实时监测、设备运维基本信息展示。 | 1 | 套 |  |
| 7 | 一楼指挥大厅大屏安装结构 | 大屏支架19.2*6.4125，包含屏后维护支架及维护人行楼梯80mm*40mm镀锌方管材料、屏幕底座、大屏包边、支架及后维护人行楼梯安装施工、大屏安装布线及整体联调费用。 | 1 | 套 |  |
| 8 | 一楼指挥大厅大屏配电柜 | 1)输入接线支持3相5线制，输入电压为3相380V（50/60Hz)；输出接线支持单相220V 3线输出（L、N、PE)。 2)接入电缆采用≥4*95mm²+50mm²,国标铜线；输出电缆采用≥3*2.5mm²,国标铜线。 3)支持手动控制屏体一键启停；支持PLC软件以及多功能卡自动控制方式，通讯方式采用网口或串口。 4)内含PLC控制器、输入三相空开、输出单相空开、多功能控制卡、启停按钮、相位指示灯等。 5)工作温度：-10°C~40°C；工作湿度：10%~90%无凝结。 6)配电柜输入和输出功率分别满足≥150KW。 | 1 | 台 |  |
| 9 | 一楼指挥大厅大屏工程线缆 | 线缆附件要求提供配套的输入输出信号线缆、控制线缆、公牛插座、扎线带及链接杆件等 | 1 | 套 |  |
| 10 | 主楼二楼会议室大屏室内小间距LED显示屏 | 1)小间距采用国星铜线封装；压铸铝箱体，完全前维护安装结构。 2) ▲显示屏亮度≥800cd/m²；色温支持2000~10000K可调，刷新率≥3840Hz；对比度：≥3000：1。（提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章) 3) ★LED灯管每个像素点封装采用1纯红、1纯绿、1纯蓝三像素，黑灯，表贴三合一封装。像素点间距≤1.56mm，像素密度≥401123 dots/m²。（提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章) 4)会议室LED显示屏全屏分辨率≥4992*1728；屏幕尺寸为：7.8米×2.7米，因环境限制，长度和高度不能超过限定尺寸的2%。 5)箱体支持环路备份，控制信号、电源通过连接形成环路，中间一处断开，显示屏能够继续正常工作。 6) ▲支持语音控制屏幕开关和场景预案切换。（提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章) 7) ▲投标人所投LED显示屏符合CESI-PC-0D74中HDR3.0显示的要求（提供认证证书复印件并加盖原厂公章) 8)前维护支架方管需采用镀锌方管，主体结构应采用40 mm *40 mm方管，方管壁最小厚度不小于2mm，LED屏整屏厚度≤20CM。 9)LED显示屏输入功率(最大值)≤500 W/m²；使用寿命≥100000 小时。 10)坏点率要求：小间距显示屏安装完毕后，整屏坏点率为0；两年内整屏坏点率不超过万分之五，出现坏点后需48小时内修复。 11）★提供节能产品认证证书, 节能产品认证书上传至第七章“投标文件的组成及提交须知” —“符合证明文件格式材料”—“投标文件有效性”。 | 21.06 | 平方 |  |
| 11 | 主楼二楼会议室大屏显示屏独立主控 | 1) 支持≥1路HDMI/DVI视频输入，≥1路音频输入；≥4个网口输出。 2) 采用RS232接口控制，支持多台级联进行统一控制。 3) 单台最大带载分辨率不低于2560×960。 4) 电源：AC 100~240V （50/60HZ) | 6 | 台 |  |
| 12 | 主楼二楼会议室大屏控制器 | 1)大屏拼接控制器需满足≥6路HDMI解码输出，≥8路HDMI 4K输入。 2)大屏拼接控制器采用19"机架尺寸，≤5U高度机箱，提供≥12个板卡插槽，嵌入式系统，模块化设计，支持双电源冗余。具有≥2组风扇，每组≥6个风扇；解码板卡支持热插拔。拼接控制器支持≥1个VGA接口，≥2个千兆网口，≥3个USB接口，≥1路RS232接口，≥1路RS485接口。 3) ▲支持多网口绑定，整机通过一个IP地址即可完成IP设备、模拟设备、SDI设备视音频数据的接入、转发和存储；具有容错网络模式、多址网络模式、负载均衡网络模式、链路聚合网络模式。（提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章） 4) ▲支持双电源冗余。具有2组风扇，每组6个风扇（支持热插拔、冗余；支持吹和抽两种模式同时工作)。电视墙支持单屏及拼接屏的1、4、6、8、9、12、16、25、32、36分割显示；支持视频切换流畅无黑屏现象，视频断开后保留最后一帧图像。（提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章) 5) ▲支持8640×3840、4000×3000、3840×2160、3296×2472、2592×2048、2048×1536、1920×1080、1600×1200、1280×720、704×576等解码分辨率；支持对输出分辨率进行自定义，分辨率不超过4096×2160。支持视频开窗、漫游功能，支持在底图上开窗漫游；单个输出端口具备≥64个窗口的开窗性能；单通道支持≥64个图层叠加，图层支持置顶或置底设置。（提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章) 6) 支持虚拟LED屏显示功能，支持在单屏/拼接屏上显示文字，文字字体、颜色、字符间距、背景色可调节。 7)单块解码板卡支持≥6个HDMI 输出接口，支持音视频同步输出，其中4个HDMI接口需支持输出分辨率≥3840×2160 或≥4096×2160的视频输出。 8)支持视频轮巡功能，轮巡时间间隔可设；支持轮巡预案快速切换与调用，支持≥32个可设预案。 9) ▲支持通过网络将计算机桌面投射到电视墙上，支持投射≥3840×2160分辨率的桌面；支持通过网络将计算机应用窗口（及其自定义矩形区域)投射到电视墙上，单台计算机支持≥8个任务窗口可投射。通过主控板VGA接口外接显示屏幕，可实时显示机箱温度、风扇转速、子板信息、电源模块信息、网络使用率信息、CPU/内存使用率信息等，实时监测机箱运作情况；支持通过本地界面进行业务配置 。（提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章) 10)拼接控制器主控板卡内嵌≥1路3.5mm音频输出接口，支持G.711、PCM等格式音频解码。 11)电源：200~240VAC；满载功耗≤600W；工作温度：-10℃－＋55℃；工作湿度10%－90%。 12) ★需支持与常州市公安局武进分局“武进治安防控云平台”无缝对接，接受武进治安防控云平台的统一开关机、拼接、解码、用户授权、组织资源、网络高清解码上墙等管理。（提供对接承诺书并加盖公章，具体格式详见“第八章——十、其他格式材料2”，并将承诺书上传至第七章“投标文件的组成及提交须知” —“符合证明文件格式材料”—“投标文件有效性”） | 1 | 个 |  |
| 13 | 主楼二楼会议室大屏磁吸工具 | 模组快速拆卸工具 | 2 | 个 |  |
| 14 | 主楼二楼会议室大屏安装结构 | 配套二楼会议室大屏，包含40mm*40mm镀锌方管安装支架材料、支架安装施工、大屏安装布线及整体联调费用。 | 1 | 套 |  |
| 15 | 主楼二楼会议室大屏配电柜 | 1)输入接线支持3相5线制，输入电压为3相380V（50/60Hz)；输出接线支持单相220V 3线输出（L、N、PE)。 2)接入电缆采用≥4*16mm²+10mm²,国标铜线；输出电缆采用≥3*2.5mm²,国标铜线。 3)支持手动控制屏体一键启停；支持PLC软件以及多功能卡自动控制方式，通讯方式采用网口或串口。 4)内含PLC控制器、输入三相空开、输出单相空开、多功能控制卡、启停按钮、相位指示灯等。 5)工作温度：-10°C~40°C；工作湿度：10%~90%无凝结。 6)配电柜输入和输出功率分别满足≥30KW。 | 1 | 台 |  |
| 16 | 主楼二楼会议室大屏工程线缆 | 线缆附件要求提供配套的输入输出信号线缆、控制线缆、公牛插座、扎线带及链接杆件等 | 1 | 批 |  |
| 17 | 情指中心二楼决策室大屏室内小间距LED显示屏 | 1)小间距采用国星铜线封装；压铸铝箱体，完全前维护安装结构。 2) ▲显示屏亮度≥800cd/m²；色温支持2000~10000K可调，刷新率≥3840Hz；对比度：≥3000：1。（提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章) 3) ★LED灯管每个像素点封装采用1纯红、1纯绿、1纯蓝三像素，黑灯，表贴三合一封装。像素点间距≤1.56mm，像素密度≥401123 dots/m²。（提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章) 4)决策室LED显示屏全屏分辨率≥2688*1510；屏幕尺寸为：4.2米×2.36米，因环境限制，长度和高度不能超过限定尺寸的2%。 5)箱体支持环路备份，控制信号、电源通过连接形成环路，中间一处断开，显示屏能够继续正常工作。 6) ▲支持语音控制屏幕开关和场景预案切换。（提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章) 7) ▲投标人所投LED显示屏符合CESI-PC-0D74中HDR3.0显示的要求（提供认证证书复印件并加盖原厂公章) 8)前维护支架方管需采用镀锌方管，主体结构应采用40 mm *40 mm方管，方管壁最小厚度不小于2mm，LED屏整屏厚度≤20CM。 9)LED显示屏输入功率(最大值)≤500 W/m²；使用寿命≥100000 小时。 10)坏点率要求：小间距显示屏安装完毕后，整屏坏点率为0；两年内整屏坏点率不超过万分之五，出现坏点后需48小时内修复。 11）★提供节能产品认证证书, 节能产品认证书上传至第七章“投标文件的组成及提交须知” —“符合证明文件格式材料”—“投标文件有效性”。 | 9.95 | 平方 |  |
| 18 | 情指中心二楼决策室大屏显示屏独立主控 | 1) 支持≥1路HDMI/DVI视频输入，≥1路音频输入；≥4个网口输出。 2) 采用RS232接口控制，支持多台级联进行统一控制。 3) 单台最大带载分辨率不低于2560×960。 4) 电源：AC 100~240V （50/60HZ) | 4 | 台 |  |
| 19 | 情指中心二楼决策室大屏控制器 | 1)大屏拼接控制器需满足≥12路HDMI解码输出，≥16路HDMI 4K输入。 2)大屏拼接控制器采用19"机架尺寸，≤5U高度机箱，提供≥12个板卡插槽，嵌入式系统，模块化设计，支持双电源冗余。具有≥2组风扇，每组≥6个风扇；解码板卡支持热插拔。拼接控制器支持≥1个VGA接口，≥2个千兆网口，≥3个USB接口，≥1路RS232接口，≥1路RS485接口。 3) ▲支持多网口绑定，整机通过一个IP地址即可完成IP设备、模拟设备、SDI设备视音频数据的接入、转发和存储；具有容错网络模式、多址网络模式、负载均衡网络模式、链路聚合网络模式。（提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章） 4) ▲支持双电源冗余。具有2组风扇，每组6个风扇（支持热插拔、冗余；支持吹和抽两种模式同时工作)。电视墙支持单屏及拼接屏的1、4、6、8、9、12、16、25、32、36分割显示；支持视频切换流畅无黑屏现象，视频断开后保留最后一帧图像。（提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章) 5)支持3296×2472、2592×2048、2048×1536、1920×1080、1600×1200、1280×720、704×576等解码分辨率；支持对输出分辨率进行自定义，分辨率不超过4096×2160。支持视频开窗、漫游功能，支持在底图上开窗漫游；单个输出端口具备≥64个窗口的开窗性能；单通道支持≥64个图层叠加，图层支持置顶或置底设置。 6)支持虚拟LED屏显示功能，支持在单屏/拼接屏上显示文字，文字字体、颜色、字符间距、背景色可调节。 7)单块解码板卡支持≥6个HDMI 输出接口，支持音视频同步输出，其中4个HDMI接口需支持输出分辨率≥3840×2160 或≥4096×2160的视频输出。 8)支持视频轮巡功能，轮巡时间间隔可设；支持轮巡预案快速切换与调用，支持≥32个可设预案。 9) ▲支持通过网络将计算机桌面投射到电视墙上，支持投射≥3840×2160分辨率的桌面；支持通过网络将计算机应用窗口（及其自定义矩形区域)投射到电视墙上，单台计算机支持≥8个任务窗口可投射。通过主控板VGA接口外接显示屏幕，可实时显示机箱温度、风扇转速、子板信息、电源模块信息、网络使用率信息、CPU/内存使用率信息等，实时监测机箱运作情况；支持通过本地界面进行业务配置 。（提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章) 10)拼接控制器主控板卡内嵌≥1路3.5mm音频输出接口，支持G.711、PCM等格式音频解码。 11)电源：200~240VAC；满载功耗≤600W；工作温度：-10℃－＋55℃；工作湿度10%－90%。 12) ★需支持与常州市公安局武进分局“武进治安防控云平台”无缝对接，接受武进治安防控云平台的统一开关机、拼接、解码、用户授权、组织资源、网络高清解码上墙等管理。（提供对接承诺书并加盖公章，具体格式详见“第八章——十、其他格式材料2”，并将承诺书上传至第七章“投标文件的组成及提交须知” —“符合证明文件格式材料”—“投标文件有效性”） | 1 | 个 |  |
| 20 | 情指中心二楼决策室大屏安装结构 | 包含决策室屏幕7.8米×2.7米，40mm*40mm镀锌方管安装支架材料、支架安装施工、屏外包装、大屏安装布线及整体联调费用。 | 1 | 套 |  |
| 21 | 情指中心二楼决策室大屏配电柜 | 1)输入接线支持3相5线制，输入电压为3相380V（50/60Hz)；输出接线支持单相220V 3线输出（L、N、PE)。 2)接入电缆采用≥4*4mm²+2.5mm²,国标铜线；输出电缆采用≥3*2.5mm²,国标铜线。 3)支持手动控制屏体一键启停；支持PLC软件以及多功能卡自动控制方式，通讯方式采用网口或串口。 4)内含PLC控制器、输入三相空开、输出单相空开、多功能控制卡、启停按钮、相位指示灯等。 5)工作温度：-10°C~40°C；工作湿度：10%~90%无凝结。 6)决策室配电柜输入和输出功率分别满足≥10KW。 | 1 | 台 |  |
| 22 | 情指中心二楼决策室大屏工程线缆 | 线缆附件要求提供配套的输入输出信号线缆、控制线缆、公牛插座、扎线带及链接杆件等 | 1 | 批 |  |
| 24 | 原大厅大屏拆除、保护及搬迁 | 原指挥中心DPL屏体、LED屏体、服务器、矩阵、线缆、支架等拆除并进行保护，搬迁至指定地点。 | 1 | 项 |  |
| 25 | 电脑到大屏控制器用HDMI线（30米) | HDMI2.0光纤线，音视频同步传输，标准HDMI接口，带宽18Gbps，导体光纤+精炼铜，镀金接头，接头外壳铝合金，画质4K@60HZ，支持3D，ARC音频回传，芯片光电转换芯片，功耗≤250MW,线径≥OD4.6MM,,编织柔韧外被，30米长度。 | 30 | 根 |  |
| 26 | 电脑到大屏控制器用HDMI线（20米) | HDMI2.0光纤线，音视频同步传输，标准HDMI接口，带宽18Gbps，导体光纤+精炼铜，镀金接头，接头外壳铝合金，画质4K@60HZ，支持3D，ARC音频回传，芯片光电转换芯片，功耗≤250MW,线径≥OD4.6MM,,编织柔韧外被，20米长度。 | 40 | 根 |  |
| 27 | 电脑到大屏控制器用HDMI线（5米) | HDMI2.0，标准HDMI接口，镀金接头，五层屏蔽（编织外被、PVC护套、金属编织网屏蔽层、铝箔屏蔽层、5组TDMS信号线层屏蔽)，画质4K@60HZ，支持3D，线芯精选铜导体，，26AWG线芯规格，19芯导体2.0标准，线径≥OD7.8MM,5米长度。 | 5 | 根 |  |
| 28 | 电脑到大屏控制器用HDMI线（2米) | HDMI2.0，标准HDMI接口，镀金接头，五层屏蔽（编织外被、PVC护套、金属编织网屏蔽层、铝箔屏蔽层、5组TDMS信号线层屏蔽)，画质4K@60HZ，支持3D，线芯精选铜导体，26AWG线芯规格，19芯导体2.0标准，线径≥OD7.8MM,2米长度。 | 10 | 根 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 二、扩声系统及电脑终端 |  |  |  |  |  |
| 1 | 音箱1 | 5x4低音扩展线阵列；频率范围:45Hz-20kHz；灵敏度：≥100dB；最大声压级:≥136dB；覆盖控制频率：400Hz，双倍功率；增加低频声压级；额定阻抗：8Ω；功率:≥500W。 | 8 | 台 |  |
| 2 | 嵌入式音箱支架 | 按现场要求定制 | 8 | 个 |  |
| 3 | 功放 | 输出功率：≥1000Wx2（8Ω)，≥1200Wx2（4Ω)，≥700Wx2（2Ω)；信噪比：101dB；电路保护：过热，过电流，过电压，整体电源；功放类型：D类，平衡输出电路；冷却：16级变速风扇x2，前后空气流通。 | 4 | 台 |  |
| 4 | 数字调音台 | 可在电脑上通过网页或程序远程控制数字调音台；≥16个话放输入接口，≥1组立体声内置播放器，≥1组USB声卡播放通道。具备10条混音总线（1组立体声主输出+8条总线输出)，1组立体声监听和耳机输出，1组AES/EBU立体声数字音频输出，1组立体声内置录音模块，1组USB声卡立体声录音通道。≥7寸触摸屏，与物理转轮编码器相结合，操作直观。话筒输入有电子增益、低切、噪声门、压限、4段EQ等DSP功能，带48V幻相供电可单路控制。输入通道有低切、高切、压限、4段EQ（主输出可切换为31段图示EQ)。支持自定义场景预设、通道预设，支持用户鉴权管理。USB接口不仅实现播放和录音，也可用于升级软件导入，用户场景文件导入导出，产品数据备份方便。 | 1 | 台 |  |
| 5 | 时序器 | 带电压显示；按顺序开启或关闭8路或以上受控设备的电源；每通道可以单独受控；电压适应范围交流245V—90V,50Hz；有5V工程灯，USB插口；单机工作，可级联工作，最多级联255台；可外接线控；有中控接口RS232，可通过RS232接口联电脑控制。 | 1 | 台 |  |
| 6 | 音频处理器 | 支持2组以上输入和6组以上输出；立体声反馈抑制器2×12组快速跟踪陷滤波器；2.7秒的延时器和校准；双28段图示均衡器；立体声多段参数均衡器；立体声输出限幅器；音箱微调延时；粉红噪声发生器；Auto-EQ自动房间均衡补偿； | 1 | 台 |  |
| 7 | 数字智能综合处理控制中心 | 1)内置反馈抑制器及移频功能，支持全自动检测啸叫点功能，通过DSP系统对声音进行快速过滤，高速有效的抑制啸叫，有效提升本地扩音声压和清晰度。 2)支持10路话筒输入，每5路分成A区和B区，两个区具备独立的四选一自动混音功能（每路独立的48V幻象供电) 3)具备环境噪音消除功能，特有的主动式降噪功能，大大减小系统噪音。 4)具备专用的高保真录音接口。 5)支持输入接口独立音量调节，话筒高中低音调节。 6)支持专业数字反馈抑制模块及高效率移频功能,直通/反馈模式可转换。 7)支持频普显示屏。 8)话筒输入:47KΩ，线路输入:10KΩ 9)音乐输入：10KΩ，远程输入：10KΩ 10)主输出:220Ω，远程输出：1KΩ 11)录音输出：1KΩ，线路输出：1KΩ | 1 | 台 |  |
| 8 | 数字会议控制主机 | 1)采用八芯标准航空头，带锁紧功能，实用可靠。 2)具备三路主话筒接口，最多可以连接105只话筒。具备一路主输出，两路AUX输出。一组录音输出输入接口，可以灵活的完成现场录音功能。 3)支持232控制接口，可与电脑相连，配合专用软件，可以实现投票表决功能。 4)配有三进一出视频矩阵。数字音量一键式控制，方便的控制输出音量，高低音独立调节。7段LED音频信号指示，可以直接显示出输出音量大小。 5)LED显示屏，完善的提示文字，让操作简单明吧。 6)多种输入输出接口主输入、卡座输入和前置输出、辅助输出及录音输出接口。 7)标准安全的供电设计220V交流供电,机内采用大功率环形变压器，功率充足，除了可满足本机使用之外，还可以供给讨论单元使用，其输出电压为24伏直流电源，属安全电压范围，确保与会者的使用安全 8)配有专用232、CDD接口，可直接控制最多三个摄像球，完成视频跟踪会议功能。 9)主机内置DSP音频处理模块，可有限度的防止啸叫，响应时间≤1S。 | 3 | 台 |  |
| 9 | 有线主席单元话筒 | 1)拾音距离≥100CM。 2)抗手机干扰 3)一体化连体短杆设计 4)支持低频衰减电路，可有效降低啸叫 5)镀金电容式心形指向性话筒，高质量的收音效能 6)短杆双拾音器设计，可灵活长距离拾音。 7)配备有射频干扰(RFI)屏敝技术，避免收音时受到如手提电话等的干扰。 | 2 | 台 |  |
| 10 | 有线主席单元话筒（鹅颈式) | 1)内置DSP数字音频处理模块，能有效抑制啸叫功能，防止声音回输。 2)电容话筒灵敏度高，频响宽，400~500mm鹅颈话筒（含话筒头)带光环，带镀铬表层，可防止被刮花和消除不必要光的反射。 3)话筒由主机统一供电，输入电压为24V，内置监听扬声器。 4)预定按键用于请求发言，据每个模式的特定流程安排发言。有优先按键用于启动主席话筒，同时关闭使用中的代表席话筒。主席话筒不受限制，可任意串接在系统中，控制代表话筒。有按键表示投赞成票、有按键表示投反对票、有按键表示投弃权。有按键表示在投票结果未最后确定时，用于取消或改变原投票决定。 5)类型：带光环电容话筒带底座。方向性：单向性。灵敏度1.8mV/Pa。频率响应70–16000Hz。信噪比>60dB/1µbar。 | 1 | 台 |  |
| 11 | 有线代表单元话筒 | 1)拾音距离≥100CM。 2)抗手机干扰 3)一体化连体短杆设计 4)支持低频衰减电路，可有效降低啸叫 5)电容式心形指向性话筒，高质量的收音效能 6)短杆双拾音器设计，可灵活长距离拾音， 7)配备有射频干扰(RFI)屏敝技术，避免收音时受到如手提电话等的干扰。 | 30 | 台 |  |
| 12 | 有线代表单元话筒(鹅颈式) | 1)内置DSP数字音频处理模块，能有效抑制啸叫功能，防止声音回输。 2)电容话筒灵敏度高，频响宽，400~500mm鹅颈话筒（含话筒头)带光环，带镀铬表层，可防止被刮花和消除不必要光的反射。 3)话筒由主机统一供电，输入电压为24V，内置监听扬声器。 4)预定按键用于请求发言，据每个模式的特定流程安排发言；有优先按键用于启动主席话筒，同时关闭使用中的代表席话筒。主席话筒不受限制，可任意串接在系统中，控制代表话筒。有按键表示投赞成票、有按键表示投反对票、有按键表示投弃。有按键表示在投票结果未最后确定时，用于取消或改变原投票决定。 5)类型：带光环电容话筒带底座。方向性：单向性。灵敏度1.8mV/Pa。频率响应70–16000Hz。信噪比>60dB/1µbar。 | 6 | 台 |  |
| 13 | 2米延长线 | 2米延长线 | 39 | 根 |  |
| 14 | 系统分支盒 | 系统分支盒 | 39 | 个 |  |
| 15 | 数字会议专用线缆 | 话筒连接延长线，双重屏蔽抗干扰性强专用线 | 39 | 根 |  |
| 16 | 液晶屏升降一体机 | 升降主机；分体式设计，显示器独立安装；终端选用微型电机，发热小、噪音低，低功耗；支持屏幕范围：10-19英寸显示器；会议终端支持统一升降与用户独立控制；可兼容中控，遥控，手控等多种控制方式；支持电路保护系统：液晶屏下降时控制板自动切断其电源，对显示器可以安全保护；无故障升降次数：不低于5万次； | 6 | 套 |  |
| 17 | 显示器 | 广视角护眼显示器；屏幕尺寸≥19英寸；分辨率≥1920x1080；屏幕比例16:9（宽屏）；高清标准：2K；背光类型：LED背光；响应时间≤8ms；亮度≥250cd/㎡；可视角：178/178°；显示颜色≥16.7M；刷新率≥60Hz；VGA≥1；DVI≥1；与液晶屏升降一体机能搭配使用。 | 6 | 台 |  |
| 18 | 图形工作站1（非组装机） | 图形工作站，CPU英特尔至强银牌 4208 2.1GHz*2，内存64GB 4X16GB DDR4，硬盘容量256GBSSD+2TB HHD，独显Nvidia Quadro RTX4000(显存8GB)，8X光驱DVD-ROM*1，有线键鼠，原厂3年质保，整机配置需原厂出厂要与随机配置清单一致。 | 4 | 台 |  |
| 19 | 图形工作站2（非组装机） | 图形工作站，CPU英特尔至强处理器 W-2223，内存16GB (2x8GB) DDR4，硬盘容量256GBSSD+1TBHDD，独显Nvidia T600(显存4GB)，有线键鼠，原厂质保，整机配置需原厂出厂要与随机配置清单一致。 | 11 | 台 |  |
| 20 | 图形工作站3（非组装机） | 图形工作站，CPU英特尔i7-10700 DDR4，内存16GB (2x8GB) DDR4，硬盘容量256GBSSD+1TBHDD，独显Nvidia T600(显存4GB)，有线键鼠，原厂3年质保，整机配置需原厂出厂要与随机配置清单一致。 | 18 | 台 |  |
| 21 | 27英寸4K显示器 | 广视角LED显示器；屏幕尺寸≥27英寸；分辨率≥3840x2160；屏幕比例16:9（宽屏)；高清标准：4K；背光类型：LED背光；点距≤0.1554mm；亮度≥400cd/㎡；可视角度:178/178°；刷新率≥60Hz；显示颜色≥10.7亿；HDMI≥2；Displayport≥1；USB≥2；音频输出≥1；Type-C≥1。原厂3年质保。 | 8 | 台 |  |
| 22 | 34英寸21：9带鱼屏显示器 | 广视角曲面显示器;屏幕尺寸≥34英寸；分辨率≥3440x1440；屏幕比例21:9（超宽屏)；高清标准：2K；背光类型:LED背光；屏幕曲率≤1000R；响应时间≤1ms；点距≤0.232mm；亮度≥300cd/㎡；显示颜色≥16.7M；扫描频率 水平：30-250KHz，垂直：48-165Hz；刷新率≥165Hz；HDMI≥2；音频输出≥1；Displayport≥2；USB3.2 Gen1≥4。原厂3年质保。 | 29 | 台 |  |
| 23 | 双屏显示器支架 | 支持双屏；气弹式；适用VERSA孔距：75*75,100*100；通用尺寸：22-32英寸；承重范围：2-12KG；550MM前后拉升；615MM上下升降；+85°/-30°倾仰角调节；横竖屏切换；360度自由旋转 | 1 | 套 |  |
| 24 | 显示器挂灯 | 显色指数：Ra≥90；供电方式：USBType-C接口，可显示器供电、电脑供电和USB适配器供电；40°可调重力转轴，适配1-32mm厚度曲面屏、平面屏和挡板；无可视频闪； | 42 | 台 |  |
| 25 | A3多功能一体打印机 | 数码复合机；彩色复印/打印/扫描；最大原稿尺寸：A3；内存容量：≥2GB；配备双面自动输稿器；复印方式：激光静电转印方式；显影系统：干式双组分显影；定影系统：高级色彩快速定影技术；复印速度：20cpm；复印分辨率：600×600dpi；原稿类型：薄紙，普通紙，彩色紙，再生紙，胶片，厚紙，预打孔纸，铜版纸，信封，描图纸，证券纸，明信片，标签纸；复印尺寸：纸盒1：A4R，B5R，LTRR，EXE_R，A5R，K16R，STMTS，信封，自定义（139.7×182mm-297×215.9mm)纸盒2：AA3，B4，A4R，B5R，11×17，LGL，LTRL，EXE_R，A4、B5，LTR，A5，8K，16KR，16K，STMT，12×18，信封，自定义（139.7×182mm-304.8×457.2mm)；手送纸盘：A3，B4，A4R，B5L，A5R，11"×17"，LGL，LTRR，A4，B5，LTR，EXE_R，A5，STMTR，STMT，12”×18”，SRA3，8K，16KR，16K，自定义（98.4×139.7mm-320×457.2mm)，支持最长1200mm长纸打印（长纸模式下)；连续复印页数：1-999页；缩放范围：25-400%（以1%为单位)；复印倍率：25%，50%，61%，70%，81%，86%，115%，122%，141%，200%，400%；打印速度：20ppm；打印分辨率：1200×1200dpi；扫描分辨率：600×600dpi；液晶彩色触摸屏；电源AC220-240V，50/60Hz，4A；最大功率：1500W；支持彩色输出、彩色扫描、网络打印与发送；双面自动输稿器-AV1；双纸盒组件-AP1；内置双路托盘-J1；出纸托盘-J2；内置式偏移组件-A1；支持有线网络打印，无线网络模块可拆除。原厂质保一年。 | 1 | 台 |  |
| 26 | A4多功能一体打印机 | 功能：打印/复印/扫描；最大处理幅面A4；双面功能：自动；网络功能：只支持有线网络打印； 打印功能：黑白打印速度≥30ppm；打印分辨率≥HQ1200，600×600dpi；首页打印时间＜8.5秒；打印语言GDI；打印其它性能支持支票打印，多合一打印，打印工场，水印打印，多页合并打印，反转打印，小册子打印，页眉页脚打印，海报打印，自定义纸张打印，省墨打印，墨粉浓度调整 复印功能：复印速度≥30cpm；复印分辨率≥600×600dpi；首页复印时间＜10秒；证卡复印一键身份证双面复印，一键票证复印；缩放范围25-400%（最小调整量为1%) 扫描功能：扫描控制器标准配置；扫描类型平板式；扫描元件彩色CIS；扫描速度单色：2.63秒，彩色：7.89秒；光学分辨率≥600×2400dpi；最大分辨率≥19200×19200dpi； 介质规格：介质类型普通纸，厚纸，铜版纸，再生纸，信封，纸标签；介质尺寸A4，Letter，B5(ISO/JIS)，A5，A5(长边)，B6(ISO)，A6，Executive，16K；介质重量标准：60-105g/㎡，手动：60-163g/㎡；供纸盒容量标配：250页，手动纸盘：1页；输出容量标配：100页；自动供纸器支持，可进纸35页； 其它参数：支持显示屏10字符×2行中文液晶显示；内存≥32MB；接口类型USB2.0，10Base-T/100Base-TX（RJ-45网络接口)；耗电量打印：平均≤445W，待机：平均≤55W。原厂质保一年。 | 1 | 台 |  |
| 27 | 笔记电脑 | 商用轻薄笔记本；CPU AMD Ryzen 7 5800H 3.2GHz 八核心/十六线程，8*2GB DDR4；硬盘512G SSD，屏幕尺寸≥16英寸，分辨率≥2560x1600；720p HD摄像头（IR，TOF) ；杜比全景声音效；2×2W立体声音响；阵列式麦克风; 支持802.11ax无线协议 ;支持蓝牙5.0模块;USB3.1接口*2，USB Type-C接口*1，全功能Type-C接口*1;HDMI接口*1;耳机/麦克风二合一接口*1;SD读卡器接口*1;支持触摸板；背光键盘；支持智能人脸识别；随机附赠鼠标；功能预装Windows 10 64位操作系统，3年原厂质保。整机配置需原厂出厂要与随机配置清单一致。 | 2 | 台 |  |
| 28 | 音箱2 | 低频：2xLF8长行程8英寸低频单元(2英寸音圈)；高频：1xEMB2S扩展中高频压缩驱动器(2英寸音圈)；.频率响应：80Hz~16kHz(-3dB)；频率响应：70Hz~18kHz(-10dB)；标称覆盖范围(HxV)：90°x60°(可旋转高频号角)；功率AES：长期连续400W，峰值1600W；灵敏度（声压级/1W@1米)：95dB（自由场)；97dB（墙面安装)；最大SPL@1米：127dB，129dB(墙面安装，峰值)（AES测试标准)；额定阻抗8Ω。 | 4 | 台 |  |
| 29 | 音箱壁装/吊装架 | 按现场要求定制 | 4 | 个 |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |
| 三、UPS及综合布线系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS机架 | UPS主机外形尺寸：UPS主机应为19英寸标准机柜式结构，单系统柜集成功率模块、旁路模块、控制模块、LCD显示模块。LCD显示与操作界面：配置LCD触摸大屏液晶显示操作面板，便于用户查看数据和进行操作控制。界面显示输入、输出、市电模式、负载容量、电池模式、电池容量等，系统可以存储1000条以上历史运行信息。UPS电源产品必须通过TLC泰尔认证、CQC节能认证，是节能产品政府采购清单第24期公示的入围产品；UPS主机采用模块化结构及IGBT整流及逆变技术；功率变换器和系统均采用DSP数字控制技术；单个模块电源系统柜最大可以扩容到150KVA，自适应并机技术，支持6台冗余并机；UPS电源单个功率模块容量为25KVA，功率模块高度为3U；单机系统配置3个25KVA的功率模块，即单机功率容量为150KVA，对负载进行全面可靠地保护；输入、输出电源类型：三相输入、三相输出，输入交流系统自动侦测并适应50/60Hz频率制式，系统可通过UPS主机面板可以设定为单进单出、单进三出、三进单出或三进三出的进出线方式；控制模块和功率模块均具备在线热插拔功能，在线更换不影响系统运行，MTBF(系统无故障安全运行时间)超过20万小时以上,MTTR（故障换件修复时间)小于15分钟；具有遥测、遥信功能，具备RS232/RS422/RS485接口，并免费提供通讯协议及RS232通讯数据线。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 功率模块 | 配套 | 3 | 台 |  |
| 3 | 蓄电池 | 超长的使用寿命：采用板栅和合金设计，能有效抵抗极板腐蚀；卓越的大电流放电特性，可靠的快速充电性能，优越的深度放电恢复能力，确保电池的使用寿命，浮充设计寿命≥6年（25℃)；免维护的专业设计：采用高可靠的专业阀控密封式设计，确保电池不漏（渗)液、无酸雾、不腐蚀，并在充电时产生的气体基本被吸收还原成电解液，在使用时无需加水、补液和测量电解液比重；容量保存率：用优质高纯度材料设计，自放电电流极小，自放电所造成的容量损失每月小于3％，蓄电池在静置90天后，其容量保存率≥80%，减轻电池存储时的维护工作；蓄电池容量是以10小时率放电容量C10为100%作为额定容量。10小时率容量第一次循环放出容量应≥95%C10；第三次循环放出容量应≥100%C10。3小时率1小时率的容量应分别在第四次和第五次以前达到。放电终止电压：10小时率为10.80V；3小时率为10.80V；1小时率为10.5V；气密性：蓄电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形；合理的安装和结构设计：最新国际化的极柱设计和紧凑的整体结构设计，方便安装和拆卸，易于维护，可大大节省用户成本。单体浮充电压：13.5-13.8V(25℃)单体均充电压：2.30V均充24小时；2.35V均充12小时；大电流放电：电池以30I10A放电3分钟，极柱不应熔断，其外观不得出现异常；防酸雾性能：电池在正常工作中应无酸雾溢出；安全阀要求：安全阀应有自动开启和自动关闭的性能，其开阀压应是40-49kPa，闭阀压应是10-15kPa；蓄电池充电性能：蓄电池在使用前一般应进行补充充电，在25℃±5℃时单体以1V进行充电。蓄电池浮充电单体电压为13.38-13.62V；蓄电池均衡充电单体电压为13.80-14.1V。蓄电池最大充电电流≤2.5I10A，各项指标应正常。蓄电池端电压的均衡性：由若干个单体组成一体的蓄电池，其各单体间的开路电压最高与最低差值≤20mV；防爆性能：蓄电池在充电过程中遇有明火时内部不应被引爆；电池间连接压降：蓄电池按1小时率电流放电时，两只电池之间的连接电压降，在电池极柱根部测量△U≤0.01V；蓄电池在环境温度-20℃~+50℃条件下应能正常工作；蓄电池环境工作性能：蓄电池在45℃的环境下，能释放额定容量（C10)的100%；蓄电池在-10℃的环境下，能释放额定容量（C10)的70%；蓄电池恒压限流充电值：蓄电池在恒压条件下，最大充电电流可达2.5I10；蓄电池容量恢复功能：蓄电池经受短路循环5次后放电容量不低于额定容量（C10)的90%；蓄电池寿命：在YD/T1436-2006的9.8.6的实验条件下，蓄电池循环寿命应不低于300次。 | 64 | 块 |  |
| 4 | 电池柜 | 模块化UPS主机配置A32节电池柜两套,每套A32电池柜配置32节12V100AH电池。 | 2 | 台 |  |
| 5 | 直流开关箱 | 电池直流输入开关箱配置不低于300A（3P)直流塑壳开关。 | 1 | 个 |  |
| 6 | 室外线缆1 | 名称：交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力阻燃电缆 规格：3芯240平方毫米+2芯120平方毫米 符合GB/TI2706.1-2008国家标准 电缆导体的长期最高工作温度不超过90℃ 绝缘体积电阻率ρ: 交联聚乙烯（XLPE):90℃时不小于1012Ω/cm2; 绝缘电阻常数Ki： 交联聚乙烯（XLPE):90℃时不小于3.67MΩ/km。 | 285 | 米 |  |
| 7 | 室外线缆2 | 名称：交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力阻燃电缆 规格：3芯150平方毫米+2芯95平方毫米 该产品适用交流额定电压0.6/1KV及以下送配电线路供输电用 执行GB/TI2706.1-2008国家标准 电缆导体的长期最高工作温度不超过90℃ 绝缘体积电阻率ρ:交联聚乙烯（XLPE):90℃时不小于1012Ωcm2; 绝缘电阻常数Ki： 交联聚乙烯（XLPE):90℃时不小于3.67MΩ.km。 | 22 | 米 |  |
| 8 | 室内线缆3 | 名称：交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力阻燃电缆 规格：4芯95平方毫米+1芯50平方毫米 该产品适用交流额定电压0.6/1KV及以下送配电线路供输电用 执行GB/TI2706.1-2008国家标准 电缆导体的长期最高工作温度不超过90℃ 绝缘体积电阻率ρ:交联聚乙烯（XLPE):90℃时不小于1012Ωcm2; 绝缘电阻常数Ki： 交联聚乙烯（XLPE):90℃时不小于3.67MΩ.km。 | 10 | 米 |  |
| 9 | 室外线缆4 | 名称：交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力阻燃电缆 规格：4芯50平方毫米+1芯25平方毫米 该产品适用交流额定电压0.6/1KV及以下送配电线路供输电用 执行GB/TI2706.1-2008国家标准 电缆导体的长期最高工作温度不超过90℃ 绝缘体积电阻率ρ:交联聚乙烯（XLPE):90℃时不小于1012Ωcm2; 绝缘电阻常数Ki： 交联聚乙烯（XLPE):90℃时不小于3.67MΩ.km。 | 10 | 米 |  |
| 10 | 室外线缆5 | 名称：交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力阻燃电缆 规格：3芯6平方毫米+2芯4平方毫米 该产品适用交流额定电压0.6/1KV及以下送配电线路供输电用 执行GB/TI2706.1-2008国家标准 电缆导体的长期最高工作温度不超过90℃ 绝缘体积电阻率ρ:交联聚乙烯（XLPE):90℃时不小于1012Ωcm2; 绝缘电阻常数Ki： 交联聚乙烯（XLPE):90℃时不小于3.67MΩ.km。 | 80 | 米 |  |
| 11 | 室内线缆6 | 名称：交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力阻燃电缆 规格：3芯50平方毫米+2芯25平方毫米 该产品适用交流额定电压0.6/1KV及以下送配电线路供输电用 执行GB/TI2706.1-2008国家标准 电缆导体的长期最高工作温度不超过90℃ 绝缘体积电阻率ρ:交联聚乙烯（XLPE):90℃时不小于1012Ωcm2; 绝缘电阻常数Ki： 交联聚乙烯（XLPE):90℃时不小于3.67MΩ.km。 | 100 | 米 |  |
| 12 | 电气控制箱1 | 低压交流配电柜成套开关柜GCK/GCC；熔断器式隔离开关:1只；技术要求：额定电压：660V产品级数：4P额定电流：1000A额定频率：50Hz认证：3C工作力矩：40辅助头电流5A；万能断路器:固定式1只；技术要求：额定电压：400产品级数：3/4P额定电流：800A额定频率：50Hz认证：3C功能：漏电及过载保护；互感器:3只；技术要求：标准：GB1208一次电流800A二次电流：5A额定电压0.66kV额定频率：50Hz工频耐压：3000V1min50Hz；转换开关:1只；要求：额定电压：380V额定电流16AIe(A)2.6；电流表:3只；技术要求：额定电压：800V量程：5A；电压表:1只技术要求：量程450V；塑壳断路器:1只；技术要求：额定电压：400V产品级数：3/4P额定电流：630A额定频率：50Hz认证：3C功能：漏电及过载保护；塑壳断路器:1只；技术要求：额定电压：400V产品级数：3/4P额定电流：225A额定频率：50Hz认证：3C功能：漏电及过载保护；铜排:80*860*640*4:50KG；箱体:2200*800*1000。 | 1 | 套 |  |
| 13 | 电气控制箱2 | 低压交流配电柜成套开关柜GCK/GCC；塑壳断路器:1只；技术要求：额定电压：400产品级数：3/4P额定电流：630A额定频率：50Hz认证：3C功能：漏电及过载保护；互感器:3只；技术要求：标准：GB1208一次电流600A二次电流：5A额定电压0.66kV额定频率：50Hz工频耐压：3000V1min50Hz；转换开关:1只；技术要求：额定电压：380V额定电流16AIe(A)2.6；电流表:3只；技术要求：额定电压：600V量程：5A；电压表:1只；技术要求：量程450V；塑壳断路器:4只；技术要求：额定电压：400V产品级数：3/4P额定电流：160A额定频率：50Hz认证：3C功能：漏电及过载保护；铜排:60*630*4:25KG；箱体:1700*800*400+底座。 | 1 | 套 |  |
| 14 | 塑壳断路器 | 额定电压：400V产品级数：3/4P额定电流：250A额定频率：50Hz认证：3C功能：漏电及过载保护。 | 2 | 个 |  |
| 15 | 顶管2*MPP200 | 顶管2*MPP200；管内清洁，管节无破损；轴线偏离：±50mm；管道的接口应填料饱满、密实，且与管节接口内侧表面齐平；顶管时地面沉降或隆起的允许量应符合施工设计的规定；管道材质：采用改性聚丙烯MPP电力管；管道直径：200mm；管道壁厚：12mm（国标)；顶管头土方开挖 | 160 | 米 |  |
| 16 | 顶管井1000*1000*1000 | 含盖板（钢筋骨架、金属包边、表面“武进公安”字样、砼预制井盖)及井圈（钢筋骨架、砼预置井圈)；含窖井内土石方开挖（不区分开挖方式及土质)、红砖及水泥砌筑；井内圈净尺寸不小于1000*1000*1000；含土方清运、围挡、风镐及其他辅助工序；含井圈井盖安装。 | 1 | 座 |  |
| 17 | 顶管井600*600*1000 | 含盖板（钢筋骨架、金属包边、表面“武进公安”字样、砼预制井盖)及井圈（钢筋骨架、砼预置井圈)；含窖井内土石方开挖（不区分开挖方式及土质)、红砖及水泥砌筑；井内圈净尺寸不小于600*600*1000；含土方清运、围挡、风镐及其他辅助工序；含井圈井盖安装。 | 1 | 座 |  |
| 18 | PDU（10A) | 国标，8个10A组合孔，大间距孔位≥42MM，带安全保护门，最大功率2500W，最大电流10A，额定电压250V，三类防雷（氧化锌亚敏电阻、高温熔断保护器、陶瓷气体放电管)，带防雷指示灯，带电源开关及电源开关保护罩，接地铝合金外壳，整体采用高温阻燃工程塑料，线长1.8M，CCC认证。 | 50 | 个 |  |
| 19 | PDU（16A) | 国标，7个10A组合孔+1个16A三孔，大间距孔位≥42MM，带安全保护门，最大功率4000W，最大电流16A，额定电压250V，三类防雷（氧化锌亚敏电阻、高温熔断保护器、陶瓷气体放电管)，带防雷指示灯，带电源开关及电源开关保护罩，接地铝合金外壳，整体采用高温阻燃工程塑料，线长1.8M，CCC认证。 | 10 | 个 |  |
| 20 | 48口万兆交换机 | 48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,交流供电 | 2 | 台 |  |
| 21 | 万兆光模块 | 光模块-SFP+-10G-单模模块，10KM | 4 | 个 |  |
| 22 | 交换机机柜 | 材质SPCC冷轧钢材，尺寸宽600*深600*高1833，容量37U，静载不低于800KG；立柱厚度≥2.0MM,立柱间距≥485MM，钢板厚度≥1.2MM，黑色，前置钢化玻璃门，快开侧面，后钣金后门。 | 3 | 个 |  |
| 23 | 六类非屏蔽双绞线 | 4芯多股软跳线，带十字骨架；规格：符合FCCpart68,SubpartF和IEC-60603-7标准；RJ45插头：聚碳酸酯，FCCPart68SubpartF，UL94V-0；可插拔1000次以上；带宽：可达300MHz；触点材料：磷青铜，有50μm镀金层和100μm镀镍层；介电强度：在60Hz条件下100V（有效值)1分钟；额定电压：最大交流150V；额定电流：最大1.5A；绝缘层：最小为500mΩ；接触电阻：最大为10mΩ；采用CM防火阻燃外护套材料； | 13280 | 米 |  |
| 24 | 信息插座面板 | 嵌入式面框，安装、拆卸方便；带有防护门，防尘；带有标识方便识别；适用于多类模块和多媒体接口；采用优质塑料PC/ABS，防撞、阻燃、抗冲击力；每款面板可有1-4个模块，最多只能4个模块；所有模块组合可根据客户选择配置；所有模块是免焊接模式；互配关系要求与同一标准系列的连接器互配使用。材质：采用优质PC+阻燃ABS简称合金料，阻燃等级达到V0级(材质可根据客户要求选择)。所有材料满足ROHS标准；外型尺寸：86*86,墙体镶嵌安装；标准：YD/T926.1-规范；温度：-40~+70℃；湿度：≤85%(温度85℃±3℃)。 | 68 | 套 |  |
| 26 | 桌面多媒体信息面板 | 产品特征：带弹簧门式防尘盖（弹起)，嵌入式外观；颜色：多色可选；壳体材质：合金；接口要求：支持网络+电话+HDMI+强电；环保要求：符合ROHS环保要求；" | 28 | 套 |  |
| 27 | 六类非屏蔽模块 | 1)匹配线规：Cat6UTP RJ45信息模块插座，支持22－24AWG线规； 2)模块组成：RJ45插座，排线块，透明接线固定后盖有利于用户检查端接情况； 3)材料：ABS塑料，符合UL 94V-0规格； 4)传输带宽：CAT6≥250MHz； 5)介电强度：在60Hz条件下1000V（有效值)1分钟； 6)额定电流：≤1.5A； 7)绝缘电阻：在100V直流条件下最小为500mΩ； 8)接触电阻：每个触头1mΩ； 9)操作温度：-10℃到+60℃； 10)耐用性：插拔次数≥750次； 11)触点材料：磷青铜，有50um镀金层和100um镀镍层； 12)端接方式：可重复端接，端接次数≥250次； 13)打线方式：T568A或T568B； 14)标准：ISO/IEC 11801：2011Ed2.2、ANSI/TIA-568-C.2、IEC 60603-7-4六类连接硬件、POE+（30W)ISO 60512-099-001； | 458 | 个 |  |
| 28 | 六类24口非屏蔽配线架 | 1)规格要求：19寸机柜式安装1U六类非屏蔽齐平式配线架，预装24个六类非屏蔽信息模块，并附带透明接线固定后盖，以提高线缆的应力消除能力，确保模块端接的长期可靠性； 2)结构：可拆卸的后侧理线支架，后侧理线支架可以在端接之后将其安装好。金属涂层框架结实耐用，保护配线架免受腐蚀和刮伤。有三个标签夹和一个标签套件，还附带Velcro电缆扎带、笼形螺母以及螺钉； 3)介电强度：在60Hz条件下1000V（有效值)1分钟；额定电流：最大1.5A；接触电阻：每个触点1mΩ；温度范围：-40℃到+70℃； 4)RJ45 8针触点：符合FCC part 68,Subpart F和IEC-60603-7标准； 5)材料：磷青铜，有50um镀金层和100um镀镍层； 6)标准：符合AN/NZS 3080：2003，ISO/IEC 11801:2002版本2和ANSI/TIA/EIA-568-C系列连接硬件标准的要求； | 9 | 套 |  |
| 29 | 理线器 | 1)安装方式：1U高度，采用机架安装夹，不需要笼型螺母和螺钉； 2)每个环结构后面的孔洞都为电缆提供了额外的空间； 3)可以快速的插入和拔出跳线； 4)强化电缆管理环最多可同时支持50根跳线； 5)电缆环应具有足够的深度，以保证符合最小弯曲半径的要求； 6)独特的滑动锁片设计，结构牢固，外形美观，与配线架风格统一； | 9 | 套 |  |
| 30 | 100对110配线架(含背板，含连接块) | 采用了spcc（一般用冷轧碳钢薄板及钢带)材质，坚固耐用；端口接触采用镀金，感应灵敏；每个端口具有数字编码设计，便于安装及管理；无需打线，安装简单，应用灵活；具有可拆卸线缆管理器，拥有灵活理线管理结构，便于安装和卸载；采用后置理线设计，能更好的固定、识别线缆。 | 2 | 套 |  |
| 31 | 席位红外高清电动变焦半球 | 1)采用星光级低照度400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，最大可输出400万(2688x1520)@25fps 2)采用电动变焦镜头，焦距范围支持2.7-13.5mm。 3)内置3颗红外补光灯，最大红外监控距离50米。 4)支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印功能。 5)支持Smart H.265/H.264H智能编码。 6)支持报警输入≥3路，报警输出≥2路，支持音频输入≥1路，音频输出≥1路，支持内置MIC。 7)支持DC12V供电方式。 8)支持IP67，IK10防护等级。 9)含电源 | 16 | 台 |  |
| 32 | 广角摄像头 | 1)采用高性能400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，最大可输出400万( 2688×1520)@25fps。 2)最低照度：≤0.002Lux(彩色模式);≤0.0002Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启)。 3)镜头类型：定焦；镜头焦距2.8mm/3.6mm/6mm/8mm(可选)。 4)支持ROI，SMART H.264/H.265灵活编码。 5)调整角度：水平：0°~360°垂直：0°~78°旋转：0°~360°。 6)内置2颗红外补光灯，最大红外监控距离50米。 7)支持绊线入侵，区域入侵，快速移动（三项均支持人车分类及精准检测)，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测 8)支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印。 9)内置MIC；支持DC12V供电方式 10)支持IP68防护等级。 11)含电源 | 14 | 台 |  |
| 33 | 硬盘录像机 | 1)支持16盘位；网络视频接入64路。 2)网络带宽接入320Mbps，储存320Mbps，转发320Mbps； 3)支持eSATA接口≥1个；HDMI≥2路；VGA≥2路；USB接口≥4个，≥2个前置USB2.0接口、≥2个后置USB3.0接口；支持报警输入≥16路，报警输出≥16路。 4)支持接入IPC分辨率12M/4K/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P；支持多路回放及1、4、9、16路画面分割。 5)支持≥16个1080P(30fps)解码；支持网络接口≥2个RJ4510/100/1000Mbps自适应以太网口； 6)网络协议支持HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4/IPv6、UPnP、SNMP、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、DDNS、FTP、主动注册。 7)硬盘接口≥16个，SATA3.0，单盘最大10T，支持热插拔。 8)供电方式:AC100～240V 50+2% Hz；工作温度﹣10℃~+55℃；工作湿度10%–93%。 | 1 | 台 |  |
| 34 | 硬盘 | 监控专用硬盘；规格：3.5英寸；容量：6TB；转速：5400rpm；缓存：256M；接口类型：SATA； | 16 | 台 |  |
| 35 | 8寸人脸门禁 | 1、设备外观：采用8英寸IPS高清触摸屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离0.2-3m，支持照片、视频防假； 2、设备容量：支持100000张人脸白名单，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持100000张卡片，150000条记录； 3、认证方式：支持人脸、刷卡、密码（超级密码)及其组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡)、CPU卡号/内容、身份证序列号； 4、通讯方式：上行通讯为TCP/IP； 5、输入接口：LAN*1、RS485*1、wiegand*1、USB*1、门磁*1、报警输入*2、防拆*1、开门按钮*1； 6、输出接口：电锁*1个，报警输出*1个； 7、工作电压：DC12V~24V/2A，带电源； 8、使用环境：室外环境，必须配遮阳罩； 9、工作温度：-30~65℃。 | 2 | 台 |  |
| 36 | 开门按钮 | 1、人体非接触感应输出信号 2、面板材质:不锈钢面板 3、耐用测试:一百万次老化测试合格 4、LED指示灯状态:圆形指示灯呈红色为待机状态，圆形指示灯呈绿色为动作状态； 5、开关延时时间：1S-25S 6、接点输出:NO、NC、COM接点 7、外形尺寸: 86型 8、输入电压:DC12V 9、工作电流:待机40mA,动作70mA 10、电气性能:1A@30VDC 11、适用温度:-20~+50C 12、适用湿度:0~95%(相对湿度) 13、最大感应距离:4~12cm(可调) | 3 | 个 |  |
| 37 | 24口千兆交换机 | 24口千兆主要参数： 传输速率10/100/1000Mbps；背板带宽48Gbps；包转发率36Mpps；端口参数：端口数量24个；端口描述24个10/100/1000Base-T以太网端口 | 1 | 台 |  |
| 38 | 48口千兆交换机 | 背板带宽：216Gbps；包转发率：77.38Mpps；交换方式：存储-转发 端口数量48个；端口描述 48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP 功能特性： 1)VLAN：支持4K个VLAN；支持Access/Trunk/Hybrid/QinQ接入方式；支持基于端口划分VLAN；支持MAC地址自动学习；支持MAC地址自动老化；支持静态MAC表项 2)QOS：支持流量监管；支持入端口流量限速；支持端口队列调度；支持拥塞避免；支持出端口流量整形；支持高级IPv4/v6 ACL 3)组播管理：支持IGMP v1/v2/v3 Snooping；支持MLD v1/v2/v3 Snooping 4)安全管理：支持端口安全；支持广播，组播，未知单播风暴控制；支持端口隔离 5)电源电压 额定电压范围：100-240V AC，50/60Hz；最大电压范围：90-264V AC，47/63Hz；电源功率 53W电源类型 | 1 | 台 |  |
| 39 | PVC50管 | DN50中型管 | 100 | 米 |  |
| 40 | PVC20管 | DN20中型管 | 100 | 米 |  |
| 41 | 辅材 | 包括但不限于3M胶布、3M防水胶布、热缩管、水晶头、视频头、铁丝、U型槽安装片、波纹管及其连接件、压线端子、焊锡丝、超五类跳线、网线转接头、电源连接线、接地线铜鼻、扎线带、膨胀螺丝套件、设备标牌、打印旗形标签、 | 1 | 批 |  |
| 42 | 桥架 | 100*50镀锌桥架 | 90 | 米 |  |
| 43 | 利旧电线电缆拆除、安装 | UPS蓄电池至接警室电源利用原有电线缆，拆除、整理、安装；原有设备电源线拆除、安装；含穿引线、扫管、穿线、编号、塑料标签、接线、包头等施工 | 1 | 项 |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |
| 四、一楼大厅展示系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 东区展示LCD显示屏1 | 1) ★屏幕尺寸≥55寸，LCD光源；分辨率不低于1920×1080，双边拼缝≤1.8mm；亮度不低于500cd/m2，对比度不低于3500:1；图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级≥11级。 2)输入接口：VGA(D-Sub)*≥1、CVBS(BNC)* ≥2、DVI-D*≥1、HDMI*≥1、RS232(RJ45)* ≥1、USB（升级和多媒体）*≥1；输出接口：CVBS(BNC)* ≥2、RS232(RJ45)* ≥1。 3)LCD显示单元可见光透射比≥89.89%，因磨耗引起的雾度≤1.3%。 4)液晶拼接屏采用1行×9列（竖屏）液压前维护支架拼接模式，屏幕净显示尺寸≥6140.7mm*1211.5mm。 5)表面应力≥110MPa，耐热冲击性能应耐200°温差不破坏，外观无爆边、划伤、裂纹，弯曲度＜0.121%，显示单元的色彩还原准确性指标ΔE≤0.9。 6)为维护方便，液晶拼接采用分体式结构设计，支持屏体与驱动单元分开安装及拆卸。 7)供电方式：AC100V～AC240V，50Hz/60Hz；整机最大功耗≤380W。 8)工作温度：0℃～50℃；工作湿度：20%RH～90%RH。 9）★提供节能产品认证证书, 节能产品认证书上传至第七章“投标文件的组成及提交须知” —“符合证明文件格式材料”—“投标文件有效性”。 | 9 | 台 |  |
| 2 | 大屏支架 | 定制，液压前维护支架 | 9 | 套 |  |
| 3 | 东区展示LCD显示屏1辅材（含线缆) | 包括但不限于配套的输入输出信号线缆、控制线缆、公牛插座、扎线带及链接杆件等相关附件、3M胶布、3M防水胶布、热缩管、水晶头、视频头、、压线端子、焊锡丝、各类跳线、网线转接头、电源连接线、接地线铜鼻、扎线带、膨胀螺丝套件、设备标牌、打印旗形标签等全部辅助材料 | 1 | 套 |  |
| 4 | 触控系统 | 1210*6133mm，246寸10点触控，配玻璃。 主要材料：铝型材;面板材质：整面钢化玻璃;尺寸：按需定制;触摸点数：≥10;最小触摸直径：5mm;触摸力度：无需触摸力度;触摸次数：无限次;分辨率：32768 * 32768;触摸识别原理：红外对射;线性偏差：±1.0 mm;容错率：部分损坏或阻挡（50%)仍可正常工作;帧率：最高150FPS;触摸反应时间：≤20毫秒（mS);支持操作系统：Windows/Android/Linux/MacOS;触摸协议：TUIO/Flash。 | 1 | 套 |  |
| 5 | 北区展示LCD显示屏2 | 1)★屏幕尺寸≥55寸，LCD光源；分辨率不低于1920×1080，双边拼缝≤1.8mm；亮度不低于500cd/m2，对比度不低于3500:1；图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级≥11级。 2)输入接口：VGA(D-Sub)*≥1、CVBS(BNC)* ≥2、DVI-D*≥1、HDMI*≥1、RS232(RJ45)* ≥1、USB（升级和多媒体）*≥1；输出接口：CVBS(BNC)* ≥2、RS232(RJ45)* ≥1。 3)LCD显示单元可见光透射比≥89.89%，因磨耗引起的雾度≤1.3%。 4)液晶拼接屏采用4行×4列（横屏），液压前维护支架拼接模式，屏幕净显示尺寸≥4846mm*2729.2mm。 5)表面应力≥110MPa，耐热冲击性能应耐200°温差不破坏，外观无爆边、划伤、裂纹，弯曲度＜0.121%，显示单元的色彩还原准确性指标ΔE≤0.9。 6)为维护方便，液晶拼接采用分体式结构设计，支持屏体与驱动单元分开安装及拆卸。 7)供电方式：AC100V～AC240V，50Hz/60Hz；整机最大功耗≤380W。 8)工作温度：0℃～50℃；工作湿度：20%RH～90%RH。 9）★提供节能产品认证证书, 节能产品认证书上传至第七章“投标文件的组成及提交须知” —“符合证明文件格式材料”—“投标文件有效性”。 | 16 | 台 |  |
| 6 | 大屏支架 | 定制，液压前维护支架 | 16 | 套 |  |
| 7 | 北区展示LCD显示屏2辅材（含线缆) | 包括但不限于配套的输入输出信号线缆、控制线缆、公牛插座、扎线带及链接杆件等相关附件、3M胶布、3M防水胶布、热缩管、水晶头、视频头、、压线端子、焊锡丝、各类跳线、网线转接头、电源连接线、接地线铜鼻、扎线带、膨胀螺丝套件、设备标牌、打印旗形标签等全部辅助材料 | 1 | 套 |  |
| 8 | 交互系统前端播控程序 | Unity互动程序开发：程序编写，内容播放链接。 1.查询软件：内部数据库读取，影音播放 2.程序编程师根据设计方案编写源代码并打包 3.软件测试员进行成果测试 | 2 | 套 |  |
| 9 | 图形工作站4（非组装机） | 图形工作站，CPU英特尔i9-11900 DDR4，内存32GB (2x16GB) DDR4，硬盘容量512GBSSD+2TBHDD，独显Nvidia GTX 1660 Super(显存6GB)，有线键鼠，原厂3年质保，整机配置需原厂出厂要与随机配置清单一致。 | 1 | 套 |  |
| 10 | 同轴吸顶音箱 | 8寸两分频同轴吸顶扬声器；输入电压70V/100V；频响范围（-10dB)：58Hz-20Hz；频率响应（±3dB)：80Hz-16KHz；灵敏度：92dB；变压档位三档 | 6 | 只 |  |
| 11 | 功率放大器 | 输出功率：≥1000Wx2（8Ω)，≥1200Wx2（4Ω)，≥700Wx2（2Ω)；信噪比：101dB；电路保护：过热，过电流，过电压，整体电源；功放类型：D类，平衡输出电路；冷却：16级变速风扇x2，前后空气流通。 | 2 | 台 |  |
| 12 | 音频处理器 | 支持2组以上输入和6组以上输出；立体声反馈抑制器2×12组快速跟踪陷滤波器；2.7秒的延时器和校准；双28段图示均衡器；立体声多段参数均衡器；立体声输出限幅器；音箱微调延时；粉红噪声发生器；Auto-EQ自动房间均衡补偿； | 1 | 台 |  |
| 13 | 中控服务器 | 服务器，芯片组：C622；CPU类型：支持英特尔至强可扩展处理器，最高支持205W；处理器个数:2/4个；内存类型：DDR4 REG ECC服务器用内存，可支持2048GB，内存插槽数32个；硬盘类型：支持SAS/SATA/SSD 2.5英寸硬盘，硬盘盘位数8个，磁盘阵列卡支持RAID0,1,10,5,50,6,60等，提供RAID级别迁移、磁盘漫游，自诊断；PCIe扩展PCIe3.0扩展槽位9个；网口：10GE光口2个GE电口2个；电源：可配置2个冗余热插拔电源，支持1+1冗余；操作系统支持SUSE、RedHat、WindowsServer、Citrix、CentOS、Ubuntu等，原厂3年上门质保。整机配置需原厂出厂要与随机配置清单一致。 | 1 | 台 |  |
| 14 | 编程控制软件 | 云平台通讯： 1.支持消息队列通讯、支持HTTP/HTTPS，WEB Socket 推送 2.鉴权、展示资源查询下载 3.展示资源发布更新：节点可以反向发布更新资源，根据设置而定 4.行业分布资源查询下载 | 1 | 套 |  |
|  |  | 展厅控制APP： 1.从展厅节点通讯，获取展厅区域划分和展示业务部署，根据部署动态生成展厅展示控制UI界面和菜单（根据预设模板) 2.接收指令转发到展现端和中控控制模块 |  |  |  |
|  |  | 展示区域： 1.定义展示区域，可以设定IP地址，对针对展示区域设定展示场景 |  |  |  |
|  |  | 资源管理： 1.管理从云平台同步的展示资源 2.根据分区和行业向客户端推送更新资源 3.可以上传发布展示资源包括视频、动画、mp3、照片、PPT、URL、文本介绍、APP等，在上传同时指定分发到的展示主机 4.对体验厅的所有资源，包括视频、动画、mp3、照片、PPT、URL、文本介绍、APP等都能提供开放的访问能力。 5.支持讲解词，可以单独展示内容和场景展示解说词，同时同步到控制端供讲解员使用 |  |  |  |
|  |  | 设备管理： 1.支持展示主机添加删除修改，同时向展示主机同步部署展示内容 2.其它智能可指令控制设备的管理控制 3.设备控制通讯支持同步和异步，支持IP、串口232/485 |  |  |  |
|  |  | 主题场景： 1.支持多个主题场景配置，包括主题图片，每个展区展台展示的内容，系统唯一激活一个(配置多个主题场景，一键切换激活主题场景后，对应展厅区域配置的展示项跟着主题场景配置变化) 2.支持配置场景化展示内容 |  |  |  |
|  |  | 中控能力库，与节点展厅共享中控控制能力： 1、投影设备能力：投影控制指令能力库 2、灯光：继电器、可编程逻辑的控制能力库 3、音响：音响控制能力库 4、视频矩阵：视频矩阵、视频融合器控制能力库 |  |  |  |
|  |  | 云控制： 1.从云平台下载更新中控能力库 2.监测控制设备连接状态，以及与设备的通讯管理，管理连接控制设备和智能设备，并且控制向设备发送控制指令并接收返回的数据应答（包括灯光、投影、音响等) 3.接收上层应用来的对设备控制请求，并响应（异步、同步响应) 4.支持边缘节点的WEB远程控制展厅展示配置好的内容 |  |  |  |
|  |  | 自动交互展示： 1.指令控制业务演示（包括视频、动画、mp3、照片、PPT、介绍)，系统接入（URL，执行文件等)的调用 2.主题切换和待机图片和动画的切换控制 3.支持配置展现串联内容间的延迟暂停指定间隔 4.设置展示端的定时任务定时展示指定内容，循环展示某一个或者一组展示内容 |  |  |  |
|  |  | 集中控制： 1.对各展示区域音响和灯光的控制，做到分区域控制。并且可以尝试根据不同的展示应用，组合不同的灯光和音响效果。 2.控制接受指令的智能化的设备 3.控制展现端展示内容 |  |  |  |
|  |  | 管理： 1.资源管理：资源发布 2.用户，角色管理 3.展厅展区管理(配置多个主题场景，一键切换激活主题场景后，对应展厅区域配置的展示项跟着主题场景配置变化) 4.共享管理 |  |  |  |
|  |  | 运营数据管理： 1.体验厅运营数据记录及报表系统 2.设备情况统计报表 3.业务演示情况统计分析 |  |  |  |
|  |  | 通讯能力： 1.与展厅节点的通讯，支持消息队列通讯 2.通讯支持TCP长连接WEB Socket 推送 |  |  |  |
|  |  | 资源更新同步： 1.对体验厅的所有资源（包括视频、动画、MP3、照片、PPT、访问网址、资源介绍、执行文件调用运行,等)的访问与云、展厅节点的资源按照版本同步更新。 2、资源更新同步策略和机制确保资源及时更新 |  |  |  |
|  |  | 业务展现： 1.定义每个资源所需进行的交互性操作类型 2.对各展示播放，如视频、动画、照片和PPT(支持自动和手动翻页PPT),有播放、暂停、停止，上一页、下一页页面切换间隔设置 3.切屏操作、访问网址有打开网页、关闭网页操作。 4.支持控制端下发的欢迎字幕实时叠加展现在视频之上 5.支持视频的快进和快退 6.支持展现端在触摸屏上调出配置内容标题供参观者互动选择参观 |  |  |  |
|  |  | 展示巡检： 1.当前业务展示情况上报 |  |  |  |
|  |  | 集中控制能力： 1.对主机的开、关、重启、检测操作 2、展现端接受控制端的最大化和最小化指令并执行 |  |  |  |
|  |  | 应用切换集中控制能力： 1.因演示需要，能够随时切换到需要演示的应用页面，并通过控制Pad等直接操作该页面，完成交互体验的操作，这些操作都需要客户端执行通过边缘节点转来的控制pad发送的操作指令，包括应用切换、屏幕材料播放控制等。 2.为每个展示区域，确定应用切换的先后顺序，如正常播放视频，切换到交互体验界面；切换到PPT界面；点切换，回到播放视频界面。 |  |  |  |
|  |  | 服务自运行： 1.随操作系统自动运行 |  |  |  |
|  |  | OS系统支持： 1、支持windows10/安卓 |  |  |  |
|  |  | 展现业务操作： 1.针对具体展示资源（视频、动画、图片、PPT等)的播放、暂停、停止等操作，同时可以调节播放的声音大小 2.对接入展现业务的操作，如URL接入、执行程序接入的启动退出等操作 3.展厅主题切换操作，可以整厅一键切换，也可以指定展区内一键切换； 4.展示业务行业切换，如：金融 -> 教育 5、支持控制端的讲解展示给讲解员，区分单独展示内容和场景展示解说词 |  |  |  |
|  |  | 灯光控制： 1.针对整个展厅或者具体展区的不同类型的灯光的开关控制（照明灯、灯带、荧光灯、彩灯、气氛灯灯)；一键整厅灯光开关 2.展厅显示设备分区开关和全部开关 3.展厅展示主机分区和全部开关 |  |  |  |
|  |  | 音响控制： 1.展厅音响主机的开关控制，分区输入输出选择控制 2.音响系统音量大小控制 |  |  |  |
|  |  | 设备控制： 1.投影、视频矩阵、视频融合器等的媒体展现设备控制（开、关、重启、切换等) 2、控制接受指令的智能化的设备 |  |  |  |
|  |  | 通讯： 1.与展厅节点间交互通讯，支持消息队列通讯，支持HTTP/HTTPS |  |  |  |
|  |  | 菜单动态生成： 1.与节点通讯，获取展厅区域划分和展示业务部署，根据部署动态生成展厅展示控制UI界面和菜单 2.APP标题和主背景图片从展厅节点同步更新 3.支持控制端风格的手动选择：如科技风格、党建风格 |  |  |  |
|  |  | 视频控制： 1.控制端控制视频快进快退 2.通过展示控制端输入欢迎词实时投到到在播放视频的上 |  |  |  |
|  |  | 登录绑定： 支持扫描登录绑定展厅边缘节点 |  |  |  |
|  |  | 支持ios和安卓： 支持安卓平板和iOS平板控制展厅 |  |  |  |
| 15 | 电源控制器 | 配合主控机使用，用于控制灯光、设备电源控制、电动屏幕、电动窗帘,各种等外设电源。配电箱设有路智能控制器，内设16个大电流交流接触器，最大电流可支持32A，最大负载能力220V/380VAC。支持零火线以及三相四线电路控制，支持程序控制和手动控制两种模式，手动控制方式可在控制器损坏的情况下，还可以通过手动方式对相应设备的电源直接进行开关控制及操作；在程序控制模式下，通过软件编程进行任意独立或组合控制，支持IP或RS485通迅协议；支持程控和手动两种模式；在在控制器损坏或应急情况下，用手动方式对电源直接进行开关操作，在程控模式下，通过软件进行任意独立或组合控制。 | 1 | 台 |  |
| 16 | 无线控制屏 | 视网膜显示屏；10.2英寸(对角线)LED背光；128G多点角控和IPS技术；A12仿生芯片；网络格式：无线局域网+蜂窝网络机型；前置120万像素摄像头；后置800万像素广角摄像头。 | 1 | 台 |  |
| 17 | 无线路由器 | WAN接口：≥1个10/100/1000Base-T电口；LAN接口：≥6个10/100/1000Base-T电口；无线速率：≥1800 Mbps；发射功率：22dBm；支持WI-FI 6标准；支持新IPV6协议，可适配各个运营商及未来升级需求； 超大带机量≥100；智能Qos，弹性带宽保障IPSec、L2TP VPN，集AC、交换机控制一体化；内置专业防火墙，可防护外部常见攻击手段：ARP攻击，DDOS攻击和端口扫描等；ARP防伪认证。 | 1 | 台 |  |
| 18 | 55寸电视 | 商用显示器;屏幕尺寸≥55英寸；分辨率≥3840x2160；屏幕比例21:9（超宽屏)；高清标准：4K；背光类型:LED背光；控制方式：遥控；安装方式：壁挂式；点距≤0.315mm；亮度≥300cd/㎡；可视角度：178/178°；扫描频率：水平：30-81KHz，垂直：48-75Hz；HDMI≥2；音频输出≥1；RS232≥1；USB2.0≥1；RJ45≥1；内置音箱；支持定时开机；支持网络功能 | 3 | 台 |  |
| 19 | 电视支架 | 定制 | 3 | 台 |  |
| 20 | 24口千兆交换机 | 24口千兆主要参数： 传输速率10/100/1000Mbps；背板带宽48Gbps；包转发率36Mpps；端口参数：端口数量24个；端口描述24个10/100/1000Base-T以太网端口 | 1 | 台 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |
| 五、暂列金部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 工程咨询费及其他不可预见费用 |  | 1 | 项 | 200000 |
| 总计： |  |  |  |  |  |

注：★1、本项目要进行7*24小时不间断运行，为确保系统稳定可靠，必须考虑系统兼容稳定性，要求显示屏与大屏控制器须采用同一品牌（一、大屏显示系统清单中序号1、序号2和序号3采用同一品牌；序号10、序号11和序号12采用同一品牌；序号17、序号18和序号19采用同一品牌；）。

2、标“★”号条款为实质性条款，投标人若有负偏离则按投标无效处理。

（五）付款方式

本项目合同签订后15日内支付合同价的30%作为预付款,验收合格并经审计单位出具审计报告后 7个工作日内支付至审定价的90%,维护保养期满后付清余款。（不计息）。

（六）交货期

合同签订后90日历天内，自签订合同之日起日期为准。

注：开工日以签订合同之日起日期为准，竣工以竣工验收日为准。本项目在验收交付后之日起的5年免费维护保养服务期，5年免费维护保养服务期满方视为本项目结束。

免费维护保养期：五年，本项目除清单中另行约定维保时间的产品或服务外(提供承诺书，具体格式详见“第八章——十、其他格式材料3”，并将承诺书上传至“第七章   投标文件的组成及提交须知” —“符合证明文件格式材料”—“投标文件有效性””)。

（七）深化设计

1、采购人提出清晰、完整、明确的规划及技术方案，协助中标人完成深化设计。

2、中标人完成深化设计后，必须及时制作施工图纸、项目实施方案、项目实施计划，项目实施工艺及其它保障项目实施所需材料并提交采购人。

3、中标人要根据采购人提出的规划及技术方案进行深化设计，深化设计的具体内容包括但不限于强电及弱电改造、LED显示大屏、会议系统、UPS升级系统和大厅展示系统。显示大屏系统由显示部分和控制部分等内容。

以上深化设计内容需经采购人审核通过后方可进行项目实施。未满足以上审核合格条件的，中标人必须进行修改，并承担修改风险。如经3次修改仍未通过必要审核的，采购人有权解除所签合同且不支付任何费用及赔偿。

4、本项目深化设计完成后，中标人应按采购人要求在项目实施前向采购人无偿提供3套图纸和技术资料，中标人所需图纸和技术资料自行解决。项目竣工时按国家相关规定日期内中标人向采购人提供3份竣工图和竣工技术资料，同时提供电子竣工图和电子竣工技术资料（内容与纸质文件一致）。上述图纸和技术资料，中标人不得提供给与本项目建设无关的任何第三方。

（八）安装调试及验收要求

1、在项目实施过程中中标人需按照采购人要求统一使用统一运维及点位校准软件。不得以任何理由要求增加费用。

2、该项目实施过程中，服从常州市公安局武进分局的统一协调。对项目实施过程中出现的不配合导致项目推进困难的，采购人有权协同其它相关部门提请终止合作，重新选择合作单位，并保留追究赔偿责任的权力。

3、投标方须提供与招标项目要求相符的全新的物品，符合国家质量检测标准及该产品的出厂标准。同时要对采购人原有项目中维护保养期已经结束且能使用的产品，进行维保升级，提供五年维护保养。中标供应商必须对工作人员进行必要的职业道德和安全生产教育，遵守国家的法律、法规及采购单位的管理制度，不得影响采购单位的正常工作秩序。一切安全责任由中标供应商负责。该工程不得分包和转包，严禁伪劣产品，不合格产品，一经发现，立即解除合同，投标方承担相应的损失。

4、质量要求和验收标准以招标方所发的采购清单及技术文档为准。

5、专利权：中标单位应保证使用方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等的起诉。一旦出现专利侵权等，中标单位应负全部责任。

6、试运行与验收

（1）本项目安装调试结束后具备试运行条件。中标人应在试运行前48小时以书面形式通知采购人。只有在取得采购人书面同意的基础上，中标人才能开始试运行。通知包括试运行内容、时间、地点。试运行合格，双方在试运行记录上签字。本项目试运行至少为30天，试运行须在预验收前进行。

（2）产品的验收标准：所有建设成果、设备和产品名称、数量、技术文档及配置符合工程量清单和深化设计成果要求，包装完好。

（3）验收方法：由采购人、中标人及第三方专业机构到场验收，对不满足前述验收标准的货物，采购人有权拒绝验收。验收时中标人必须出具货物符合国家规定的合格证书及产品说明书，但不能解除中标人在货物质量保证期的责任。

（4）验收申报材料：出厂合格证、随带技术文件和出厂试验记录或运行记录，实行安全认证制度的产品应有安全认证标志。

（5）外观检查：产品有铭牌、附件齐全、电气接线完好、设备器件无缺损、涂层完整符合要求，无明显碰撞凹陷。导线包装完好，表面无明显划痕，不松股、扭折和断股导线，测量线径符合制造标准。导管无压扁、内壁光滑，管径厚度符合制造厂标。

（6）中标人到货后五个工作日内向采购人申报到货验收，采购人在中标人申报材料齐全后组织到货验收。

（7）施工材料在项目竣工验收日前发生的风险均由中标人负责。

（8）中标人在项目中使用未申报到货验收或到货验收未合格的材料，采购人有权要求中标人整改，具体为限期申报到货验收、拆除相关材料重新安装到货验收合格的材料、并可处以不超过中标人在项目中使用相关材料价格50%的罚款及其它整改措施，相关整改措施产生的费用及其他损失由中标人自行承担。

（9）预验收：中标人负责实施的项目安装调试合格后并经试运行达到系统正常使用后，中标人必须进行自检，中标人自检（该自检情况需在中标人提交采购人的申请竣工验收文件中注明及附含）合格后，中标人才可向采购人提交竣工验收申请报告及相关文件，采购人在收到竣工验收申请报告和相关资料起7日内完成预验收，预验收不合格由中标人进行整改，整改结束后需提交整改记录，整改期限为7日。如预验收不合格则相应增加次数，直至预验收合格。

（10）竣工验收：如通过预验收考评后，提交采购人组织的竣工验收专家组进行竣工验收。如采购人组织的竣工验收专家组进行竣工验收不合格，对于采购人组织的竣工验收专家组在验收过程中提出的问题，中标人必须认真整改，整改期为7天，在中标人整改到位并自检合格的基础上，采购人组织的竣工验收专家组进行第二次竣工验收，依次类推。

（11）项目只有通过采购人组织的竣工验收专家组竣工验收合格后，才视为项目竣工验收合格。各方共同签署竣工验收合格的文件，该日为项目竣工验收日。如中标人提交竣工验收申请报告后28日内，采购人未组织验收也不提出验收意见，则视为竣工验收合格，第28日视为竣工验收日。

（12）验收标准：项目实施过程资料齐全完整；硬件、软件平台运行良好，设备5年维护保养全部达到采购文件所要求的各项功能、达过常州市公安局武进分局、上级公安机关及行业相关建设标准要求且必须通过采购人组织的竣工验收专家组验收。

（13）竣工验收方法：由采购人、采购人邀请的专业人员及上级公安机关验收。

（14）预验收前，中标人须向采购人提交项目的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术资料及文档，安装、测试、检验、检疫、检定报告等文档并汇集成册，同时还应包括但不限于项目总体设计、概要设计说明、功能设计说明、用户操作手册、软件设计说明书、数据库设计说明等开发设计文档和测试计划、记录、用例、文档等，以及系统硬件配置文档、软件配置文档、日常维护手册等。

（九）售后服务要求

1、免费维护保养期：五年。本项目清单中另行约定维保时间的产品或服务除外。

2、维保期内的服务：中标人针对本项目需提供维护保养服务，提供保证系统正常运行所需要的维护保养及备品备件配件。中标人应对由于设备质量、项目实施质量、中标人设计选型失误及其他由于中标人原因造成的损坏、故障进行免费修复。若中标人不履行免费维护保养义务和责任，则中标人应承担由于违约造成的法律后果。由于设备质量、项目实施质量、中标人设计选型失误及其他由于中标人原因而导致或发生与此有关的人身伤亡、财产损失、环境损害及其他意外事件，以及产生的诉讼、索赔、损失补偿、行政处罚及其他费用，以及其他一切违约责任的后果，应由中标人承担。

3、服务响应时间要求

中标人应为采购人提供24小时“随传”服务，在接到采购人故障通知后的工作时间应2小时内到达故障现场维修，非工作时间应在4小时内到达故障现场维修，并能在8小时内排除故障；软硬件故障不能修复的，应替换同类型软硬件，保证系统运转正常，维护结束恢复正常后须由采购人书面确认，并形成维护维修记录（一式两份）。

（十）其他要求:

1、人员配置：本项目必须配备不少于4名项目组人员，其中必须包含1名项目负责人、1名技术负责人、1名安全负责人和1名信息安全负责人,投标文件中须详细列出人员名单及分工（具体格式详见“第八章——十、其他格式材料1”，并将项目组成员配置表上传至“第七章 投标文件的组成及提交须知” —“符合证明文件格式材料”—“投标文件有效性””）。

2、本项目投标时所选各种材料、设备（包括软件和硬件）在实施阶段如有升级（仅限于同品牌产品），在合同价不变的前提下中标人应优先选用升级产品，并保证其技术性能和参数指标优于原设备，不得要求采购人另外增加费用。中标人应对所供所有设备的质量负责。

注意事项：

1、本次采购的产品若为政府强制采购节能产品及环保清单所列产品，按照相关规定执行。

2、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标单位推荐资格；评审得分相同的，由报价较低的投标人获得中标单位推荐资格，如报价也相同，则采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品（标注）品牌相同的，按上述规定处理。

3、融资贷款。为推进常州市中小企业政府采购信用融资工作，助力中小企业发展，根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）精神，有关单位可以根据需要与相关银行联系，政府采购信用融资业务操作详见《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）。

- 第五章   评标方法和评标标准

一、评标方法

1、本次评审采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。

2、得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列，采购人确认投标报价低的为中标单位；得分且投标报价相同的并列，采购人确认技术部分得分高的为中标单位。

3、每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。

4、注意事项：评分标准中要求提供的证明文件及资料通过“常州政府采购交易管理系统”按对应评分项目（或数字编号）分别制作上传，必须保证内容具体、印章完整、清晰可辨。未按以上要求制作上传的，经评标委员会成员半数以上认定后作不得分处理。

二、评标标准

| 评分因素 | 评分项目 | 评分标准 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格分 （40分） | 1.1 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他报价得分=评标基准价/投标报价*40分。保留小数点后两位。 | 40 |  |
| 商务部分(37分) | 2.1 | 投标设备的技术参数完全符合招标文件的要求得20分，带▲项技术参数有负偏离每项扣2分，其他项参数有负偏离扣1分，扣完为止。 | 20 | 须按招标文件技术参数要求的规定提供相关证明文件等材料作为评标依据，否则不得分。 |
|  | 2.2 | 投标人具有信息安全管理体系认证证书(ISO27001),得1分。 | 1 | 提供证书,且ISO认证证书须在认监委网站查询为”有效”。 |
|  | 2.3 | 投标人具有信息技术服务管理体系认证证书(ISO20000)得1分。 | 1 |  |
|  | 2.4 | 投标人具有信息安全服务资质证书(CCRC)得1分 | 1 |  |
|  | 2.5 | 投标人所投核心产品（一楼指挥大厅大屏室内小间距LED显示屏）设备制造商具有 ITSS信息技术服务运行维护标准的得1分。 | 1 |  |
|  | 2.6 | 投标人所投核心产品（一楼指挥大厅大屏室内小间距LED显示屏）设备制造商具有软件能力成熟度模型CMMI3认证证书的得1分；CMMI4认证证书的得2分； CMMI5认证证书的得3分。 | 3 |  |
|  | 2.7 | 投标人所投核心产品（一楼指挥大厅大屏室内小间距LED显示屏）具有有效期内的中国环境标志产品认证证书的得1分。 | 1 |  |
|  | 2.8 | 2018年以来投标人承接过经政府采购的同类项目业绩（合同中必须包含室内LED大屏）有1个得1分，最高3分。 | 3 | 提供中标通知书（或中标公告网页截图）、合同（日期以合同签订时间为准） |
|  | 2.9 | 项目负责人具有注册一级建造师（机电专业）的得1分；具有信息项目管理师的得2分。最高得3分。 | 3 | 提供上述人员证书及投标单位为其缴纳的2021年6月-2021年8月的投标单位为其缴纳的人社部门社保证明 |
|  | 2.10 | 项目技术负责人具有高级项目管理师的得1分。 | 1 |  |
|  | 2.11 | 项目安全负责人具有安全员B证的得1分。 | 1 |  |
|  | 2.12 | 项目信息安全负责人具有CISP（注册信息安全专业人员）证书的得1分。 | 1 |  |
| 技术部分(23分) | 3.1 | 投标人根据招标文件、相关技术规范要求及现场实际情况对本项目LED显示屏、大屏系统、展示系统的技术重点、难点进行分析，提供完善、可行的解决方案。方案内容完善、科学、合理、可行的得6分；方案内容能基本满足本项目，比较可行的得4分；阐述内容一般、可行性不高的得2分。不提供不得分。 | 6 |  |
|  | 3.2 | 投标人根据招标文件、相关技术规范要求及现场实际情况对本项目会议系统、UPS系统、综合布线系统、强电系统、配套办公设备及其他设备施工、安装及调试的技术重点、难点进行分析，提供完善、可行的解决方案。方案内容完善、科学、合理、可行的得5分；方案内容能基本满足本项目，比较可行的得3分；阐述内容一般、可行性不高的得1分。不提供不得分。 | 5 |  |
|  | 3.3 | 为到达到整个音响扩声系统的音质效果、扩声效果、会场效果，投标人应根据招标文件、相关技术规范要求及现场实际情况提供相关技术方案及相关技术材料。方案及材料内容完善、科学、先进、可行的得3分；方案及材料内容较完善、科学、先进、可行的得2分；阐述内容一般、可行性不高的得1分。不提供不得分。 | 3 |  |
|  | 3.4 | 根据投标人提供的项目实施方案，如可行的质量管理方案、完整的项目进度安排、详细清晰的施工安排、具体合理的项目管理人员与技术人员的分工安排，以及可靠的保障措施、测试方案、项目总体验收方案等。整体方案思路清晰，针对性强，描述明确合理，得5分；整体方案较为清晰，描述较为合理得3分；方案描述一般的得1分。不提供不得分。 | 5 |  |
|  | 3.5 | 投标人完善的售后服务保障、备件提供和技术支持方案等，响应时间及时技术支持操作性强的，得4分；售后服务保障能力及响应和技术支持可操作性一般的，得2分；售后服务措施、售后服务网点分布、技术支持方案等较为简单，响应时间及方式内容缺失的，得1分；不提供不得分。 | 4 |  |

- 第六章   采购合同（格式）

采购人：                        （以下简称甲方）

供应商： _______________________（以下简称乙方）

集中采购机构：常州市武进区政府采购中心

（甲方）所需               （项目名称）以公开采购方式进行采购。经评审委员会确定               （乙方）为成交供应商。甲、乙双方根据《中华人民共和国民典法》、《中华人民共和国政府采购法》和其他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。

- 本合同由合同文本和下列文件组成

- 招标文件（含《常州市公安局武进分局情报指挥中心提升改造项目》技术方案）

- 投标文件；

- 中标通知书；

- 中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；

- 甲乙双方商定的其他文件等。

- 本合同附件

采购文件、投标文件、合同条款及中标通知书，中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

- 项目实施情况

总工期为合同签订后90日历天内，本项目在验收交付后之日起的5年维护保养服务期，维护保养服务期满方视为本项目结束。

- 三、货物名称、品牌、数量、单价、规格和标准

（详细清单见附件）

- 四、合同金额及付款方式

合同金额：本合同人民币总价款为　　　　　（小写），　　　（大写）。

本项目按实结算，并以项目完成后审计部门的审计结果作为结算依据。

付款方式：本项目合同签订后15日内支付合同价的30%作为预付款。验收合格并经审计单位出具审计报告后 7个工作日内支付至审定价的90%；维护保养期满后付清余款。（不计息）。

本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具发票。

- 五、工期要求

总工期90日历天，开工日自签订合同之日起日期为准。

注：开工日自签订合同之日起日期为准。竣工以竣工验收日为准。本项目在验收交付后之日起的5年免费维护保养服务期，5年免费维护保养服务期满方视为本项目结束。

本项目除清单中另行约定维保时间的产品或服务外，其他各清单项目免费维护保养期为五年：开始日期以项目竣工验收合格之日为准，至五年后免费维护保养期的最后一天，项目竣工验收合格后本项目五年运营维护费用均由乙方承担,第六年起项目维护保养费用将按照设备维护保养费和运营维护费用由甲乙双方友好协商后另行签订协议。驻场要求应符合合同条款要求。

- 六、项目结算：

1、本项目采用固定单价合同。

2、项目货款结算价包括：

①合同范围内的项目量

②变更项目

3、项目货款的结算原则：

①结算时单价按合同单价固定不变，工程量根据甲乙双方合同中约定应予计量且实际完成的并经甲方、审计审核的合格项目量确定；

完成甲方要求的合同以外的项目或发生非乙方责任事件的工程量按甲乙双方、审计现场签证确认。

②变更项目：

a因乙方过错（包括设计不合理）、乙方违反合同或乙方责任造成的变更：由此而产生的额外费用由乙方承担；

b因上述乙方的变更而造成设备的闲置、浪费和损坏的损失，由乙方承担。

c 因客观情况或特殊原因变更或者增补的设备、系统，经甲乙双方共同书面确认后可以对本项目部分设备或者系统进行变更，在本合同中有价格的按本合同单价进行计算；本合同中没有单价的设备、系统按变更或者增补单上约定的单价及收费标准（不高于市场价格并经甲方、审计确认）进行结算。

d项目变更按甲方变更指令，甲方、乙方、审计单位现场签证确认的工程量予以结算。

e非乙方原因出现项目不可实施部分，甲方应配合进行项目变更。

- 本项目费用的结算以审计单位审定的金额为准。

5、工程量计量规则：设备以现场清点为准；管线工程量以现场实测为准，本项目综合单价应包含损耗系数及波形长度，现场计量长度以点到点长度计量。未尽事宜参照《建设工程量清单计价规范》

6、本项目经全过程造价咨询，结算审计费用按以下方式支付：核减额在项目送审价10%以下，乙方不承担审计费用；核减额超过项目送审价10%-20%，超出10%部分的审计费用由乙方承担；核减额超过项目送审价20%以上，超过10%部分审计费由乙方承担，并按同等额度扣除项目款，并由建设主管部门进行通报。

- 七、项目实施

- （一）深化设计

- 甲方应及时提出清晰、完整、明确的规划及技术方案，协助乙方完成深化设计。

- 乙方完成深化设计后，必须及时制作施工图纸、项目实施方案、项目实施计划，项目实施工艺及其它保障项目实施所需材料并提交甲方。

- 乙方要根据甲方提出的规划及技术方案进行深化设计，深化设计的具体内容包括但不限于强电及弱电改造、LED显示大屏、会议系统、UPS升级系统和大厅展示系统。显示大屏系统由显示部分和控制部分等内容。

- 以上深化设计内容需经甲方审核通过后方可进行项目实施。未满足以上审核合格条件的，乙方必须进行修改，并承担修改风险。如经3次修改仍未通过必要审核的，甲方有权解除所签合同且不支付任何费用及赔偿。

- 本项目深化设计完成后，乙方应按甲方要求在项目实施前向甲方无偿提供3套图纸和技术资料，乙方所需图纸和技术资料自行解决。项目竣工时按国家相关规定日期内乙方向甲方提供3份竣工图和竣工技术资料，同时提供电子竣工图和电子竣工技术资料（内容与纸质文件一致）。上述图纸和技术资料，乙方不得提供给与本项目建设无关的任何第三方。

- （二）项目实施

主体项目由乙方负责项目实施，如发生专业分包工程，专业分包项目实施单位必须合法拥有相应的资质，应向甲方提供专业分包实施单位的营业执照、资质证明文件、专业分包合同，且专业分包单位必须经甲方及造价咨询单位认可后方可进行实施。该专业分包实施单位必须对乙方负责，乙方必须对专业分包实施单位进行监督、管理，并对专业分包实施单位质量、进度、安全等方面进行全程跟踪管理。

- （三）项目实施进度计划

1、项目实施进度计划提交：

乙方应在合同签订后7天内，向甲方提交2份其格式和内容符合合同规定相应项目实施的进度计划，以及为完成该计划而建议采用的实施性的项目安排和实施方案的说明。项目实施进度计划应按照关键线路网络图和主要工作横道图两种形式分别编绘，并应包括每月预计完成的工作量和形象进度。

2、项目实施进度计划的修订：

乙方应在确保甲方签署工期的前提下，每周对进度计划进行一次修订，并应在前一个进度计划的后一个周的周二前提交给甲方，以确保项目在预定工期内竣工。修改后的项目实施进度计划（除因甲方原因推迟外），仍应保证本合同项目在合同规定的工期内完成。

- （四）、项目工期

1、乙方应建立健全质量管理体系，落实质量控制责任制，在签订合同书后7天内向甲方提交开工报告，确立该项目的项目经理、技术负责人、项目管理负责人、项目安全负责人、项目质量监督负责人、资料员，项目施工组织计划、项目施工工艺、项目实施方案、技术措施、安全措施，相应的项目施工人员配备情况及数量和机械设备型号数量，设备到场情况和各种设备的实验报告及其它与项目实施相关的情况。以上情况乙方必须书面向甲方报告，征得甲方同意后方可开始实施。乙方应按双方约定的时间，迅速组织开工，并按进度计划进行实施。

2、暂时停工

一旦甲方有指令，乙方应按照甲方要求的时间和方式暂时停止本项目实施或其部分项目的实施。在暂时停工期间，乙方应妥善地保护本项目或其任何部分项目，并保障其安全无损。

下述原因的暂时停工在时间与费用上甲方不予补偿：

①由于乙方失误或违约导致的，或应由乙方负责的必要的停工；

②由于现场气候导致的必要停工（但本合同第七项第4条第4款第②点规定的情形除外）；

③乙方为调整本项目的实施部署，或为了本项目或其任何部分的安全而采取必要的技术措施所需的停工；

④因乙方过错（包括设计不合理）、乙方违反合同或乙方责任造成的变更：由此而产生的停工情形；

⑤因乙方进场材料未经报验审批通过擅自安装而产生停工的；

⑥本合同约定的其他情形。

3、暂时停工的补偿：

在执行本合同第七项第四款第4条的规定时，除该款①②③④⑤⑥所述原因引起的停工情况外，甲方应根据实际情况予以批准：

①根据合同规定乙方应得的延长工期；

②因这种暂时停工给乙方的费用补偿，甲乙双方应充分沟通协商。

4、工期的延长：

由于下述原因之一而影响项目进度，引起全场性停工，乙方有权要求延长本合同工期或单项项目的工期。

①有额外的重大变更；

②异常恶劣的气候条件，指以月计的某个时期的恶劣气候比当地气象部门20年的统计资料、以10年一遇的频率计算的平均气候还要恶劣而引起的项目延误，由甲方根据乙方提交的证明予以评定。异常气候在每个月对项目进度影响的评定，应在整个合同期内予以累计；

③由于甲方的延误或阻碍，并在接到乙方书面通知后7天内仍未纠正,造成推迟而影响；

④不是由于乙方的失误或违约而发生的其他特殊情况；甲方在与乙方适当协商，经甲方批准后确定延长工期的天数，并通知乙方。

5、拖期损失赔偿金

如果乙方未能按照本合同第四项规定的工期完成合同工程，则必须向甲方支付每天2万元拖期损失赔偿金。时间自预定的完成项目提交竣工验收报告之日起，到实际完成项目提交竣工验收报告之日止（扣除经甲方批准的延迟时间），按天计算。甲方可以从应付或到期应付给乙方的任何款项中扣除此赔偿金，但不排除其他扣款方法。扣除拖期损失赔偿金，并不解除本合同规定的乙方对完成本工程的责任和义务。

- （五）项目质量的控制

乙方所提供的服务必须符合国家有关标准和采购文件（含技术要求）和报价文件的要求。乙方应当对项目实体质量实施全程有效监控，确保项目质量合格，并随时向甲方通报项目质量问题。甲方、造价咨询单位将派人员对乙方的项目进行全过程跟踪、审计、检查、抽查、监督、记录、拍摄项目实施情况及质量情况，乙方应积极配合检查工作。

1、 在项目实施过程中，乙方必须严格监督自身及专业分包单位的实施情况，对于专业分包单位的每个班组，乙方需派人进行全程监督、管理，实行旁站制度，并对整个实施过程进行拍照和记录实施日志，确保项目质量和项目安全。

2、乙方开工前须提供符合国家及相关标准的工艺流程，该工艺流程需经甲方同意后方可实施。在项目实施过程中，乙方必须严格按照该工艺流程进行实施，如乙方未按工艺流程实施，甲方有权要求乙方进行返工整改并处以不超过乙方在项目中使用的相关设备价格50%的罚款，相关返工整改费用及由此产生的损失由乙方自行承担。乙方若中途对工艺进行调整，需事先征得甲方同意后，方可按调整后的工艺进行实施。

3、对于隐蔽项目（包括重要部位、重要工序及工艺流程，本小节以下简称隐蔽项目）实施，甲方及造价咨询将实行现场旁站，跟班检查，并现场签认，实现全过程旁站造价咨询。隐蔽项目覆盖前乙方应进行自检自验，确保项目质量合格，甲方及造价咨询单位将进行现场确认，只有等甲方及造价咨询单位确认合格后，隐蔽项目才能进入下一道工序。如甲方及造价咨询单位未确认隐蔽项目合格，而乙方擅自进行下一道工序，该隐蔽项目甲方不予认可，同时甲方有权要求对该隐蔽项目进行返工整改，相关返工整改费用及由此产生的损失由乙方自行承担。

4、在项目实施过程中原材料、构配件及设备到货后须及时（5天内）报验。如发现有未经报验的材料及设备进场实施的，甲方有权责令停工进行整改。对不符合采购技术参术、规格型号的设备有权责令退场。发生的相关费用及由此产生的损失由乙方自行承担。

5、项目质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因项目质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。

6、双方对项目质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

7、在项目实施过程中乙方保证本项目所涉设备及其各部件应为全新、未曾使用过之优质产品，与规定的质量、规格和性能相符，并保证该产品确系原厂制造，同时提供原厂承诺的产品质量保证书、技术性能说明书、有关部门的检测测试报告、质量标准认证证书等相关材料。在合同履行过程中一旦发现不能满足技术要求的产品，成交供应商应无条件更换符合采购人及本项目技术要求的产品。

8、在项目实施过程中乙方需按照甲方要求统一使用统一运维及点位校准软件。不得以任何理由要求增加费用。

9、该项目实施过程中，服从常州市公安局武进分局的统一协调。对项目实施过程中出现的不配合导致项目推进困难的，甲方有权协同其它相关部门提请终止合作，重新选择合作单位，并保留追究赔偿责任的权力。

- （六）、 项目安全、保卫、文明施工

1. 乙方在合同实施过程中应遵守项目建设相关法律法规的规定，并应充分履行以下义务，包括但不限于：

（1）乙方应按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全

（2）按安全文明施工要求采取施工安全措施，确保 工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人 身伤害和财产损失；

（3）所有拆除设备需完好拆除、集中推放，配合建设单位办理相关手续。

（4）按照第环境保护约定负责施工场地及其周边环境 与生态的保护工作；

环境保护：承包人应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。在合同履 行期间，承包人应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的扬尘、大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行 的防范措施。承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因 上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或） 延误的工期由承包人承担。

（5）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用 公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生 活的，应承担相应责任

2. 在整个项目实施过程中乙方应采取必要的安全、保卫和环境保护措施，以及周全考虑和全面确保夜间施工、安全文明施工、冬雨季施工、超高施工、吊装加固、脚手架搭拆、施工排水、检验试验、赶工措施、现场施工围护、施工用电、系统或设备由周边电源取电实施、已完工工程及设备保护责任有效落实，承担项目施工过程中全部人员、装备、设备、环境的保全、保护、保养、管理和合法合规使用职责，如果由于乙方未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、财产损失、环境损害及其他意外事件，以及乙方未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而产生的诉讼、索赔、损失补偿、行政处罚及其他费用，以及其他一切违约责任的后果，应由乙方承担。

3.保持现场整洁和竣工时的现场清理：

在项目实施期间，乙方应随时保持现场整洁，施工装备和材料，设备应整齐妥善存放，废料与垃圾以及不需要的临时设施应及时清除，拆除并运走，项目竣工验收前乙方应从现场清除并运出乙方装备、剩余材料、垃圾和各种临时设施，并保持整个现场及机房整洁，达到甲方认为合格的使用状态。相关费用由乙方自行承担。

4.文物的保护：

在工程现场发掘出的所有的文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品，均属于国家财产。乙方一旦发现这类物品时，应采取一切必要的措施保护现场，防止其工人或其他任何人员移动或损坏任何该类物品，并且立即将此发现通知甲方。如果由于这样的指令使乙方工期受到拖延或增加了费用，则甲方在与乙方协商后应确定：

（1）根据第七项第四款第4条规定乙方应得的延长工期；

（2）本项目工程款中应当增加的额外费用。

5.施工对邻近房产和群众的干扰：

实施和完成本合同工程的一切施工作业，应不影响邻近建筑物、构造物的安全与正常使用，也不干扰群众的生产、生活和通行方便（难以避免的、且维持在合理范围和程度内的干扰除外）。如果发生上述情况，甲方协助乙方予以协调，如发生索赔、赔偿、诉讼费用及其他开支时，由乙方承担费用。

8  弃土、废弃物、垃圾、排污：

乙方在施工过程中，必须保证施工现场的整洁卫生，相关弃土、废弃物、垃圾、排污要按照相关部门要求，及时清理并运离施工现场。

（1）土方运输和调配，乙方应服从甲方的统一管理，弃土、废弃物、垃圾、排污工作由乙方负责。

(2)乙方应按工程所在地弃土、废弃物、垃圾、排放泥浆的有关规定办理相关手续。泥浆应收集并运离，不得排入市政污水管网。

(3)乙方的渣土运输车辆必须符合相关规定和要求。

(4)乙方进场后，应处理好场内的排水，施工排水必须符合相关规定，排水工作由乙方负全责。

9 项目实施现场应严格执行安全管理制度，严禁违章作业。如发生安全问题按以下罚则处理：

- 进入工地现场不戴安全帽进行施工者罚款100元／人次，戴帽不系带罚款50元／次；

- 穿硬底鞋或拖鞋进行施工者罚款50元／次；

- 高空作业应系好安全保险带，不系者罚款100元／人次，酒后施工者罚款100元／次；

- 临时用电线路乱拉乱接者罚款100元／次；

- 严禁一切赌博活动，如有发现根据情节轻重，罚款500～1000元／次；

- 严禁打架斗殴、酗酒闹事、偷窃扒拿，违者罚款1000元／次。情节严重者送当地派出所处理；

- 现场平整清洁，发现弃土、垃圾、废弃物、排放泥浆罚款50元／次；

- 现场材料堆放整齐，如现场堆放杂乱无章，罚款100元／次；

- 如因乙方现场配合不当导致甲方发出整改通知令的，发出整改通知令一次罚款1000元／次。

- 原材料、构配件、设备到货后须及时（5天内）报验，未按要求及时报验的或未报验就用于项目的每次罚款500元。报验时保证材料不全的每次罚款200元。原材料、构配件报验或取样送检不合格的、设备参术规格型号与采购文件不符的须12小时内清理退场，逾期每次罚款1000元；

- 拆除设备未按要求进行成品保护，如发生损坏每次罚款500元。

- （七）变更

1、变更：

（1）如确因设计不合理，甲乙双方均可提出工程变更，经甲方、监理确认后实施，此类变更对工程合同总价的影响不予调整。

（2）如甲方要求增加或减少工程内容，应签发变更指令，并由乙方出具变更图纸和变更清单，经甲方、监理确认后实施，此类变更工程价格的增加或减少，以成交的工程量清单中的单价为依据。如果工程量清单中未包含适用于变更工程的单价，则按照本合同第六项第3条第②款的规定计算变更单价，经监理、造价咨询单位审核并由甲方签字认可，作为变更单价定价的依据。

（3）如果发出本工程的变更指令是因乙方过错、乙方违反合同或乙方责任造成的，则这种变更引起的任何额外费用应由乙方承担。

2、变更的指令：

(1)所有变更均必须经甲方批准后以书面形式向乙方发出，乙方应按照变更指令的有关要求予以执行。

（2）没有甲方的指令，乙方不能进行任何变更。

（3）乙方提出变更申请的，甲方应在3日内安排会议与乙方讨论变更事项，一般变更由甲方签字确认明确变更指令，重大变更由双方通过会议纪要明确变更指令。

- （八）项目试运行

本项目安装调试结束后具备试运行条件。乙方应在试运行前48小时以书面形式通知甲方。只有在取得甲方书面同意的基础上，乙方才能开始试运行。通知包括试运行内容、时间、地点。试运行合格，双方在试运行记录上签字。本项目试运行至少为30天，试运行须在预验收前进行。

- 八、产品到货验收、预验收、竣工验收、竣工资料

- 1、产品的到货验收标准、方法及时间

（1）验收标准：所有建设成果、设备和产品名称、数量、技术文档及配置符合工程量清单和深化设计成果要求，包装完好。

（2）验收方法：由甲方、乙方、第三方专业机构到场验收，对不满足前述①验收标准的货物，甲方有权拒绝而验收。验收时乙方必须出具货物符合国家规定的合格证书及产品说明书，但不能解除乙方在货物质量保证期的责任。

（3）验收申报材料：出厂合格证、随带技术文件和出厂试验记录或运行记录，实行安全认证制度的产品应有安全认证标志。

（4）外观检查：产品有铭牌、附件齐全、电气接线完好、设备器件无缺损、涂层完整符合要求，无明显碰撞凹陷。导线包装完好，表面无明显划痕，不松股、扭折和断股导线，测量线径符合制造标准。导管无压扁、内壁光滑，管径厚度符合制造厂标。

（5）乙方到货后五个工作日内向甲方申报到货验收，甲方在乙方申报材料齐全后组织到货验收。

（6）施工材料在项目竣工验收日前发生的风险均由乙方负责。

（7）乙方在项目中使用未申报到货验收或到货验收未合格的材料，甲方有权要求乙方整改，具体为限期申报到货验收、拆除相关材料重新安装到货验收合格的材料、并可处以不超过乙方在项目中使用相关材料价格50%的罚款及其它整改措施，相关整改措施产生的费用及其他损失由乙方自行承担。

- 2、项目预验收和竣工验收

（1）本项目完成竣工验收需进行预验收和竣工验收。

（2）预验收：乙方负责实施的项目安装调试合格后并经试运行达到系统正常使用后，乙方必须进行自检，乙方自检（该自检情况需在乙方提交甲方的申请竣工验收文件中注明及附含）合格后，乙方才可向甲方提交竣工验收申请报告及相关文件，甲方在收到竣工验收申请报告和相关资料起7日内完成预验收，预验收不合格由乙方进行整改，整改结束后需提交整改记录，整改期限为7日。如预验收不合格则相应增加次数，直至预验收合格。

（3）竣工验收：如通过预验收考评后，提交甲方组织的竣工验收专家组进行竣工验收。如甲方组织的竣工验收专家组进行竣工验收不合格，对于甲方组织的竣工验收专家组在验收过程中提出的问题，乙方必须认真整改，整改期为7天，在乙方整改到位并自检合格的基础上，甲方组织的竣工验收专家组进行第二次竣工验收，依次类推。

（4）项目只有通过甲方组织的竣工验收专家组竣工验收合格后，才视为项目竣工验收合格。各方共同签署竣工验收合格的文件，该日为项目竣工验收日。如乙方提交竣工验收申请报告后28日内，甲方未组织验收也不提出验收意见，则视为竣工验收合格，第28日视为竣工验收日。

（6）验收标准：项目实施过程资料齐全完整；硬件、软件平台运行良好，设备5年维护保养全部达到采购文件所要求的各项功能、达过常州市公安局武进分局、上级公安机关及行业相关建设标准要求且必须通过甲方组织的竣工验收专家组验收。

（7）竣工验收方法：由甲方、甲方邀请的专业人员及上级公安机关验收。

（8）预验收前，乙方须向甲方提交项目的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术资料及文档，安装、测试、检验、检疫、检定报告等文档并汇集成册，同时还应包括但不限于项目总体设计、概要设计说明、功能设计说明、用户操作手册、软件设计说明书、数据库设计说明等开发设计文档和测试计划、记录、用例、文档等，以及系统硬件配置文档、软件配置文档、日常维护手册等。

（9）项目建设中乙方必须对实际供货、建设的项目，在本企业、公司财务资料中对参与的每个项目分别单独核算，显示明晰的经济活动过程，并提供相关单独核算管理项目的财务资料，作为预验收及竣工验收资料的必要组成部分。乙方拒绝、阻挠的，将不予预验收及竣工验收和项目结算。

- 3、 竣工资料

乙方应在项目完工后分别按照国家有关部门的相关规定及甲方的有关要求编制竣工资料。项目的竣工图须在项目竣工验收通过后在国家规定的时间内提交甲方审查，全部项目完工后，乙方须向甲方提交2整套甲方认为完整、合格的纸质竣工文件及2套竣工文件光盘（内容与纸质文件内容一致）。

- 九、五年免费维护保养服务承诺

- 1、甲乙双方必须遵守技术文件上所注法规。详见本合同附件。

- 2、5年维保期限：自项目通过验收之日起计算五年。

- 3、提供5年技术支持及5年维护保养要求：

乙方针对本项目需提供维护保养服务，提供保证系统正常运行所需要的维护保养及备品备件配件。乙方应对由于设备质量、项目实施质量、乙方设计选型失误及其他由于乙方原因造成的损坏、故障进行免费修复。若乙方不履行免费维护保养义务和责任，则乙方应承担由于违约造成的法律后果。由于设备质量、项目实施质量、乙方设计选型失误及其他由于乙方原因而导致或发生与此有关的人身伤亡、财产损失、环境损害及其他意外事件，以及产生的诉讼、索赔、损失补偿、行政处罚及其他费用，以及其他一切违约责任的后果，应由乙方承担。

- 4、服务响应时间要求

乙方应为甲方提供24小时“随传”服务，在接到甲方故障通知后的工作时间应2小时内到达故障现场维修，非工作时间应在4小时内到达故障现场维修，并能在8小时内排除故障；软硬件故障不能修复的，应替换同类型软硬件，保证系统运转正常，维护结束恢复正常后须由甲方书面确认，并形成维护维修记录（一式两份）。若乙方在8小时内未修复，甲方每次可视情扣缴乙方违约金，每次扣缴乙方违约金不超过1000元，若乙方在24小时内未修复，甲方每次可视情扣缴乙方违约金，每次扣缴乙方违约金不超过1万元，若乙方数天内未修复，则甲方每次可视情扣缴乙方违约金，每次扣缴乙方违约金不超过故障天数*1万元。同时甲方有权根据实际情况另行聘请其他单位进行维修，乙方应提供技术支持，在此期间发生的一切维护保养费用由乙方承担。

- 5、设备完好率要求

（1）本项目LED显示屏、大厅展示完好要求为平整度、亮度及可视角度、白平衡效果、色彩的还原性、有无马赛克、死点现象、有无色块、像素失控率、灰度等级、亮度鉴别等级、灰度非线性变换符合项目建设单位及LED显示屏通用验收检测标准规范要求，图像清晰锐利、画面稳定、色彩准确，数据传输延迟在质量限值内。以上各项质量要求中，同一设备存在任一故障均视为设备不完好。小间距显示屏安装完毕后，整屏坏点率为0；五年内整屏坏点率不超过万分之五，出现坏点后需48小时内修复。五年内小间距显示屏色度均匀性不大于±0.05，小间距实时画面显示同步≤50ms，出现色度偏差或同步性延时问题需48小时内修复。

设备完好率达不到要求，甲方每次可视情况扣缴乙方违约金，每次扣缴乙方违约金不超过1万元。

- 对于不能及时修复的故障和该型号的设备完好率达不到甲方要求的，乙方应及时增加相应维护保养人员及备品备件到武进本地进行维护保养，确保维护保养达到甲方要求，甲方不另行支付费用。

- 6、 免费修复的特殊故障说明

- 乙方提供的所有设备不得出现周期性或者定期、不定期死机现象，若出现上述故障，应无条件免费更换同品牌、同型号的新设备，如原型号设备停产可用高于原型号参数的设备替换。

（2）同一设备如发生三次同一故障，出现第三次故障时，无条件免费更换同品牌、同型号的新设备，如原型号设备停产可用高于原型号参数的设备替换。

（3）设备的硬件、软件及配置发生故障，导致不能正常运行或运行错误，均视为故障，乙方要进行免费维修或调试，并参与完好率考核。

- 7、售后文档要求

（1）乙方应在项目完工后分别按照国家有关部门的相关规定及甲方人的有关要求编制竣工资料。工程的竣工图须在工程竣工验收通过后在国家规定的时间内提交甲方审查，全部工程完工后，乙方须向甲方提交3整套甲方认为完整、合格的纸质竣工文件及3套竣工文件光盘（内容与纸质文件内容一致）。

（2）乙方应在项目完工后分别按照国家有关部门的相关规定及甲方人的有关要求编制竣工资料。工程的竣工图须在工程竣工验收通过后在国家规定的时间内提交甲方审查，全部工程完工后，乙方须向甲方提交3整套甲方认为完整、合格的纸质竣工文件及3套竣工文件光盘（内容与纸质文件内容一致）。

（3）乙方应根据甲方要求提供不限于以上的售后文档。

- 8、其他

（1）在5年免费维护保养期内对于非设备质量、非项目实施质量、非乙方设计选型失误及其他非乙方原因造成的损坏，乙方在甲方要求下应进行维修。乙方不收取任何服务费，只收取设备的成本费、项目实施所需的其他材料成本费及项目实施费，相关维修费用由甲方承担，维修费用不得超过成交价格。

（2）对于甲方提供的符合系统设计需求的含5年维护保养的全新硬件设备，乙方不得拒绝使用，并应负责设备后期维护保养，合理解决在设备接入、使用、维护保养中出现的问题，相关费用甲方不另行支付。

（3）涉及结构部分（如大屏支架）的各组成部分全寿命周期内，如出现结构性损坏或因质量、施工等一切问题引发的第三方损失、事故、诉讼、赔偿，相关法律、经济、社会等一切责任均由乙方承担，由此产生的费用由乙方承担，相关设备由乙方免费修复。

- 十、保险：

本项目投保工程一切险和第三方责任险，费用不单独计量，包含在乙方的投标报价总价中。乙方及专业分包项目实施单位雇佣的所有人员的安全事故保险费、项目实施设备保险费、运输保险费，由乙方摊入各相关工程细目的单价或总价中。

- 十一、资产归属

竣工验收之日起本项目所有设备及系统归甲方所有。

- 十二、知识产权

1、乙方应保证甲方在中国境内使用货物、货物的任何一部分或其他知识产权时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

2、甲方为实施项目自行编制或委托编制的技术规范以及反映甲方要求的或其他类似性质的文件的著作权属于甲方，乙方可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经甲方书面同意，乙方不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

3.除专用合同条款另有约定外，承包人在合同签订前和签订时 已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。

- 十三、合同生效

本合同为附条件生效合同，除甲乙双方签章，武进区公共资源交易中心见证外，还应满足以下条件时合同生效：

- 十四、双方责任

- 1、甲方的责任：

（1）甲方应妥善保管和合理使用设备，并按规范进行设备的日常管理，如遇意外事故出现问题或故障，甲方应及时通知乙方，并配合乙方按协议约定的内容检查线路设备和系统。

（2）甲方应按本合同约定向乙方支付合同所述支付款项；甲方应积极向政府财政部门报告将其建设并经审计后的经费总额列入财政预算，按时办理支付手续。

（3）按需组织并进行项目阶段验收工作，经甲方认可、签字确认后作为后续终验的有效组成部分。

（4）提供乙方在项目实施过程中水电并承担相应费用。

- 2、乙方的责任：

（1）乙方负责对本合同相关设备的采购及项目实施建设。

（2）乙方保证所提供设备符合报价文件内容并达到整套系统的运行质量要求，达到采购文件要求。

（3）乙方所提供的设备质量应符合国家主管部门的质量标准和技术要求，满足甲方采购文件技术要求所规定的参数需求。

（4）乙方负责系统整体项目实施，以及合同范围内项目的保护与5年维护保养，项目竣工验收日前乙方承担照管与维护责任，若发生人为或非人为损坏及被盗、被抢、意外撞击、火灾、水灾、台风、地震等自然灾害及其他一切的损害，由乙方自行无偿予以修复。在合同约定的5年维护保养内，对设备质量、项目实施质量、乙方设计选型失误及其他由于乙方原因造成的损坏、故障，乙方应免费修复。

（5）乙方应遵守项目建设安全生产有关管理规定，严格按安全管理规定项目实施，负责对项目实施人员进行安全教育，在项目实施过程中遵守安全操作规程。现场人员高空作业应穿防滑鞋、系好安全带，配带齐有效安全防护用器。并随时接受行业安全人员依法监督检查，采取必要安全防护措施，消除事故隐患。在项目建设维护过程，如因乙方自身原因造成事故，责任由乙方承担。

（6）乙方在项目实施过程中必须遵守甲方制定的项目管理制度。及时执行甲方发出的指令并予以及时书面回复。

（7）乙方应对项目实施现场工作人员进行安全教育，并对其安全负责，甲方不得要求乙方违反安全管理的规范进行项目实施。

（8）合同期满后，甲方根据需要使用、调整、变更系统设备等，乙方应予积极配合，按成本价优惠计收变更项目的项目实施、新增设备、材料费。

（9）乙方应严格按照采购文件中所约定的整体性能指标要求、技术参数指标及要求给予实施、落实。

（10）乙方负责编制规范的利旧资产、设备拆除方案，制定安全措施，制定设备成品保护措施，并由专业技术人员现场监督。

（11）乙方在进行拆除过程中，严格遵守安全操作规范进行作业，做好安全防范措施，确保安全作业。凡因乙方拆除过程中发生的人身伤害、火灾等一切事故，均由乙方承担一切经济责任和法律责任，因事故给甲方造成经济，由乙方按实际损失赔偿给甲方。

（12）乙方在项目实施阶段需对拆除设备进行成品保护，如有损坏需进行修复或照价赔偿。拆除设备需按甲方要求统一堆放，堆放场地由乙方负责，场地需确保堆放设备无损伤。对需要报废的设备，按照甲方要求登记造册后移交甲方指定单位进行报废，并办理相关移交手续，上述相关费用包含在综合单价中，不另行计价，如有遗失或损坏需照价赔偿。

（13）乙方禁止转包。主体项目乙方不得分包，如发生专业分包项目，专业分包项目实施单位必须具备相应的项目实施资质并经甲方及第三方专业机构认可后方可进行项目实施，但甲方及第三方专业机构对专业分包项目实施单位项目实施资质认可，不影响乙方对专业分包项目实施单位项目实施质量、项目实施进度、项目实施安全等方面进行全程跟踪管理以及其项目实施质量、安全等一切责任的承担。

（14）乙方应及时支付各项费用及材料等款项，如有拖欠投诉且情况属实，甲方将从下一次支付项目款中扣除拖欠金额，并按有关规定直接支付投诉方，支付金额纳入乙方总项目款中结算。

（15）按本合同规定应由乙方完成的工作（包括合同、会议纪要约定内容以及设计变更等），如乙方拒绝完成或不能按合同要求完成，甲方有权安排第三方完成，并按实际发生费用从乙方当期应收项目款中代扣代付，影响工期的责任由乙方负责。

（16）乙方应做好相关部门（供电、市政、城管、建设、环保、交通、通信、消防、乡镇等及上级公安机关科技、信通、技防等部门）的协调工作。

（17）乙方在项目实施阶段需对甲方原有设备进行成品保护，如有损坏需进行修复或照价赔偿。

（18）在项目实施过程中行政事业单位收费由乙方承担。

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

- 3、甲方违约责任

（1）在合同生效后，甲方无正当理由拒绝验收或拒付合同款项的，应向乙方偿付合同总价10％的违约金。

（2）在合同生效后，甲方应按本合同的约定及时向乙方支付合同所述款项。如违约，乙方保留追究相关赔偿的权力

（3）甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的项目的，应当承担乙方由此造成的一切损失。

- 4、乙方违约责任

（1）在本合同生效后，乙方无理由要求终止本合同或解除合同的，应向甲方偿付合同总价款的10%作为违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

（2）乙方提供的产品不符合本合同要求的，甲方有权拒绝接收，同时要求乙方提供本合同约定的产品，由此产生的损失全部由乙方承担。

（3）无正当理由而未能根据本合同规定开工；或在接到甲方关于工期加快的通知后的15天内无正当理由未能采取措施加快进行本项目或其关键部分的项目实施。应向甲方偿付合同总价款的5%作为违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

（4）本项目竣工验收质量检验评定达不到本合同约定的；如可修复，乙方应及时予以修复；如属无法修复的，甲方不但有权停止支付该项目的投资款，并由乙方赔偿一切经济损失。

（5）若因乙方责任影响进度或交付不合格从而影响甲方按期正常使用的，每延期壹天，乙方应向甲方支付壹万元人民币作为违约金，总额最高不超过本合同总价的5％，同时甲方有权解除合同。

（6）若乙方在项目实施过程中的质量及进度严重不符合甲方要求，并经甲方书面警告无效的，则甲方有权解除本合同，无条件收回本项目全部或部分项目，另行委托项目实施，由此引起的一切费用均由乙方承担。并向甲方偿付合同总价款的2%作为违约金。

（7）乙方在维保期内不履行本合同约定义务的，则甲方在向乙方发出书面通知的14天内仍未纠正完毕的，甲方可要求乙方承担违约责任。甲方同时有权委托第三方纠正，纠正的一切损失由乙方承担，损失计算按甲方与第三方签订的合同为准。

（8）若因乙方原因中途退场的，视为乙方违约。甲方有权要求乙方承担不超过本合同总价的5％违约金或赔偿损失的同时还有权随即接管所有项目，并对乙方已完成的部分不作任何补偿。

（9）现场项目组成员如不符合投标文件人员构架及履职情况，应向甲方支付不超过合同总价款5％的违约金。

（10）乙方实质性违反本合同条款任何一条约定的，均视为违约。

（11）违约方承担违约责任并不影响其合同项下的义务(合同解除的除外)

- 十五、不可抗力条款

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

- 十六、合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

十七、争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第 （1）  种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

- 十八、补充协议

合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力，补充协议的生效应符合本合同相关规定。合同补充条款应同时报武进区公共资源交易中心备案。

1、图纸：乙方设计的满足甲方要求并经甲方确认的全部设计图纸和可能附有的计算书和有关技术资料，以及变更的设计图纸，或由乙方提交并经甲方批准的项目实施工艺图、计算书和其他有关技术资料。

2、合同履行过程中甲方有权对采购文件中规定的货物数量、系统和服务予以增加或减少，乙方不改变成交单价。

3、乙方未提出参数负偏离的产品，视为能完全满足甲方及本项目技术要求，投标时未提出但合同履行期一旦发现不能满足参数要求的产品，乙方必须无条件更换，甲方不另行支付费用。

4、乙方应充分考虑项目建设期产品更新换代及停产的风险，项目建设期内如遇产品此类风险，应无条件升级为不低于原投标产品品牌、性能的替代产品，或更换符合甲方要求的产品，甲方不另行支付费用。

- 十九、其他

甲方认为可以培训的前一周提出需求，由乙方提供培训计划及资料进行培训，确保甲方培训后能熟练操作、了解构造原理、日常维护、排除一般故障。乙方保证对甲方各单位两名以上人员进行现场培训。培训时间地点由甲乙双方另行协商确定。

- 二十、合同保存

1、本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。

2、本合同一式5份，甲方 2 份，乙方2 份，常州市武进区政府采购中心 1 份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）： （盖章） |  | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- | --- |
| 地址： |  | 地址： |
| 法定（授权）代表人： |  | 法定（授权）代表人： |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |

★.备注：甲乙双方必须以本格式文本拟订合同。

- 第七章    投标文件的组成及提交须知

| 名称 | 类别 | 相应内容 |
| --- | --- | --- |
| 投标文件组 成 | 投标文件格式材料 | *投标文件封面 |
|  |  | *开标一览表 |
|  |  | 中小企业声明函 |
|  |  | 项目实施方案 |
|  |  | 基本服务承诺书 |
|  |  | 认为需要提供的其他证明材料 |
|  | 资性证明文件格式材料 | △营业执照或事业单位法人证书 |
|  |  | △法定代表人身份证明或授权委托书 |
|  |  | △资格承诺声明函 |
|  |  | 经“信用中国”网站查询未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  |  | △信用承诺书 |
|  |  | △落实政府采购政府需满足的资格条件（详见采购公告） |
|  |  | △特定资格条件（详见“投标文件的格式”—“资格审查材料”） |
|  | 符合证明文件格式材料 | *投标函 |
|  |  | *报价明细表 |
|  |  | *技术偏离表 |
|  |  | 投标文件有效性(根据采购文件要求填写,如采购文件无相关要求,此条可不填写) |
|  | 综合评审文件格式材料 | 采用综合评分法的项目，每项评分材料按第五章“评标方法和评标标准”评分细则中对应评分项目（或数字编号）分别上传。 |
| 投标文件提交须知 | - 1.本部分内容仅列明格式材料要求，不代表所有列出格式的材料必须全部提交，具体提交以采购文件规定的资格条件、评分标准要求及采购文件给定格式等内容为准。 - 2.带“△”项材料如未按第八章“投标文件的格式”——“资格审查材料”要求提交，将作资格审查不通过处理，带“*”项材料如未按要求提交，将作无效投标处理。 - 3.投标单位应严格按照以上顺序及要求对应上传投标文件，混乱的编排、上传、文件资料不清晰可辨导致投标文件被误读或查找不到相应内容，将导致资格审查不通过、评分项不得分、无效投标等严重后果。 - 4.投标文件应按照采购文件要求的格式填写，无相应内容填写可填写“无”等明确的回答。 - 5.投标文件所附格式中要求填写的全部信息都必须正面回答并保证是真实准确的。 |  |

- 第八章   投标文件的格式

- 一、投标文件封面

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

- 二、开标一览表

### 1、投标人在提交投标文件时，应按照投标工具（常州市政府采购客户端）的提示流程编制提交开标一览表，开标一览表格式以投标工具中的为准。

## 三、中小企业声明函

- 注意事项：请按照第二章“投标人须知前附表”列明的项目类别填写货物类还是工程、服务类。

中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的         （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、       （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、       （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

- 四、项目实施方案

采购文件中提出的需求是最基本的服务要求，各投标人须响应这些要求，并可以在此基础上，根据自身优势进一步优化。本方案可包括（但不限于）以下内容：

  - 详细实施方案

  - 投标人应就人员配备、技术保证、项目质量、服务期限等做出承诺

  - 对原始资料的调查与收集

  - 合理化建议（并提出相应可行的解决办法）

  - 需要招标人协助的事项

  - 投标人认为需要添加的内容

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期：     年    月    日

- 五、基本服务承诺书

- 我单位确保按中标结果确定价格并及时提供货物或服务。

二、承诺的基本服务：（质保期、交货日期、是否响应付款方式等）

三、需要采购人提供的配合：

四、其他服务承诺：

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期：     年    月    日

- 六、资格审查材料

△1、营业执照副本和税务登记证副本(或“三证合一”的营业执照副本）或事业单位法人证书。

△2、法定代表人身份证明书或授权委托书（格式详见附件1）。

△3、资格承诺声明函（格式详见附件2）。

4、未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单网上打印凭证。【此项无需提供，采购人在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定其资格审查是否通过。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。】

△5、政府采购供应商信用承诺书（格式详见附件3）。

△6、落实政府采购政府需满足的资格条件：如采购公告中明确专门面向中小企业采购，须按要求提供中小企业声明函；未明确专门面向中小企业采购，此项无需提供。

△7、特定资格条件：投标人须具有电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质或建筑智能化工程设计与施工贰级及以上资质（提供电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质证书或建筑智能化工程设计与施工贰级及以上资质证书）。

注意：1、以上加“△”材料必须按要求上传交易管理系统并加盖投标单位电子签章。

2、以上材料若不符合投标资格要求（或资料不齐全、资料不合格），则资格审查不通过。

附件1

1、法定代表人资格证明书（法定代表人使用）

常州市武进区政府采购中心：

本人（姓名）系（单位）的法定代表人。在     项目采购的投标活动中，以我单位的名义参加投标报名、资格审查、签署投标文件、与采购人协商、签订合同书以及执行一切与此有关的事项。特此证明。

法定代表人联系方式（手机）：

单位盖章：

法定代表人签名或盖章：

日期：年月日

注意事项：需附加盖投标单位公章的法定代表人第二代居民身份证复印件（正反面）。

2、授权委托书（非法定代表人使用）

常州市武进区政府采购中心：

本授权委托书宣告：本人（姓名）系（单位）的法定代表人，现授权委托（姓名）为我单位代理人，该代理人有权在     项目采购的投标活动中，以我单位的名义参加投标报名、资格审查、签署投标文件、与采购人协商、签订合同书以及执行一切与此有关的事项。

代理人在其权限范围及代理期限内签署的一切有关合同、协议和文件，我单位均予以认可并愿承担相应的法律责任。

委托期限：至本项目结束或新的授权委托书送到之日。代理人无转委托权。

法定代表人联系方式（手机）：

授权代表签名或盖章：

单位盖章：

法定代表人签名或盖章：

日期：    年   月   日

注意事项：需附加盖投标单位公章的法定代表人第二代居民身份证复印件（正反面）和加盖投标单位公章的授权代表第二代居民身份证复印件（正反面）。

附件2

资格承诺声明函

致本项目采购单位及武进区政府采购中心：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及采购文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位全称为，注册地点为，统一社会信用代码为，法定代表人（单位负责人）为。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

承诺单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期：年 月 日

附件3

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（负责人）：

年   月   日

- 七、投标函

致常州市武进区政府采购中心：

我方收到贵中心招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

1、愿意按照招标文件的一切要求，承接项目。一旦我方中标，我方保证在合同签订后立即履行合同约定的内容。

2、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成任务。

3、我们同意按招标文件的规定，本投标文件的投标有效期限为开标后45天。

4、我们愿意提供采购人在招标文件中要求的原始资料。

5、我们认为你们有权决定中标者。

6、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购合同监督暂行办法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》合同条款履行自己的全部责任。

7、我们认可并遵守招标文件（含招标公告、变更公告、更正公告等）的所有规定。

8、我们愿意按招标文件的规定交纳投标保证金。如我们在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同则投标保证金将被贵方没收。

9、如果我方被确定为中标单位，我方愿意在领取中标通知书时支付规定的履约保证金。且我方如未履行招标文件、投标文件和合同条款的，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行处理。有不可抗力情形的除外。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

电话：             传真：

地址：             邮编：

开户名称：

开户银行：

开户账号：

八、报价明细表

采购项目编号：

| 公安情报指挥中心提升改造项目工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 |  | 品牌、型号及相关配置（必须列出） | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、大屏显示系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 一楼指挥大厅大屏室内小间距LED显示屏（核心产品） |  |  | 123.35 | 平方 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 一楼指挥大厅大屏显示屏独立主控 |  |  | 40 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 一楼指挥大厅大屏控制器 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 高清视频输入板卡 |  |  | 3 | 张 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 高清视频输出板卡 |  |  | 3 | 张 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 一楼指挥大厅大屏可视化软件 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 一楼指挥大厅大屏安装结构 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 一楼指挥大厅大屏配电柜 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 一楼指挥大厅大屏工程线缆 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 主楼二楼会议室大屏室内小间距LED显示屏 |  |  | 21.06 | 平方 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 主楼二楼会议室大屏显示屏独立主控 |  |  | 6 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 主楼二楼会议室大屏控制器 |  |  | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 主楼二楼会议室大屏磁吸工具 |  |  | 2 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 主楼二楼会议室大屏安装结构 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 主楼二楼会议室大屏配电柜 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 主楼二楼会议室大屏工程线缆 |  |  | 1 | 批 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 情指中心二楼决策室大屏室内小间距LED显示屏 |  |  | 9.95 | 平方 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 情指中心二楼决策室大屏显示屏独立主控 |  |  | 4 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 情指中心二楼决策室大屏控制器 |  |  | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 情指中心二楼决策室大屏安装结构 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 情指中心二楼决策室大屏配电柜 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 情指中心二楼决策室大屏工程线缆 |  |  | 1 | 批 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 原大厅大屏拆除、保护及搬迁 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 电脑到大屏控制器用HDMI线（30米) |  |  | 30 | 根 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 电脑到大屏控制器用HDMI线（20米) |  |  | 40 | 根 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 电脑到大屏控制器用HDMI线（5米) |  |  | 5 | 根 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 电脑到大屏控制器用HDMI线（2米) |  |  | 10 | 根 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、扩声系统及电脑终端 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 音箱1 |  |  | 8 | 台 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 2 | 嵌入式音箱支架 |  |  | 8 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 功放 |  |  | 4 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 数字调音台 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 时序器 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 音频处理器 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 数字智能综合处理控制中心 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 数字会议控制主机 |  |  | 3 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 有线主席单元话筒 |  |  | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 有线主席单元话筒（鹅颈式) |  |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 有线代表单元话筒 |  |  | 30 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 有线代表单元话筒(鹅颈式) |  |  | 6 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2米延长线 |  |  | 39 | 根 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 系统分支盒 |  |  | 39 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 数字会议专用线缆 |  |  | 39 | 根 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 液晶屏升降一体机 |  |  | 6 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 显示器 |  |  | 6 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 图形工作站1（非组装机） |  |  | 4 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 图形工作站2（非组装机） |  |  | 11 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 图形工作站3（非组装机） |  |  | 18 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 27英寸4K显示器 |  |  | 8 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 34英寸21：9带鱼屏显示器 |  |  | 29 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 双屏显示器支架 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 显示器挂灯 |  |  | 42 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | A3多功能一体打印机 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | A4多功能一体打印机 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 笔记电脑 |  |  | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 音箱2 |  |  | 4 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 音箱壁装/吊装架 |  |  | 4 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、UPS及综合布线系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS机架 |  |  | 1 | 台 | 单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合价 |
| 2 | 功率模块 |  |  | 3 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 蓄电池 |  |  | 64 | 块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电池柜 |  |  | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 直流开关箱 |  |  | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 室外线缆1 |  |  | 285 | 米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 室外线缆2 |  |  | 22 | 米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 室内线缆3 |  |  | 10 | 米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 室外线缆4 |  |  | 10 | 米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 室外线缆5 |  |  | 80 | 米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 室内线缆6 |  |  | 100 | 米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 电气控制箱1 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 电气控制箱2 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 塑壳断路器 |  |  | 2 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 顶管2*MPP200 |  |  | 160 | 米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 顶管井1000*1000*1000 |  |  | 1 | 座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 顶管井600*600*1000 |  |  | 1 | 座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | PDU（10A) |  |  | 50 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | PDU（16A) |  |  | 10 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 48口万兆交换机 |  |  | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 万兆光模块 |  |  | 4 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 交换机机柜 |  |  | 3 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 六类非屏蔽双绞线 |  |  | 13280 | 米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 信息插座面板 |  |  | 68 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 桌面多媒体信息面板 |  |  | 28 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 六类非屏蔽模块 |  |  | 458 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 六类24口非屏蔽配线架 |  |  | 9 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 理线器 |  |  | 9 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 100对110配线架(含背板，含连接块) |  |  | 2 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 席位红外高清电动变焦半球 |  |  | 16 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 广角摄像头 |  |  | 14 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 硬盘录像机 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 硬盘 |  |  | 16 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 8寸人脸门禁 |  |  | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 开门按钮 |  |  | 3 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 24口千兆交换机 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 48口千兆交换机 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | PVC50管 |  |  | 100 | 米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | PVC20管 |  |  | 100 | 米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 辅材 |  |  | 1 | 批 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 桥架 |  |  | 90 | 米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 利旧电线电缆拆除、安装 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、一楼大厅展示系统 |  |  |  |  |  | 单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |
| 1 | 东区展示LCD显示屏1 |  |  | 9 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 大屏支架 |  |  | 9 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 东区展示LCD显示屏1辅材（含线缆) |  |  | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 触控系统 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 北区展示LCD显示屏2 |  |  | 16 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 大屏支架 |  |  | 16 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 北区展示LCD显示屏2辅材（含线缆) |  |  | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 交互系统前端播控程序 |  |  | 2 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 图形工作站4（非组装机） |  |  | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 同轴吸顶音箱 |  |  | 6 | 只 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 功率放大器 |  |  | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 音频处理器 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 中控服务器 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 编程控制软件 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 电源控制器 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 无线控制屏 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 无线路由器 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 55寸电视 |  |  | 3 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 电视支架 |  |  | 3 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 24口千兆交换机 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、暂列金部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工程咨询费及其他不可预见费用 |  |  | 1 | 项 | 200000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价（小写）： （大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

九、技术偏离表

采购项目编号：

| 序号 | 名称及内容 | 招标文件★技术参数 | 投标文件★技术参数 | 证明材料 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一楼指挥大厅大屏室内小间距LED显示屏 | ★显示屏采用COB全倒装工艺技术，R/G/B晶片全部为倒装，所有晶片与PCB基板不使用任何材质线材链接（注R/G/B是色光的彩色模式)，像素间距：≤1.25mm；像素密度：≥640000dots/m²。（提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章) |  |  |  |
| 2 | 一楼指挥大厅大屏控制器 | ★大屏拼接控制器需配置≥54路HDMI解码输出，≥48路HDMI 4K输入。 |  |  |  |
| 3 | 主楼二楼会议室大屏室内小间距LED显示屏 | ★LED灯管每个像素点封装采用1纯红、1纯绿、1纯蓝三像素，黑灯，表贴三合一封装。像素点间距≤1.56mm，像素密度≥401123 dots/m²。（提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章) |  |  |  |
| 4 | 情指中心二楼决策室大屏室内小间距LED显示屏 | ★LED灯管每个像素点封装采用1纯红、1纯绿、1纯蓝三像素，黑灯，表贴三合一封装。像素点间距≤1.56mm，像素密度≥401123 dots/m²。（提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章) |  |  |  |
| 5 | 展示LCD显示屏（东区、北区，2块） | ★屏幕尺寸≥55寸，LED光源；分辨率不低于1920×1080，双边拼缝≤1.8mm；亮度不低于500cd/m2，对比度不低于3500:1；图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级≥11级。 |  |  |  |
| 6 | 其他 | ★本项目要进行7*24小时不间断运行，为确保系统稳定可靠，必须考虑系统兼容稳定性，要求显示屏与大屏控制器须采用同一品牌（一、大屏显示系统清单中序号1、序号2和序号3采用同一品牌；序号10、序号11和序号12采用同一品牌；序号17、序号18和序号19采用同一品牌；） |  |  |  |
| 序号 | 名称及内容 | 招标文件▲技术参数 | 投标文件▲技术参数 | 证明材料 | 偏离情况 |
| 1 | 一楼指挥大厅大屏室内小间距LED显示屏 | ▲灰度等级≥16bit，刷新率≥6300Hz,亮度≥1200cd/m²；屏体色温支持2400-13000K可调。对比度≥12000：1（符合SJ/T 11281-2017《发光二极管（LED)显示屏测试方法》标准)。（提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章) |  |  |  |
|  |  | ▲投标人所投LED显示屏符合CESI-PC-0D74中HDR3.0显示的要求（提供认证证书复印件并加盖原厂公章) |  |  |  |
|  |  | ▲随机选择LED灯珠，在灯珠四侧面以水平夹角45°的方向施加推力110N，灯珠未破碎或脱落。NTSC色域覆盖率≥110%。（提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章) |  |  |  |
| 2 | 一楼指挥大厅大屏控制器 | ▲系统支持采集同步功能，对不同的采集通道或不同窗口进行同步控制，实现画面同步显示，误差小于10us。支持电脑桌面或窗口、自定义区域进行采集投屏，支持电脑桌面映像实时预览，并可反向控制桌面，实现远程控制。（提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章） |  |  |  |
|  |  | ▲支持PC软件客户端软件、WEB浏览器客户端、本地VGA/DVI外接显示器、鼠标、键盘操作管理设备。支持客户端和设备对讲功能；支持多个音视频输入源的音频信号从一个音频口输出，实现混音功能。（提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章) |  |  |  |
|  |  | ▲单张解码板卡支持≥18路HDMI视频输出接口，支持H.265/H.264/MPEG4/MJPEG解码协议，单块解码板最大可支持288路4CIF或162路720P或96路1080P或36路800W或30路1200W的视频实时解码输出。可以跨多台设备布局同一电视墙共同组成一个大的拼接屏来使用，拼接屏可采用4/9/16/25/36/49/64分割方式显示。（提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章) |  |  |  |
|  |  | ▲设备主控板支持320路（1080P分辨率、30帧/s，8Mbps码流)接收和320路（1080P分辨率、30帧/s，8Mbps码流)转发。系统支持智能拼缝补偿，能根据电视墙拼缝大小进行自动调节，精确到1个像素。（提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章) |  |  |  |
| 3 | 主楼二楼会议室大屏室内小间距LED显示屏 | ▲显示屏亮度≥800cd/m²；色温支持2000~10000K可调，刷新率≥3840Hz；对比度：≥3000：1。（提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章) |  |  |  |
|  |  | ▲支持语音控制屏幕开关和场景预案切换。（提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章) |  |  |  |
|  |  | ▲投标人所投LED显示屏符合CESI-PC-0D74中HDR3.0显示的要求（提供认证证书复印件并加盖原厂公章) |  |  |  |
| 4 | 主楼二楼会议室大屏控制器 | ▲支持多网口绑定，整机通过一个IP地址即可完成IP设备、模拟设备、SDI设备视音频数据的接入、转发和存储；具有容错网络模式、多址网络模式、负载均衡网络模式、链路聚合网络模式。（提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章） |  |  |  |
|  |  | ▲支持双电源冗余。具有2组风扇，每组6个风扇（支持热插拔、冗余；支持吹和抽两种模式同时工作)。电视墙支持单屏及拼接屏的1、4、6、8、9、12、16、25、32、36分割显示；支持视频切换流畅无黑屏现象，视频断开后保留最后一帧图像。（提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章) |  |  |  |
|  |  | ▲支持8640×3840、4000×3000、3840×2160、3296×2472、2592×2048、2048×1536、1920×1080、1600×1200、1280×720、704×576等解码分辨率；支持对输出分辨率进行自定义，分辨率不超过4096×2160。支持视频开窗、漫游功能，支持在底图上开窗漫游；单个输出端口具备≥64个窗口的开窗性能；单通道支持≥64个图层叠加，图层支持置顶或置底设置。（提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章) |  |  |  |
|  |  | ▲支持通过网络将计算机桌面投射到电视墙上，支持投射≥3840×2160分辨率的桌面；支持通过网络将计算机应用窗口（及其自定义矩形区域)投射到电视墙上，单台计算机支持≥8个任务窗口可投射。通过主控板VGA接口外接显示屏幕，可实时显示机箱温度、风扇转速、子板信息、电源模块信息、网络使用率信息、CPU/内存使用率信息等，实时监测机箱运作情况；支持通过本地界面进行业务配置 。（提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章) |  |  |  |
| 5 | 情指中心二楼决策室大屏室内小间距LED显示屏 | ▲显示屏亮度≥800cd/m²；色温支持2000~10000K可调，刷新率≥3840Hz；对比度：≥3000：1。（提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章) |  |  |  |
|  |  | ▲支持语音控制屏幕开关和场景预案切换。（提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章) |  |  |  |
|  |  | ▲投标人所投LED显示屏符合CESI-PC-0D74中HDR3.0显示的要求（提供认证证书复印件并加盖原厂公章) |  |  |  |
| 6 | 情指中心二楼决策室大屏控制器 | ▲支持多网口绑定，整机通过一个IP地址即可完成IP设备、模拟设备、SDI设备视音频数据的接入、转发和存储；具有容错网络模式、多址网络模式、负载均衡网络模式、链路聚合网络模式。（提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章） |  |  |  |
|  |  | ▲支持双电源冗余。具有2组风扇，每组6个风扇（支持热插拔、冗余；支持吹和抽两种模式同时工作)。电视墙支持单屏及拼接屏的1、4、6、8、9、12、16、25、32、36分割显示；支持视频切换流畅无黑屏现象，视频断开后保留最后一帧图像。（提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章) |  |  |  |
|  |  | ▲支持通过网络将计算机桌面投射到电视墙上，支持投射≥3840×2160分辨率的桌面；支持通过网络将计算机应用窗口（及其自定义矩形区域)投射到电视墙上，单台计算机支持≥8个任务窗口可投射。通过主控板VGA接口外接显示屏幕，可实时显示机箱温度、风扇转速、子板信息、电源模块信息、网络使用率信息、CPU/内存使用率信息等，实时监测机箱运作情况；支持通过本地界面进行业务配置 。（提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章) |  |  |  |
| 序号 | 名称及内容 | 招标文件一般技术参数 | 投标文件一般技术参数 | 证明材料 | 偏离情况 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

### 注意事项：

- 请按上表格式，依照采购文件项目要求相应内容逐项响应。

2、如根据采购文件要求需提供“证明材料”的，需填写证明材料名称；采购文件未要求提供“证明材料”的，可不填写。

3、如投标人提供的货物或服务与招标文件的要求存在偏离，偏离情况可填写“正偏离”或“负偏离”；如完全满足招标文件要求，偏离情况填写“完全满足”即可。

- 十、其他格式材料

1、项目组成员一览表

| 序号 | 职务 | 姓名 | 学历 | 专业 | 职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 2 | 技术负责人 |  |  |  |  |  |
| 3 | 安全负责人 |  |  |  |  |  |
| 4 | 信息安全负责人 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |

2、对接承诺书

致常州市公安局武进分局：

我公司承诺，针对本次       项目（项目编号：     ）项目要求，我司所提供的大屏控制器及大屏可视化系统能够直接无缝接入“武进治安防控云平台”，接受武进治安防控云平台的统一开关机、拼接、解码、用户授权、组织资源、网络高清解码上墙等管理，实现统一管理。如中标后产生的额外软件对接费用或硬件设备费用，均由我司承担。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期：     年    月    日

3、免费维护保养期承诺书

致常州市公安局武进分局：

我公司承诺，针对本次       项目（项目编号：     ）项目要求，我司承诺项目免费维保期为五年（自项目交付验收合格之日起算），清单中另行约定维保时间的产品或服务按项目要求的维保期进行维保。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期：     年    月    日

4、关于招标文件的询问内容

项目名称：

采购编号：

内容：

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

时间：    年   月  日