询比采购通知函

项目名称：九里卫生室监控安装项目

项目类别：服务 货物 工程

项目预算：1.6万元

采 购 人：常州市新北区奔牛人民医院

日期：2025年5月25日

表1

项 目 概 述

| 项目简介 | 本项目旨在为九里卫生室门口处安装监控系统，以提升卫生室的安全管理能力，保障人员和财产安全。 |
| --- | --- |
| 服务要求 | - （一）监控设备要求 - 1.摄像头：数量6个；采用高清网络摄像头，分辨率不低于 1080P（1920×1080 像素），确保监控画面清晰可辨。具备夜视功能，能够在低光照或无光照条件下正常工作，有效监控时间应覆盖全天24小时。同时应具备防水功能。 - 2.存储设备：具备足够的存储容量和稳定的数据存储能力，确保能够连续存储90天的监控视频。硬盘录像机应支持多路视频输入和远程访问功能，方便管理人员随时查看监控画面。采用大容量、高转速的监控专用硬盘，具备良好的稳定性和耐用性，能够长时间不间断工作。 - 3.传输线路及配件：使用符合国家标准的优质网线和电源线，确保信号传输稳定、无干扰。 - 4.支架和固定件：摄像头支架应牢固可靠，能够承受一定风力和外力冲击，确保摄像头安装稳定，不轻易松动或脱落。 - 5.电源适配器：为摄像头提供稳定的电源供应，电源适配器应具备过载保护、短路保护等功能，确保设备安全运行。 - （二）安装工艺要求 - 根据卫生室门口的布局和监控需求，合理选择摄像头的安装位置，确保监控范围最佳。摄像头应安装在视野开阔、不易被遮挡的位置，避免因建筑物、树木等障碍物影响监控效果。 - 摄像头安装应牢固可靠，支架与墙体或立柱的连接应紧密，使用膨胀螺栓等固定件进行固定，确保在各种天气条件下都能稳定工作。线缆敷设应规范、整齐，避免交叉和缠绕。网线和电源线应分别敷设，避免信号干扰。线缆应沿墙角、管道等隐蔽位置敷设，尽量减少外露部分，如需外露应采取防护措施，如穿管保护。 - 摄像头与硬盘录像机之间的连接应正确无误，确保视频信号和电源供应正常。连接完成后，应进行设备自检，检查设备是否正常工作。 - 对摄像头的监控角度、焦距等进行调试，确保监控画面清晰、完整，覆盖预定的监控区域。同时，对硬盘录像机的存储参数、录像模式等进行设置，确保监控视频能够按照要求存储90天。 - （三）施工安全要求：施工单位应建立健全安全生产责任制度，明确各岗位的安全职责，确保施工现场安全有序。施工人员必须经过安全培训，熟悉施工现场的安全操作规程，持证上岗。进入施工现场必须佩戴安全帽、安全绳等必要的安全防护用品。 - （四）质量保证与验收：院方将组织相关人员对项目进行验收，验收内容包括但不限于施工质量、施工进度、施工安全、施工现场清理等方面。验收标准严格按照国家相关标准和本项目服务要求执行。验收过程中如发现质量问题，施工单位应无条件进行整改，整改完成后重新进行验收，直至验收合格为止。 |
| 履行期限 | 合同签订之日至2025年6月底完成交付。 |
| 付款方式 | 项目经甲方验收合格审定后，按奔牛镇级工程管理办法付款。 |
| 询比要求 | 1.响应要求：请收到询比采购通知的供应商，按照本通知中表2和表3文件制作响应文件，装订成册（1份）并密封，密封口须加盖供应商公章、法定代表人或授权委托人签字或盖章，封皮上写明采购项目名称、供应商名称。于2025年5月30日9：00前，送（寄）达常州市新北区奔牛人民医院，联系方式：谢女士 0519-83216280； 2.成交方式：根据各供应商提供的报价及证明材料等文件，在质量服务相等的情况下，报价最低的供应商为成交供应商。若报价相同的，提供增值服务多的供应商为成交供应商。 |

表2

报价一览表（回执）

项目名称：

报价单位：

联系方式：

日期：

| 分项名称 | 工程数量 | 计量单位 | 单价 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 含税（万元） |  |
| 1.XXXXX |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

其他说明：本项目报价为固定总价报价，包括相应服务的提供、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项目所涉及到的一切相关费用。一旦成交，采购人不再支付其他任何费用。

法定代表人（或授权委托人）签字：

表3

报价单位资质及证明材料（回执）

- 营业执照及相应资质证明材料；

- 法定代表人（或授权委托人）身份证正反面复印件；

- 提供同类合同业绩的证明材料（如有）；

- 服务团队和人员工作能力和经验的相关材料；

- 履约能力和综合实力的其他证明材料。

注：所提供的资质文件和证明材料须加盖报价单位公章，未加盖公章的为无效报价材料。