询比采购通知函

项目名称：九里卫生室围墙砌筑及相关设施修缮项目

项目类别：服务 货物 工程

项目预算：4.3万元

采 购 人：常州市新北区奔牛人民医院

日期：2025年5月25日

表1

项 目 概 述

| 项目简介 | 本项目旨在对九里卫生室进行围墙砌筑及相关设施修缮，以提升卫生室的整体环境，保障其正常运营和人员安全。修缮内容主要包括围墙砌筑、地面铺设等。 |
| --- | --- |
| 服务要求 | - （一）围墙砌筑 - 1.材料要求：确保砖块无裂纹、变形等质量问题；确保水泥强度和耐久性；石子粒径应符合砌筑要求，无风化、无杂质。 - 2.砌筑工艺：围墙基础应平整、坚实，深度和宽度符合设计要求。砌筑时应确保砖块横平竖直，灰缝饱满，砂浆强度符合设计要求。 - 3.质量标准：围墙结构应牢固，无倾斜、裂缝等质量问题，能够承受正常的风压和外力冲击。墙面应平整、美观，无明显瑕疵和修补痕迹。砖块颜色应均匀一致，灰缝颜色与砖块颜色协调。围墙底部应进行防水处理，防止雨水渗透，影响基础稳定性。防水层应完整、无破损，防水效果良好。 - （二）地面铺设 - 1.材料要求：确保砖块无裂纹、变形等质量问题；确保水泥强度和耐久性；石子粒径应符合砌筑要求，无风化、无杂质。 - 2.铺设工艺：地面基层应平整、坚实，清除杂物、浮灰和油污。铺设地砖时应确保地砖平整，缝隙均匀，铺贴牢固。坡度应符合排水要求，确保地面无积水。 - 3.质量标准：地面应具有良好的防滑性能，具有良好的耐磨性，应整齐美观。 - （三）施工安全要求：施工单位应建立健全安全生产责任制度，明确各岗位的安全职责，确保施工现场安全有序。施工人员必须经过安全培训，熟悉施工现场的安全操作规程，持证上岗。进入施工现场必须佩戴安全帽、安全绳等必要的安全防护用品。 - （四）质量保证与验收：院方将组织相关人员对项目进行验收，验收内容包括但不限于施工质量、施工进度、施工安全、施工现场清理等方面。验收标准严格按照国家相关标准和本项目服务要求执行。验收过程中如发现质量问题，施工单位应无条件进行整改，整改完成后重新进行验收，直至验收合格为止。 |
| 履行期限 | 合同签订之日至2025年6月底完成交付。 |
| 付款方式 | 项目经甲方验收合格审定后，按奔牛镇级工程管理办法付款。 |
| 询比要求 | 1.响应要求：请收到询比采购通知的供应商，按照本通知中表2和表3文件制作响应文件，装订成册（1份）并密封，密封口须加盖供应商公章、法定代表人或授权委托人签字或盖章，封皮上写明采购项目名称、供应商名称。于2025年5月30日9：00前，送（寄）达常州市新北区奔牛人民医院，联系方式：谢女士 0519-83216280； 2.成交方式：根据各供应商提供的报价及证明材料等文件，在质量服务相等的情况下，报价最低的供应商为成交供应商。若报价相同的，提供增值服务多的供应商为成交供应商。 |

表2

报价一览表（回执）

项目名称：

报价单位：

联系方式：

日期：

| 分项名称 | 工程数量 | 计量单位 | 单价 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 含税（万元） |  |
| 1.XXXXX |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

其他说明：本项目报价为固定总价报价，包括相应服务的提供、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项目所涉及到的一切相关费用。一旦成交，采购人不再支付其他任何费用。

法定代表人（或授权委托人）签字：

表3

报价单位资质及证明材料（回执）

- 营业执照及相应资质证明材料；

- 法定代表人（或授权委托人）身份证正反面复印件；

- 提供同类合同业绩的证明材料（如有）；

- 服务团队和人员工作能力和经验的相关材料；

- 履约能力和综合实力的其他证明材料。

注：所提供的资质文件和证明材料须加盖报价单位公章，未加盖公章的为无效报价材料。