询比采购通知函

项目名称：常州市新北区罗溪镇卫生院大会议室显示系统提档升级项目

项目类别：服务 货物 工程

项目预算：4.7万元

采 购 人：常州市新北区罗溪镇卫生院

日期：2025年12月29日

表1

项 目 概 述

| 项目简介 | 常州市新北区罗溪镇卫生院大会议室作为院内重要的多功能场所，承担着日常行政会议、学术研讨、职工培训等多项核心功能。为进一步提升大会议室的信息化水平和使用功能，确保各类会议及活动的顺利开展，特实施本次显示系统提档升级项目。本项目旨在通过更换和升级大会议室的核心显示设备、信号处理设备及相关辅助设施，构建一套显示效果清晰、操作便捷、稳定可靠、兼容性强的现代化显示系统。 |
| --- | --- |
| 履行期限 | 在合同签订后5个工作日内完成供货、安装和调试并交付使用。货物质保期为三年。 |
| 付款方式 | 经验收合格后付至合同价款50%，剩余50%在2026年底前结清。 |
| 询比要求 | 1.响应要求：请收到询比采购通知的供应商，按照本通知中表2和表3文件制作响应文件，装订成册（1份）并密封，密封口须加盖供应商公章、法定代表人或授权委托人签字或盖章，封皮上写明采购项目名称、供应商名称。于2025年1月5日17：00前，送（寄）达钟楼区玉龙南路280号常州大数据产业园2号楼19楼常州市市场资源交易服务中心（平台）1901，联系方式：唐女士-18961201061； 2.成交方式：根据各供应商提供的报价及证明材料等文件，在质量服务相等的情况下，报价最低的供应商为成交供应商。若报价相同的，提供增值服务多的供应商为成交供应商。 |

| 货物清单及要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | P2室内全彩 | - LED类型：SMD 1515 2.像素点间距：2mm 3.模组尺寸：320*160mm 4.像素点：250000点/m² 5.反光率：≤2% - 6.亮度：≥800CD 7.色温：1000-13000K可调 8.可视角度：水平≥160°、垂直≥160° 9.亮度均匀性：≥98 10.色度均匀性：在±0.002Cx,Cy之内 11.刷新率：≥3840Hz 12.灰度等级：16bit 13.低亮高灰：100%亮度时，14bit、20%亮度时，12bit 14.平均功耗：≤350W/m² 15.峰值功耗：≤800W/m² 16.LED像素失控率：≤1/150000 17.智能节电：带有节能节电功能 18.逐点校正及数据存储：具有模块级亮度色度校正功能，校正数据可保存回读 19.色彩和亮度自动调整：对色彩和亮度自动调整 - 20.多点测温：具有多点测温系统，均衡散热 | 8 | 平方 |
| 2 | 全彩接收卡 | - 1.单卡12个标准HUB75E接口，输出24组RGB数据，无需配转接板 2.最大带载：26万像素点（512*512）、常规芯片128*1024、PWM芯片 256*1024 3.最大支持1/128扫描类型，支持静态屏、1/2~1/128扫之间的任意扫描类型 4.兼容支持两种调试操作模式：一键发送所有参数并自动固化到接收卡；模组参数、连接设置参数、发送卡参数独立发送、固化 5.支持各种PWM芯片、双锁存芯片、通用芯片 - 6.支持数据组交换，智能描组功能，用户可根据屏幕闪烁提示，在软件上完成映射设置，即可完成修改HUB接口数据组交换 7.支持双程序备份功能，即使升级过程中断电，产品仍能正常启动运行，保证产品后续升级的安全性 8.支持升级程序后自动重启生效 - 9.持接收卡与发送端设备绑定双向加密 10.通讯方式：采用两个千兆网口通讯，输入口和输出卡可自动识别无需设置，即插即用 11.灰度等级，支持256-65536级任意灰度等级设置 12.支持高灰高刷、一级起灰、低亮高灰显示，可消除某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题。 13.支持亮度逐点校正，提供校正低灰补偿，保障低灰显示效果 14.支持修边修缝功能，可消除显示单元间的亮暗线 15.支持接收卡画面旋转功能，实现0度、90度、180度、270度画面显示 16.支持抽点显示与数据偏移，支持异形构造功能，可快速完成异形屏带载 17.支持接收卡固件程序、配置参数回读，通过软件可回读接收卡的固件程序和配置参数并保存到本地 - 18.支持接收卡之间网络通信状态检测，反馈数据包总数、错误包数、在线接收卡数量等数据 19.支持Mapping 功能，可清晰获取接收卡的位置和走线方式 20.支持接收卡网口备份功能，备份状态下，接收卡网络数据为双向传输 21.支持灯板标序功能，实现模组布局可视化调试 - 22.具备电源接反保护电路 23.支持通过按钮进入测试模板 24.接收卡均采用工业级标准物料以及工业级设计，支持工作环境为-40℃~80℃ 25.支持 4.0V~5.5V 直流电压，支持宽电压 26.支持接收卡参数锁定功能 27.自动断电功能：可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时,自动断电,或打开风扇空调降低温度 28.固件升级：支持多类型接收卡程序混合升级相互不影响 | 14 | 套 |
| 3 | 高清视频处理器 | - 1.集成单画面视频处理、发送卡功能和U盘播放的三合一控制器 2.带载面积：260万像素点(VP410S)，最宽可达3840点，最高可达2500点 3.支持2路高清输入，自由切换输入信号源，各通道之间实现快速切换，支持淡入直出功能 4.HDMI1.4接口x2（1920x1080@60Hz）、HDCP1.2 5.USB接口x1，支持本地U盘播放 6.USB调试口x1、红外控制x1 7.支持音频输出x1（3.5mm接口） 8.输出：千兆网口x4，网口带灯，支持上下、左右任意拼接或复制画面输出；单网口65W，最宽3840/最高1920；网口自由划分，任意重叠；网口可以不按照矩形走线，留空不算带载 9.红外遥控器 10.配带按键7个 11.支持一键黑屏功能、一键冻结功能 - 12.支持按键锁 13.支持亮度一键设置 14.支持EDID配置，HDMI输入模式时，支持常用输入分辨率预设及自定义调节；支持EDID导入 15.支持画面锐度，饱和度，色温，亮度等设置 16.支持画面截取功能，支持裁剪功能 17.支持即设即存，断电开机参数仍保留在设备中 18.支持USB高速升级链路、支持接收卡信息回读、支持接收卡固件版本升级自动检测 19.采用1U标准工业机箱； 20.工作温度：-20℃～50℃，存储温度：-20℃～60℃，工作湿度：20%RH～90%RH，无冷凝 21.无裸露的电压危险部件在维修人员接触区域，设备内电容器的放电、Up=389Vp，1秒后0V 22.视频控制设备可支持250N恒定作用力，外部防护罩可承受250N+10N的恒定作用力持续5S | 1 | 台 |
| 4 | 壁装支架 | 定制：专业金属结构，不锈钢包边 | 1 | 套 |
| 5 | 智能配电柜 | 功率：15KW ;输出3路；过流过压保护 | 1 | 台 |
| 6 | 大屏控制 软件 | - 1.可实现视频信号、HDMI、VGA、RGB信号等多种信号源的定义、管理、选择调用和切换显示 - 2.可方便的实现预案编制、保存、修改、删除，支持预案自动执行功能，实现画面自动显示大屏幕管理软件为全中文界面，方便维护、备份等系统管理 | 1 | 套 |
| 7 | 电源线 | 无氧铜；电缆5*4平方 | 80 | 米 |
| 8 | 综合布线 | 网线、线槽、HDMI高清线缆、转接头等 | 1 | 项 |
| 9 | 安装调试 | 定制：含原设备拆除、线缆更新、顶面恢复 | 1 | 项 |

表2

报价一览表（回执）

项目名称：

报价单位：

报价单位联系方式：

| 货物名称 | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 含税（万元） |  |
| 1. XXXXX |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

其他说明：本项目报价为固定总价报价，包括相应货物及服务的提供、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项目所涉及到的一切相关费用。一旦成交，采购人不再支付其他任何费用。

法定代表人（或授权委托人）签字：

表3

报价单位资质及证明材料（回执）

- 营业执照及相应资质证明材料；

- 法定代表人（或授权委托人）身份证正反面复印件；

- 提供同类合同业绩的证明材料（如有）；

- 服务团队和人员工作能力和经验的相关材料；

- 履约能力和综合实力的其他证明材料。

注：所提供的资质文件和证明材料须加盖报价单位公章，未加盖公章的为无效报价材料。