询比采购通知函

项目名称：常州市新北区罗溪镇卫生院氧气供气系统和管道系统设施维保服务项目

项目类别：服务 货物 工程

项目预算：3万元

采 购 人：常州市新北区罗溪镇卫生院

日期：2026年2月5日

表1

项 目 概 述

| 项目简介 | 本次维保服务范围涵盖医院内所有在用的氧气汇流排、减压装置、输氧管道、终端接口、报警装置以及相关附属设施等，确保系统符合国家相关医疗气体使用规范和安全标准，保障氧气供应的连续性和可靠性。 |
| --- | --- |
| 服务要求 | - 一、服务范围 - （一）设备的维保检查 - 1.检查维保设备的压力、温度等数值是否异常，初步分析原因，及时与采购人沟通采取相应措施; - 2.检查维保设备的安全阀和压力表等安全附件是否在有效期内，如超期则通知采购人校验合格; - 3.检查维保设备各方面等密封面是否完好，如有泄漏及时消除。如需停气等不能及时维修的缺陷，与采购人沟通采取应急措施，确保安全； - 4.转动设备需进行转动检查，转动部位润滑良好，应无卡涩现象，密封面无泄漏,无异常温升，如有异常及时分析原因并消除缺陷;检查地脚螺钊是否松动，进出口软管是否老化和疲劳,及时更换; - 5.检查设备外观腐蚀情况,对贮罐类设备可对腐蚀部位测厚，及时反映给甲方； 6.检查设备的防雷防静电装置是否锈蚀完整； - （二）管道、门阀维保 - 1.检查管道阀门各密封面是否有泄漏,及时消除缺陷。如因影响生产不能及时消除的缺陷，与采购人沟通，评估严重程度，采取相应的措施，及时安排维修合格; - 2.检查管道系统安全阀和压力表是否在有效期内，如超期则通知采购人校验合格; - 3.检查法兰等防静电跨接是否完好，如有缺失及时安装; - 4.检查阀门丝杆和法兰螺栓的润滑防腐，确保完好; - 5.检查管道阀门系统防腐情况，及时向采购人提供建议。 （三）仪表维保 1.检查仪表是否在检验有效期内，如超期则通知甲方校验合格; 2.检查仪表是否正常，如有仪表不能正常工作，不能回复功能的及时通知采购人更换。 二、服务周期 1.对维保范围的压力容器、管道、设备和附属设施，供气间到病房端口气体管道每月一次进行定期保养检查; 2.在每月月底25日左右将派出2名员工，携带相应装备对上述维保范围的设备、设施、管道阀门、仪表进行逐项检查保养; 3.如采购人需求，如节假日和运行中突发异常情况抢修等不定期维保，及时组织力量进行保养或抢修; 4.定期维保和不定期维保巡检完成后，出具项目检测报告，由采购人确认签字。 |
| 履行期限 | 自合同签订之日起壹年。 |
| 付款方式 | 合同期满后，将依据实际状况进行一次性结算。如涉及到零配件更换，零配件费用需单独列出明细，经采购人审核确认后，与维保服务费用一并结算。所有更换的零配件须为原厂正品或经采购人认可的同等质量产品，提供产品合格证明及相关质保文件。 |
| 询比要求 | 1.响应要求：请收到询比采购通知的供应商，按照本通知中表2和表3文件制作响应文件，装订成册（1份）并密封，密封口须加盖供应商公章、法定代表人或授权委托人签字或盖章，封皮上写明采购项目名称、供应商名称。于2026年2月11日12：00前，送（寄）达钟楼区玉龙南路280号常州大数据产业园2号楼19楼常州市市场资源交易服务中心（平台）1901，联系方式：唐女士-18961201061； 2.成交方式：根据各供应商提供的报价及证明材料等文件，在质量服务相等的情况下，报价最低的供应商为成交供应商。若报价相同的，提供增值服务多的供应商为成交供应商。 |

表2

报价一览表（回执）

项目名称：

报价单位：

报价单位联系方式：

| 分项名称 | 分项服务内容 | 含税单价（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1. XXXXX |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| …… |  |  |
| 合计 |  |  |

其他说明：本项目报价为固定总价报价，包括相应货物及服务的提供、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项目所涉及到的一切相关费用。一旦成交，采购人不再支付其他任何费用。

法定代表人（或授权委托人）签字：

表3

报价单位资质及证明材料（回执）

- 营业执照及相应资质证明材料；

- 法定代表人（或授权委托人）身份证正反面复印件；

- 提供同类合同业绩的证明材料（如有）；

- 服务团队和人员工作能力和经验的相关材料；

- 履约能力和综合实力的其他证明材料。

注：所提供的资质文件和证明材料须加盖报价单位公章，未加盖公章的为无效报价材料。