询比采购通知函

项目名称：村卫生室宣传屏及监控采购及安装项目

项目类别：服务 货物 工程

项目预算：18835元

采 购 人：常州市新北区奔牛人民医院

日期：2026年4月10日

表1

项 目 概 述

| 项目简介 | 为进一步提升辖区村卫生室服务质效，规范诊疗服务秩序，强化健康知识宣传普及力度，切实保障卫生室诊疗安全、财产安全及就诊群众合法权益，拟为辖区8个村卫生室安装宣传屏、5个村卫生室安装视频监控。 |
| --- | --- |
| 履行期限 | 合同签订之日至2026年5月中旬完成交付。 |
| 付款方式 | 项目经采购人验收合格后一次性付款。 |
| 询比要求 | 1.响应要求：请收到询比采购通知的供应商，按照本通知中表2和表3文件制作响应文件，装订成册（1份）并密封，密封口须加盖供应商公章、法定代表人或授权委托人签字或盖章，封皮上写明采购项目名称、供应商名称。于2026年4月16日16：00前，送（寄）达钟楼区玉龙南路280号常州大数据产业园2号楼19楼常州市市场资源交易服务中心（平台）1901，联系方式：唐女士 18961201061； 2.成交方式：根据各供应商提供的报价及证明材料等文件，在质量服务相等的情况下，报价最低的供应商为成交供应商。若报价相同的，提供增值服务多的供应商为成交供应商。 |

货物清单及要求

| 序号 | 名称 | 要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400W高清POE摄像机 | 1、最高分辨率可达2560×1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像；2、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态；3、支持人形检测；4、支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议；5、智能补光，支持白光/红外双补光，红外最远可达30m，白光最远可达20m；6、不少于1个内置麦克风；7、符合防尘防水设计，可靠性高。 | 个 | 10 |
| 2 | 硬盘录像机 | 1、可接驳符合ONVIF、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机；2、支持H.265视频编码码流，支持H.265、H.264编码的IP设备混合接入；3、支持4路1080P解码，最大支持4MP高清网络视频的预览、存储与回放；4、支持HDMI与VGA同源高清输出，HDMI与VGA输出分辨率最高均可达1920×1080；5、支持1个SATA接口，最大支持6T硬盘；6、支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率；7、可实现手机远程预览回放。 | 台 | 5 |
| 3 | 4T监控硬盘 | SATA接口，64MB~512MB缓存容量，传输速率64MB/s~255MB/s | 块 | 5 |
| 4 | 5口千兆POE交换机 | 1、不少于6个10/100/1000Mbps RJ45端口，其中1-4端口支持PoE功能；2、每台设备具有一个Power指示灯；3、每端口具有一个Link/Act指示灯/一个网络延长模式开关。 | 个 | 5 |
| 5 | 网线 | 超五类双绞线 | 米 | 300 |
| 6 | 电源线 | RVV2*1.5 | 米 | 300 |
| 7 | 监控支架 | 半球壁装支架 | 个 | 8 |
| 8 | 线管 | PVC20 | 米 | 40 |
| 9 | 线槽 | 3cm槽板 | 米 | 18 |
| 10 | 拖线板 | 2500W 1.8米 | 只 | 5 |
| 11 | 三角插 |  | 个 | 6 |

表2

报价一览表（回执）

项目名称：

报价单位：

联系方式：

日期：

| 货物名称 | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 含税（万元） |  |
| 1. XXXXX |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

其他说明：本项目报价为固定总价报价，包括相应服务的提供、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项目所涉及到的一切相关费用。一旦成交，采购人不再支付其他任何费用。

法定代表人（或授权委托人）签字：

日期：

表3

报价单位资质及证明材料（回执）

- 营业执照及相应资质证明材料；

- 法定代表人（或授权委托人）身份证正反面复印件；

- 提供同类合同业绩的证明材料（如有）；

- 服务团队和人员工作能力和经验的相关材料；

- 履约能力和综合实力的其他证明材料。

注：所提供的资质文件和证明材料须加盖报价单位公章，未加盖公章的为无效报价材料。